调度通讯系统技术规格书

一、总则

1.1 本技术规格书适用崔庄煤矿调度通讯系统项目；本规范文件对系统的硬件和软件建设，提出了功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。

1.2 招标方在本技术文件中提供了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本投标书和工业标准的设备及其相应服务。对国家有关安全、消防等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范文件条文提出异议，则招标方认为投标方的产品（包括硬件和软件等）将完全满足本技术规范文件的要求。如有异议，应在投标文件的附件差异表加以详细描述。

1.4 只有招标方有权修改和解释本规范文件。经买卖双方协商，最终确定的规范文件应作为本合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

1.5 投标产品矿用设备必须具有煤安证书、防爆证书，属于工业生产许可的产品，需提供工业产品生产许可证或CCC证书。

1.6 投标方应提供满足本规范文件要求所必须的硬件、软件和各项服务。其中包括（但不限于）下列内容：按照合同规定的进度要求，按时发运安装系统设备。

1.7 本项目投标人必须是应急广播系统设备的设备制造商，本项目不接受代理投标。

二、遵循的标准依据

系统设计和安装调试满足最新版国家标准（GB）和关于煤矿安全监测系统的标准，或高于下述标准的行业标准、规范。

《煤矿安全规程》（2016版）

《国家煤矿安监局关于印发<煤矿安全监控系统升级改造技术方案>的通知》（煤安监函[2016]5号）

《煤矿安全生产在线监测联网备查系统通用技术要求和数据采集标准（试行）》（安监总厅规划[2016]138号）

《国家安全监管总局关于印发安全生产信息化总体建设方案及相关技术文件的通知》（安监总科技〔2016〕143号）

《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范（试行）》（安监总煤装〔2011〕33号）

《电子计算机场地通用规范》  GB/T 2887

《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB 3836.1-2010

《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》GB 3836.2-2010

《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》GB 3836.4-2010

《微型计算机通用规范 》 GB/T9813

《系统接地的型式及安全技术要求》 GB14050

《移动通信双工器电性能要求及测量方法 》GB/T 15491

《计算机软件开发规范》 GB 8566；

《通用用电设备配电设计规范》 GB50055

《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215-2005

《矿山电力设计规范》 GB50070

《电话自动交换网铃流和信号音技术指标测试方法》 GB/T 5443

《电话自动交换网用户信号技术指标测试方法》GB/T 5444

《程控数字用户自动电话交换机通用技术条件》GB/T 14381

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50169

《电话自动交换网多频记发器信号方式》GB/T3377-82

《电话自动交换网用户信号方式》GB/T3378-82

《电话自动交换网局间直流信号方式》GB/T3379-82

《电话自动交换网铃流和信号音》GB/T3380-92

《中国国内电话网No.1信号方式技术规范》GB GF002-9002.1

《中国国内电话网No.7信号方式技术规范》GB GF001-9001

《中国国内电话网No.1信号方式技术规范》GB GF002-9002.1

《电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式》GB3971.2-83

《电话自动交换网带内带内单脉冲线路信号方式》GB3376-82

脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数

信息技术设备的无线电干扰极限和测量方法

三、调度通讯系统要求

### 3.1 系统技术要求

1、环境条件

（1）调度交换机、调度台等在下列温、湿度范围内应能正常工作（温、湿度指在地板上2m和设备前方0.4m处测得的数值）。

（2）温度：0℃—45℃。

（3）湿度：20%—90%。

（4）应提出所供设备对环境、温度、湿度（长时间、短时间）以及空调、灰尘、通风、防静电等特殊要求。

（5）提供的所有设备应适应不同的运输条件，并能在无空调条件下运输和仓储。

2、系统功能要求

系统应提供如下增强型专用调度功能：

- 强大的多优先级强插、强拆

- 全面的监听功能

- 内外线呼叫等待

- 全呼功能、组呼功能、急呼功能

- 全通道录音功能

- 紧急呼叫强插调度功能

- 优先呼叫、等级呼叫

- 2组0-12位不等长的全分机编码

- 中继接口全面混合汇接,NO7,PRI,ETSI,NO1,R2,环路,磁石等之音任意汇接

- 中继汇接字头管理完整,主叫号码加发,扣发,变换,被叫号码加发,扣发

- 系统所有字头索引表有8张

- 全面中继专线功能

- 完整的呼叫信息

- 强大的拨号预处理功能

- 允许内外线全部或部分重号

中继分组接入系统的多条外线可设置不同组别，分配给不同单位或部门独立使用。

中继局向管理  系统应根据用户拨的局向号，自动识别中继组，并在相应中继组内按顺序选择空闲的中继出局，局向号可设置1-8位。

中继组等级  除分机等级限制外，还可以实现中继出局等级限制。

中继转接方式选择 外线打入方式应分直拨、总机转接、群呼三种，直拨分机时可实现音频抢拨。

全呼功能调度台可以系统内所有分机实现一键全呼功能，所以分机都振铃、并能接听电话。

全通道录音 系统内调度与分机之间、任何分机与分机之间通话都可录音。

紧呼强插功能  当用户有紧急情况发起紧急呼叫时，可以强插调度总机与调度总机进行通话（不管总机是否空闲）

缩位拨号（呼出替换）使用缩位拨号可减少用户拨叫多位号码的负担，节省拨号时间，便于记忆，使用方便。

呼入替换 实现将外线拨入的被叫号码替换成调度机分机号码，该功能可完善地解决多运营商多号段接入的问题。

加发功能调度机不仅可以实现中继出局加发功能，而且也须实现汇接加发功能，加发字头号长可长达16位。

呼入号码选择 每门分机可同时拥有两个分机号码，此时从不同数字中继方向呼入可选择不同号码。

中继群呼功能 将某中继设成群呼功能后，再设置1-5部的群呼分机，此时当外线呼叫该中继时，群呼分机会一起循环振铃。

发码方式选择  数字程控用户调度机应提供两种发码方式：音频T和脉冲P。用户选音频拨号或脉冲拨号要根据本地调度机来选择。

等位拨号  分机免拨局向号或免听二次拨号音打外线号码，用户可使用分机（话机上重拨功能）直接拨打外线。

中继专用功能 为保证重要部门话务畅通，可将某中继设为专用，该部分机呼入、呼出都独占该中继。

虚拟总机此设置可减轻总机转接话务的工作量。当外线呼叫设有虚拟总机功能的中继时，直接到虚拟总机振铃由其进行转接；若虚拟总机忙时，将循环呼叫物理总机。

全弹性编码  调度机应实现分机弹编号长1－12位任意编号，不等长、不同字头的分机弹性号码可同时存在。

一机两号功能  调度机应实现每部分机可同时拥有2个电话号码，每个号码均能实现呼叫。

分机截铃  振铃分机提机即截铃，不会产生铃流馈耳现象。

内外线区分振铃  调度机可根据不同的来话属性，使话机发出不同的振铃声，使分机用户便于判断来电是内线还是外线。

外部编码

每部分机通过数字中继呼出时，可选择对外送主叫号码为一个1-14位外部编码。

内线分组对系统内分机进行分组管理，实现组内代接、跨组禁止、本组禁止等功能。

恶意电话查询  分机可查询最近一次内线呼叫本机的主叫号码。

多等级限制  调度机应为用户提供了全新的等级定义，实现等级权限由分机用户自己任意灵活定义，共有32个级别。

出局代挂低等级分机用户若不能出局或拨打长途时，总机或有出局代挂权的分机可为其拨号服务。

指定中继出局   分机可拨指定的中继线出局。

呼叫转移功能  数字程控用户调度机不仅可以将内线或外线来电呼叫转移到内线分机上，而且也可以实现呼叫转移到外线（移动手机或固定电话），转移来电有四种状态：所有来电转移、遇忙转移、无应答转移、遇忙转移+无应答转移。用户可在话机上使用功能代码随时设置和取消呼叫转移功能。

遇忙回叫  内线之间呼叫时，若遇对方分机正忙时，拨“3”后挂机。当对方线路空闲时，系统先接通主叫分机，主叫分机振铃；当主叫分机提机时，被叫分机振铃提示通话。

代接来话  若分机无人接听时，其他分机可拨功能键后代接该来话。

分机热线功能  分机用户提机后，在一段时间内（称热线时长，分机可自行设置）不拨号，则自动呼叫事先设置的内部分机（内部热线）或外线号码（外部热线），也可实现提机免拨任意局向号自动出局占用中继。

免打扰   避免在休息时大量来话骚扰。

电话会议  针对于一些用户单位的重要部门为了工作的需要，采用电话的方法召集其它的部门参与会议，提高工作效率，避免人员集中的麻烦，系统开发了节资、省时、方便、高效的会议方式，十分适用。

呼叫保护  分机用户在通话期间为避免总机强插而设置，以保证传真等重要通讯不受干扰。

内外线转接  可将内外线来话拍叉进行转接。

内外线强插/强拆功能  为保证重要电话的接入，可对正在通话的双方进行强插/强拆。

分机连选  两个以上分机使用同一号码，适用于酒店总台、商务中心和客房服务中心。最多可分8 组，每组最多可设置 60 部连选分机。

分机帐号漫游  用户利用帐号和密码在漫游范围内的分机上拨打外线，话费会如实地记载到个人帐号上。漫游范围可以是全系统也可以是固定电话。

作息锁定 指定时间内限制分机呼入呼出。

长途密码锁定功能 防止他人盗打长途而开发的，当设置长途密码后，用户仍能正常拨打内线、市话，同时也不影响外线呼入。

叫醒服务（闹钟服务）为使宾馆叫醒服务智能化、灵活化而设计，由分机或总机设定叫醒时间，当叫醒时间到时，分机会自动振铃提醒宾客。

久叫不应转总机外线听语音呼入拨分机号码，若被叫分机无人接听，系统可选择转总机, 久叫不应振铃次数可设。

直拨遇忙转总机  外线听语音呼入，拨分机号码，若遇被叫分机忙的话，系统可选择转总机。

自录语音   用户可根据自身要求录制提示语音，录音时间最长可达11.8秒。

夜服功能  当值班分机无人值班时，可启用“夜间服务”功能。中继呼入，由夜服分机振铃接听并进行话务转接。

呼入计费  数字程控用户调度机可对外线呼入电话进行计费、查询、结算和打印话单，该功能适合于收费的信息台或有偿服务部门使用。

内置式语音信箱

·人性化语音信箱，根据电话操作过程，自动发出各种提示音，以确定参数设置正确。

·本机为用户提供状态语音，如日期、时间、话费、分机号码等。

·可为用户录制特殊电脑话务语音。

押金控制   系统根据押金策略实时控制押金，当押金余额减少到最低押金时，会自动降低等级或中断通话，不会使分机或帐号话费超支。

话单话费查询 数字程控用户调度机可根据用户需要查询或结算某时段内全部分机、单个分机的话费总额，并可打印话费话单和累计话单。

多种计费方式，灵活费率设置与调整；手机、长途、IP电话等能实现单独计费。

四套计费参数，不同的中继可采用不同的计费方式。

分时段话费折价 数字程控用户调度机可提供符合电信标准的国际、港澳台、国内等长途电话话费分时段折价计费管理。用户可根据有关标准及内部需要，予以修改折价时间和折价日期。

内部电话计费  可设月租费与通话费。

中继联网功能  系统能支持数字中继(SS1\SS7\PRI信令)和环路中继联网,能够和无线通信系统和广播通信系统实现互联互通。

### 3.2 设备规范

1、基本技术功能要求

（1）应具有汇接功能。局向数要求不小于8。

（2）调度呼叫用户无链路阻塞。

（3）用户呼叫调度无链路阻塞。

（4）交换机的重要部件，如主处理机、交换网络、二次电源及信号音板等必须采用热备份结构，具有告警、故障自动诊断、倒换等功能。主备用自动倒换，应不影响正在进行的任何形式的通话。

（5）调度通话优先，任意数量用户摘机、通话或拨号状态，调度均可直呼用户、中继；用户、中继均可直呼或热线呼叫调度台。

（6）调度台应具有强拆、强插、呼叫转移、保持、一键群呼等功能。可强拆、强插正在进行内部通话的分机用户的通话。

（7）调度台话机具有最高优先权。调度台能主动建立或拆除某些用户间的通话，能对任一用户呼叫、插话或拆除。

（8）调度台可以系统内所有分机实现一键全呼功能，所以分机都振铃、并能接听电话。

（9）系统内调度与分机之间、任何分机与分机之间通话都可录音。

（10） 当用户有紧急情况发起紧急呼叫时，可以强插调度总机与调度总机进行通话（不管总机是否空闲）

2、调度功能

（1）调度台应具备“功能键”和“用户键”两大类操作键，供调度员操作。用户键，代表一个号码；可以为用户/中继号码，也可为组呼时的组号。功能键，能提供完成各种调度、会议、转接等功能的键。

（2）调度台的每个“用户键”可设置成与一个用户（公用网、煤矿专网或分机用户，外线用户），一条中继，一个组呼或一个会议相对应，并能直观地将设置内容显示于各“用户键”上。

（3）“组呼”功能的等级设置功能

3、电话会议功能

（1）调度台能通过点呼或会议组呼呼出会议出席者，并具有增减用户及“点名”的功能。

（2）调度台与会议主席可为双向用户，会议出席者为单/双工通话用户，由调度员完成操作控制。

（3）调度台可中途退出/返回会议（在此期间调度员不再控制会议）。

（4）系统有区别调度呼叫与普通呼叫振铃的功能。应具有多种不同的振铃方式,能区分内部呼叫, 外部呼叫及紧急呼叫的振铃方式。

（5）调度与会议过程中对挂机用户可以自动再振铃。

4、交换功能

（1）分机用户可以通过拨号进行用户间的呼叫。

（2）调度台和有权拨外线的用户具有直接拨外线功能。

（3）分机用户可以通过调度转接至公用网或电力专网的用户。

（4）外线用户呼入可通过调度台转接至任一分机用户或外线直接呼叫调度机中的任一分机用户。

（5）具有夜服功能。

（6）对脉冲话机拨号和双音频话机拨号均能兼容。同一号线应能允许脉冲话机与双音频话机并机使用。

5、硬件要求

（1）硬件系统应采用模块式的硬件结构，便于扩充，并能容纳新业务和新技术。提供的设备，应全部采用经过老化测试和严格筛选的优质元器件，组装过程应有严格的质量控制，确保长期使用的高稳定性和高可靠性。

（2）系统构成应具有冗余和容错等安全措施。主处理机、交换网络、二次电源及信号音板均应冗余配置，热备份结构。

（3）用户电路应具有BORSCHT功能。用户电路、交换网络、中继电路、处理机等应满足中华人民共和国通信行业关于电话交换设备总技术规范书的有关要求。

（4）交换机的插接件必须接触可靠，结构坚固，易于插/拔。插接件应有定位和锁定装置。

（5）交换机的印刷电路板均应防腐蚀。印刷电路板均不允许有飞线。同一品种的电路板应具有完全的互换性。

（6）不同品种的电路板应有错插保护功能，否则，必须有可靠的措施使其不能插错位置。

（7）当交换机加电运行时，插入或拔出机盘应不引起任何元件的损坏和缩短使用寿命。

（8）电路板应有状态显示装置，显示电路板的使用及运行状况。用户板及中继板每一个电路还应有空闲、占用或置忙的显示。

6、软件要求

系统软件及软件的修改和修补方法应符合中华人民共和国通信行业关于电话交换设备总技术规范书的有关要求和电力行业关于电力系统通信自动交换网技术规范的有关规定。

交换机的软件应采用分层的模块化结构。任何一层的任何一个模块的维护和更新以及新模块的增加都不影响其他模块的功能。

软件应有容错能力和防护性能。

7、机械结构与工艺要求

（1）交换机的机架和安装件的结构，应能经受里氏震级基本烈度为8度，设备按8度设防。

（2）表面涂敷处理。设备的表面涂敷应满足防腐要求。所有喷漆（塑）零件的表面应光滑平整、色泽一致，不允许有划痕、斑疵、流挂、脱落和破损。电镀零件的表面应有金属光泽，不允许有裂纹、斑点、毛刺和缺陷。

（3）机架（盘）的外观应色彩协调，色调柔和，色泽一致。

8、其它

（1）可对每个用户进行等级设置，如调度等级、呼出等级等。

（2）对中继局向分组设置，可以是一条中继一个局向，也可以是多条中继一个局向。可以设置多个中继局接至公用网或电力专网。

（3）用户等级设置和中继局向设置等均需输入正确密码才能操作，密码可以自行修改。

（4）当一个调度台有两部以上调度话机时，各话机能分组调度，该调度台上的按键操作权归属哪部调度话机应能自动跟踪。

（5）当设备加电运行时，插入或拔出机盘应不引起任何元件的损坏和缩短使用寿命。

（6）提供的设备对过压、过流保护的能力应符合原邮电部相关标准规定。

（7）设备的电磁兼容性及抗电磁干扰应满足IEC-801-2，IEC-801-3和IEC-802-4的要求，供方应提供设备的具体电磁兼容指标、测试方法及测试数据。

（8）机房的工作地、保护地、建筑防雷接地采用联合接地。供方应提供所供设备接地的要求及接地方式。

（9）供方应说明其设备的散热方式，设备的冷却优选自然通风散热方式。

（10）供方应提供的设备之间连接的安装件、电缆以及主机柜与配线架之间的电缆。

四、设备配置清单

| 项目名称：矿用本安数字程控调度机(融合调度) 支持1000门 本次配置320门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主控板 |  | 块 | 2 | 主控处理单元，提供32E1/1024用户处理能力，支持热备份 |
| 2 | 二次电源板 |  | 块 | 3 | 48V直流电源模块，多路直流输出，支持双配置热备份 |
| 3 | 普通型母板 |  | 块 | 2 | 提供所有功能板标准接口，各槽位通用 |
| 4 | IPS型母板 |  | 块 | 1 | 提供IP分机功能板标准接口，各槽位通用 |
| 5 | 机框 |  | 只 | 3 | 内框标准6U |
| 6 | 环路用户板 |  | 块 | 20 | 模拟用户接口板，每板提供16FXS接口，与数字、环路中继板、DSP资源板共享16个槽位，电话线传输距离10KM |
| 7 | 环路中继板 |  | 块 | 1 | 模拟环路中继板，每板提供16FXO接口 |
| 8 | 数字中继板 |  | 块 | 2 | 数字中继板，每板提供1个E1/T1 |
| 9 | 录音板 |  | 块 | 1 | 系统内置全网录音，存储10万小时提供通过Web浏览调取接口 |
| 10 | 触摸屏调度台 |  | 台 | 1 | 嵌入电脑，双话机，支持调度所有功能 |
| 11 | 数字调度终端软件 |  | 套 | 1 | 调度软件含加密控件 |
| 12 | 多媒体融合通信调度系统软件 |  | 套 | 1 | 支持视频联动、广播、录音，无线 |
| 13 | 一次电源箱 |  | 台 | 2 | 热备份 |
| 14 | 用户电缆线 | 16对/4米 | 条 | 21 | 32芯4米用户连接线 |
| 15 | 耦合器 |  | 台 | 8 |  |
| 16 | 机柜 |  | 个 | 1 | 600*600*2000（有导线槽） |
| 17 | 数据融合模块 |  | 块 | 1 | 与瓦斯联动，人员系统联动 |
| 18 | 卡接式电话配线架 |  | 套 | 3 |  |
| 19 | 防雷保安排 |  | 套 | 3 |  |
| 20 | 矿用本质安全型电话机 |  | 台 | 100 |  |
| 21 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYAV 50*2(1/0.8mm) | 米 | 500 | 100对-竖井 |
| 22 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYAV 20*2(1/0.8mm) | 米 | 4000 | 30对-井下 |
| 23 | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYV 2*2(1/0.37mm) | 米 | 3000 | 2对-井下 |
| 24 | 塑料绝缘市内通信电缆 | HYA 20*2*0.5 | 米 | 2000 | 20对-地面 |
| 25 | 塑料绝缘市内通信电缆 | HYA 2*2*0.5 | 米 | 2000 | 2对-地面 |
| 26 | 辅材费 | 卡接式接线钳、查号器、卡接式测试绳、6P4C压线钳、扎带等工具 | 项 | 1 |  |
| 配置：320模拟分机，16模拟外线，2数字中继，22寸触摸屏调度台含多媒体调度软件，128路安全耦合器，全系统所有分机录音模块，广播融合，瓦斯监控融合 |  |  |  |  |  |
| 安装调试（现场指导安装） |  |  |  |  |  |

五、技术资料

5.1 供方提供的电子文件、说明书等资料必须详实，确保能够有力指导现场施工及日常维护工作。

5.2 供方提供纸质版系统技术文件不少于5套，并提供1套电子版说明书。

六、技术服务

服务机构及要求：厂家在当地必须设有办事处或服务站，并提供7*24小时免费服务电话；

服务响应：厂家在接到用户服务请求时，应在2小时内给予用户答复。如遇到系统通讯中断等重大问题时或经厂家指导后用户不能排除故障时，厂家需及时（4小时内）派人到现场进行指导；

系统更新升级：应用软件在保证期内如有升级版本，厂家应提供免费为用户更新。软件运行维护期的服务不收取额外费用；

质量保证期内，厂家应免费对系统进行现场升级，完成系统升级后，向用户提交升级后新版本介质及升级技术文档；

后期技术培训：系统安装完毕后，厂家应根据系统运行和日常维护工作情况，结合用户对今后系统发展规划和需求，有针对性的提供现场培训或邀请相关人员到公司培训，提高用户系统维护人员的技术水平和业务人员的业务素质；

系统咨询服务：根据系统运行实际状况，结合用户对今后系统发展规划和需求，厂家应长期提供有关系统安装、调试、使用、维护、升级、等方面的免费咨询服务。

七、售后服务

- 服务方式

供方应提供包括但不限于热线支持、巡检、软硬件维护、升级服务、备品备件等售后服务方式。

- 系统安装、投运时的技术服务

供方应负责所供系统的现场施工安装，全面负责系统的检查、功能检测、调试直至投入运行。所派现场服务人员一定是懂技术和熟悉设备性能的技术人员，能够在现场有效地工作，并及时处理所供装置出现的任何问题（交钥匙）。

- 保修期内的技术服务

投标方应免费保修1年（自系统验收合格之日起），免费硬件维护保养，软件免费升级、终身维护；应提供24小时售后服务专线电话。

- 响应时间

供方应提供7*24小时服务、30分钟响应、4h内到达现场、每3个月工程回访、季度定期巡检维护。

- 培训

系统建设完成后，供方应采用现场培训方式对系统操作人员及招标方技术人员进行培训，供方应提供招标方的培训人员学习的技术文件、培训文档等。技术文件包括但不限于系统建设方案、图纸等，培训文档包括但不限于软件使用手册、硬件使用说明书等。

6）本系统支持安全监控系统融合联动。