欢城煤矿SQ-80/75B 无极绳绞车

技术规格书

# 微山湖矿业集团欢城煤矿

# 2022年6月

欢城煤矿32900集中轨道巷

SQ-80/75B无极绳绞车技术要求

本次招标范围包括无极绳绞车的设计、制造、指导安装、调试及售后服务等内容。设备规格选型应由参标方根据现场核定后设计经欢城煤矿认可。

一、总的技术要求

1、供货厂商需按本规格书进行设计、加工制造以及外购件采购，如有问题与使用单位及时协商。

2、无极绳绞车的设计、制造、检验、试验、包装、运输等必须满足现行国家和行业相关标准及规范的要求。

3、供货厂商必须取得无极绳绞车的生产许可证和矿用产品安全标志。

4、本技术规格书提出的所有参数、配置，供货厂商均应复核，若不能达到要求或有其它隐患均应提前提出，供货厂商应对整机各项性能负责。

5、所供设备必须满足长期连续运行作业的要求。起动、运行和停机应平稳、安全可靠。

6、各部件的设计、计算、制造，均应符合现行的有关标准和规定，应能承受重载起动、运行、正常停机、紧急制动时出现的工作负荷。

7、各部件结构应紧凑，造型美观、坚固耐用，成套性强，安装调整方便，可维护性好。

8、外购件必须选用正规厂家，符合国家和行业相应标准及规范的产品。严禁采用国家公布的淘汰产品。

9、结构件应采用符合规定的优质材料制造，所有材料都是未经使用的、新的，并具有出厂检验合格证书。所有材料不得有明显锈蚀、瑕疵等缺陷。

10、所供设备外露的转动部件应设置便于拆卸的防护罩。

11、设备运行的振动和噪声应符合国家有关标准的要求。

12、产品符合《煤矿安全规程》（2022版）、《煤矿用无极绳连续牵引绞车安全检验规范》及《矿用机电设备完好标准》。供货厂商应向使用方提供以下技术资料（但不限于此）：设备总图、基础图；安装调试、使用维护说明书；主要原材料出厂检验报告（复印件）；产品合格证明书、煤安标志证书。

二、巷道工况条件

集中运输巷运输长度为800米，巷道起伏变化，巷道最大坡度为21°，轨道采用22kg/m，普通轨道，轨距为600mm，运输物料最大件重量（含平板车）为10吨，运行方式：双向运行。布绳方式主绳副绳在轨道内。

三、SQ-80/75B 基本技术参数：

| 设备型号 | SQ-80/75B |
| --- | --- |
| 牵引力（KN） | 80 |
| 电机功率（KW） | 75 |
| 电压(V) | 660/1140 |
| 速 度（m/s） | 0.67/1.12(m/s) |
| 滚筒直径（mm） | φ1200 |
| 变速方式 | 齿轮变速 |
| 滚筒形式 | 单摩擦轮抛物线式 |
| 制动方式 | 双制动，电液制动与手动制动 |
| 张紧方式 | 机械重锤 |
| 操作方式 | 先导手柄控制（操作台） |
| 绞车出绳方式 | 非常灵活，可双向出绳 |
| 外形尺寸 | 2300*1670*1356 |

四、相关要求

（一）、设备使用和性能要求

SQ-80/75B 型无极绳连续牵引车，其中由绞车、五轮重锤张紧装置（包含配重）、梭车、尾轮、轮组、钢丝绳串联成一套运输系统。

1、无极绳连续牵引绞车系统布置方式灵活

1）、绞车和张紧装置可平行于轨道布置，也可以与轨道垂直或倾斜布置。主、副钢丝绳都布置在轨道内，也可以将主绳布置在轨道内，而副绳布置在轨道外。具体布置方式由中标方根据现场实际条件提出，报矿方同意后实施。

2）、无极绳绞车所用减速机采用硬齿面圆锥齿轮减速机（选用国内知名品牌），卷筒衬板不低于高锰铸铁材质。

3）、五轮张紧装置的配重暂按标准配置，后期由中标方根据现场实际条件适当调整，吸绳量不小于10m。

4）、梭车具有双向断绳保护装置。应能在梭车两端加钢板进行加重，满足使用需要。设有梭车转弯装置，使梭车运行中能实现转弯，（按90°转弯配置）（根据现场定），梭车为双碰头、具备双向断绳保护功能；每套绞车配备硬连接及软连接各一套。配置有在梭车运行时能够方便人员随车检查车辆运行状况及轨道状况的工具或装置。

5）、在巷道低洼处布置主、副压绳轮组，适当加大绳轮上轮圆的直径，以便防止钢丝绳抬的过高而挑翻车辆；在巷道突点和平段处布置托绳轮组，以减少钢丝绳的运行阻力，平段处沿途20米布置一组托绳轮组；轨道凸点处要平滑过渡；所有轮组便于现场拆卸和组装。

6）、尾轮结构应紧凑，固定灵活，移动方便。

2、具有过压、欠压、缺相、堵转、过载、控制器过热、电机过热、超速保护、传感器保护等，允许重载启动。

- 操作台采用可编程控制器（PLC）实现自动化控制，大屏幕液晶触摸屏方式显示巷道的剖面图，显示绞车运行位置，并可根据实际情况进行调整设定。对轨道的关键点（弯道岔道，边坡等）进行显示设定，便于提示操作人员及时调整车速。绞车还能显示运行数据（速度、行程、往返次数、电流、电压、累计运行时间）。可与张紧力下降保护实现无缝连接。并为后期实现矿井自动化预留相关接口。

- 3、漏泄通讯系统

1)漏泄移动通讯/综合保护信号系统，适用于井下无极绳牵引绞车跟车工（信号把钩工）通过手持机与绞车司机进行无线移动式打点、通话联络，在遇到掉道等紧急情况时，可通过手持机远控急停绞车，实现打点、通话、急停闭锁等功能,使系统工作时更加安全、可靠和方便。漏泄通信系统配备设备主要有：通信/信号基地台、基地电源、漏泄电缆、手持机、双向中继放大器等。2)系统须配置泄漏通讯装置，该装置每套配置三部手持机，可以在巷道中的任一位置实现紧急停车，另视需要考虑配备功率放大器以保证通讯信号良好；

- 4、系统须配置无极绳绞车位置检测保护装置，控制器PLC采用（西门子）系列产品，具备液晶显示功能，该装置应具备下列保护功能：

- 1）双重过卷保护功能：a、软件过卷保护；b、过卷开关硬件保护；过卷保护装置，根据现场情况，将保护装置内部的行程开关的常闭点（或常开点），接入到绞车开关（控制绞车电源的磁力启动器）的相应接点。从而实现：当车辆触碰到保护装置时，绞车开关动作，车辆停止前进，防止因司机操作不慎使梭车撞上机头的张紧器或机尾的尾轮而导致事故发生。安装矿用本安型过卷开关，梭车运行过位时能够紧急停车，防止梭车过位。

2）速度保护功能：a、超速保护功能；b、失效保护功能（打滑保护）；通过速度传感器完成无极绳连续牵引车运行速度的监测，超速停车、打滑报警后停车功能。

3）自动定位停车；

4）语音报警功能；

5）具有液晶速度显示、深度显示、急停等功能；

6）具有语音声光报警装置等

- 5、保障行人安全配有矿用语音灯光报警装置，沿途配置语音报警器3台，在车辆运行时发出“正在行车，注意安全”的语言和灯光提示，提醒行人注意运行车辆。沿途配置声光组合信号器8台；声光信号器需具备打点、通话、语音报警、并带急停等功能，且在急停闭锁时能在主机上显示或语音提示该装置的序号。

- 6、通过监测沿线布置的沿线急停控制箱的急停状态来完成沿线急停控制。为保障行人安全，在驱动部、机头、机尾、巷道拐弯及交叉点等关键位置处均配有语音报警器，在车辆运行时发出“正在行车，不准行人”的语言和灯光提示，提醒行人注意及时躲避运行车辆。

7、安全制动和停车制动必须为失效安全型。

8、尾轮必须安装可靠的安全防护装置，张紧装置与绞车主机之间应采用1200mm高护栏全长防护，护栏框架应采用3/4"镀锌钢管，中间应采用1/2"镀锌钢管制作，间隔不大于150mm，护栏与底板可靠固定。护栏要求统一刷红白相间的防锈漆，间距为300mm。

9、无极绳系统牵引储绳车、托压绳轮固定装置等，要与轨道系统匹配且满足2022版《煤矿安全规程》第390条等相关条款要求。装置应具备张紧力下降保护功能；在张紧装置前和尾轮前应配置限位装置。

10、无极绳绞车使用的钢丝绳，必须提供第三方检测机构检测合格的证书。

其他说明: 各项保护功能齐全符合2020版《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》和MT/T988-2006《无极绳连续牵引车》等有关要求，同时符合国家规范标准和设备制造、检验标准要求。(有与此标准不符的严格按照最新标准执行！)

11、设备特性

（1）牵引绞车特性

SQ-80/75B型无极绳牵引绞车，绞车速度为0.67/1.12m/s两个速度，具有双制动闸设计，实现无极机械齿轮调速功能，操作简单，维护方便。绞车滚筒为单滚筒抛物线式，并能实现对称安装布置和前后出绳，利于主、副分绳，避免了仅靠张紧器强制分绳而造成的张紧器受力不均以及钢丝绳弯曲变形的现象。绞车可以根据巷道中轨道的布置情况灵活布置，适应性强。

（2）张紧装置特性

为充分张紧钢丝绳和吸收由于坡道起伏时的钢丝绳的变伸量，本系统采用一套机械重锤式五轮张紧装置，不仅吸收钢丝绳能力强，而且反应灵敏，维护量小，又完全克服了电器液压系统的可能事故点，及维修和维护的难度，也避免了噪音及污染。

（3）梭车特性

梭车长度尺寸小，不仅便于通过水平及垂直曲线，而且占用车场位置小。梭车上需安装卷绳筒，储绳量约1000米。

（4）尾轮特性

尾轮结构紧凑、固定灵活、移动方便，而且固定位置不影响其它车辆的正常通行。

（5）转弯轮特性

为使系统能够实现拐弯，在轨道拐弯处必须铺设转弯轮，使车列顺利通过。

（二）、质量要求

1、供货厂商应有健全的质量体系，并随投标书提交一份质量保证计划，该计划包括质量保证程序、组织方式和所涉人员的资质证明及影响项目质量的各项活动，如设计、采购、制造、运输、安装、调试和维护等的控制。供方需具有负责质量保证活动的专职人员。

2、设备的设计满足国家及行业的有关标准、规范的要求，并充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

3、设备用材采用能满足其使用条件的优质材料，零部件或元器件的选择以技术先进、成熟可靠、安全耐用为原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4、供货厂商提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

5、自设备运行之日起，质保期为一年，质保期内因设计、制造质量造成设备（包括外构件）配件损坏、更换等费用由供货厂商承担；

6、质保期内供货厂商免费上门为用户提供检查服务，供货厂商备品备件终生优惠提供；

7、如产品出现重大技术或质量问题，供货厂商需在48小时到达现场进行技术服务。

（三）、设备其它要求

1、随机所有配套附件齐全；

2、供货资料上须注明驱动装置电机功率、最大牵引力、绳速以及电控设备等的规格型号及参数等；

3、 托、压和转弯装置，根据矿方提供的图纸或现场实地查看进行配置，必须保证现场运输安全需要。

4、供货厂商须保证所提供的设备是全新的、未使用的、技术成熟的、完整的和安全可靠的设备，且具有制造能力和多年的生产实绩，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责；且设备的技术经济性能符合技术规范的要求。

5、所有设备及线缆等必须具有“MA”标志，电气部分必须符合煤与瓦斯突出矿井井下电气设备选用规定。产品（整机以及有关配套设备及材料等）必须随机提供有效期内的生产许可证、产品技术鉴定证书、煤矿安全标志使用证书、“防爆合格证”、“煤安标志证”和“产品合格证”等相关技术资料，证书必须全部有生产单位红色印章；应提供由主要负责人签字的计算设计说明书(含电子版)；

6、 供货厂商随机提供齐全系统检验报告等有关技术资料。提供所有设备、产品的说明书、安装基础图、总装配图、易损件图册、设计及布置图纸、电气原理图及接线图等四套资料。

7、供货厂商免费提供现场绞车基础施工、道轨整改及绞车安装和试运行技术现场指导及相关人员操作维护培训等技术服务，对产品实行“三包”，并成本价提供备品备件。

8、所有设备型号均由供货厂商提供，若出现型号与产品性能要求的偏离应由供货厂商负责。

（五）设备供货时间

自合同签订生效之日起，30天到货安装。

32900巷整体无极绳绞车配置如下（运距800米）：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械控制部分 |  | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 绞车主机 | SQ-80/75B | 台 | 1 | 电压等级660/1140，功率：75KW，双制动带地脚螺栓。 |
| 1.2 | 梭车 | SQ-06 | 台 | 1 | 轨道600mm，重量1.9T容绳1000米 |
| 1.3 | 重锤张紧 | SQ-07 | 套 | 1 | 带地脚螺栓，含配重 |
| 1.4 | 尾轮 | SQN09 | 个 | 1 | 带地脚螺栓 |
| 1.5 | 主压绳轮 | SQN01 | 组 | 30 | 600轨距、含螺栓压板 |
| 1.6 | 副压绳轮组 | SQN02 | 组 | 30 | 600轨距、含螺栓压板 |
| 1.7 | 托绳轮组 | SQN03 | 组 | 45 | 600轨距、含螺栓压板 |
| 1.8 | 右转弯轮组 | SQN04 | 组 | 25 | 600轨距、含螺栓压板 |
| 1.9 | 左转弯轮组 | SQN05 | 组 | 3 | 600轨距、含螺栓压板 |
| 1.10 | 特殊压绳轮 | SQ10 | 件 | 2 | 含地脚螺栓 |
| 1.11 | 导绳轮 | SQ08 | 件 | 2 | 含地脚螺栓 |
| 1.12 | 钢丝绳 | 6X19S-￠24 | 米 | 1800 | 少油（） |
| 2 | 矿用无极绳绞车电控装置 |  | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 矿用无极绳绞车电控操作台 | ZJK-127 | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 矿用速度传感器 | GSD4 | 个 | 1 |  |
| 2.3 | 矿用过卷开关 | KHU40 | 个 | 2 |  |
| 2.4 | 隔爆兼本安型声光信号器 | KXH127 | 台 | 8 |  |
| 2.5 | 矿用隔爆兼本安型语音报警器 | KXB127（A） | 台 | 3 | 岔道安装 |
| 2.6 | 矿用本质安全型接近传感器 | GUD-5 | 个 | 3 | 张紧2个，制动力失效1个， |
| 2.7 | 信号电缆 | MHYVP4*2*7/0.37 | 米 | 900 |  |
| 3 | 漏泄通讯系统 | KTL152 | 套 | 1 |  |
| 3.1 | 斜井无线通信/信号基台 | KTL152-J | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 矿用本安型手持电台 | KTL152-S | 个 | 3 |  |
| 3.3 | 矿用浇封兼本安型直流稳压电源 | KDW127/12 | 个 | 1 |  |
| 3.4 | 矿用本安型中间继电器 | KTL152-Z | 个 | 2 | 每400米巷道间距安装 |
| 3.5 | 本安电路用接线盒 | JHH-2 | 个 | 1 |  |
| 3.6 | 煤矿用泄露同轴电缆 | MSLYFYV-75-9 | 米 | 900 |  |

特别说明：供货不低于以上配置且根据巷道长度满足现场使用。