欢城煤矿MGX XXX  -WD交流变频电牵引采煤机技术规格书

# 微山湖矿业集团欢城煤矿

# 2022年6月

MGXXX/XXX-WD交流变频电牵引采煤机

招标技术要求

为进一步提高矿井采煤工作面机械化水平，根据生产工艺需要，对MGXXX/XXX-WD交流变频电牵引采煤机1台。按照公平、公正、公开的原则，对采煤机进行公开招标采购。

一、项目总则

1、本技术标书提出的是最低限度的技术要求，能适应我矿现场基本条件即可，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合现场要求、本技术要求和有关国家标准的优质产品。

2、对投标者的资质要求:

1）应获得生产许可证、煤安标志、防爆合格证。

2）所提供产品（设备）应有权威机构的认可和测试试验报告。

3）具备工商营业执照、法人资质证书,售后服务体系健全。

4）投标方应提供法人委托书。

二、项目资料要求

1、与招标设备相同的产品样本:投标时随同标书提供，作为投标文件的组成部分。投标文件中必须详述产品的结构性能、系统的配置方案、外形尺寸、技术参数等。

2、在山东省内与招标设备相同或相近的同等型号设备的业绩（投标时提供）

3、标书中主要设备及备件、材料应详细分类报价。主要设备性能及重要配置、生产单位均应明确。

三、采煤机主要技术参数

- 该机的主要技术参数如下：

1、适应煤层

采高范围(m)：                1.1-2.1

煤层倾角（°）：             ≤35°

煤质硬度：                   中硬及以下

# 产量:                        ≮1200t/d

2、总体

机身厚度（mm）：             400

机面高度（mm）：             846

摇臂摆动中心距（mm）：       5722

行走轮中心距（mm）：         5168

过煤高度（mm）：             164

滚筒直径（mm）：             φ1250

截深(mm)：                    630

3、截割部

摇臂结构形式：               整体、弯摇臂

摇臂长度（mm）：             1884

摇臂摆角（°）：             上摆  ≥30.0°   下摆 ≥12.5°

截割功率（kW）：            ≥ 2× 100

转速（r/min）：              71.1

4、牵引行走部

牵引形式：                   齿轮销排式交流变频电牵引

牵引功率（kW）：            ≥ 2×25

牵引速度（m/min）：          0—5.77/8.71

牵引力（kN）：               416/276

- 电机

| 电动机 | 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定电流 | 额定转速 | 数量 | 冷却水量 | 冷却水压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截割电机 | YBCS3-100M (1140) | ≥100 | 1140 | 67 | 1470 | 4 | 25L/min | 1.5MPa |
| 牵引电机 | YBQYS2-25-6(380) | ≥25 | 380 | 50 | 974 | 2 | 20L/min | 1.5MPa |
| 调高泵电机 | YBRB-7。5(660/1140) | ≥7.5 | 1140 | 5.3 | 1445 | 1 | 10L/min | 1.5MPa |

6、配套电缆

主电缆型号：                 MCP-0.66/1.14(25-150)mm²

规格(mm):                    3×95＋1×35＋4×6

7、冷却和喷雾

冷却：            截割电机、牵引电机、泵箱、摇臂分别水冷

喷雾方式：        内、外喷雾；内喷雾压力不低于2MPa，外喷雾压力不低于4MPa

供水压力(MPa):               ≮4.0

供水流量（l/min）：          ≮250

# 8、配套工作面掩护式液压支架

型号：                      ZY3200/09/21

9、配套工作面刮板输送机

型号：                       SGZ630/150

10、整机重量（T）：             ≮22

11、机身外形尺寸(mm):          10702×1132×632

四、其他

1、采煤机操作控制和显示功能应齐全，在操作上既可手动又可离机遥控，操作者可根据工作面采高变化而随时修正上、下滚筒位置，方便改造实现调高智能化。在采煤机操作面板上设置彩色显示屏，可随时监测采煤机各部工况，还应设置操作检修指南' 故障分析参考、主要传动件査询等显示界面。采煤机采用先进的控制技术和多种保护措施，工作安全可靠。

2、变频器选用ABB产品，关键部位轴承选用纯进口 SKF或FAG产品，PLC选用西门子或松下产品。关键密封件、关键电器元件均为进口产品。所有电机选用抚顺电机厂产品。

3、滚筒为高强度耐磨滚筒。

4、随机带六只遥控器；配带瓦斯传感器、瓦斯报警断电仪，采煤机具有运输机闭锁功能。

5、设备出厂前整机试运转达到出厂标准后，由厂家通知矿方进行双方联合验收，同时厂家对矿方操作人员和维护人员进行培训。

6、厂家配合矿方完成地面组装试运行，提供技术支持和现场服务。为用户提供技术培训及设备到矿后的安装指导。

7、随机带整机总价3%的随机易损配件，明细有厂方提供，应经矿方认可。

8、设备出厂随机带技术资料四套（说明书、图纸等），设备出厂随机带专用工具二套。

9、所有外购件必须证件齐全，符合煤矿安全相关规定。

10、采煤机设计、制造及检验参照执行标准；

国家煤矿安监局《煤矿安全规程》（2022）

MT/T82-2001《采煤机出厂检验规范》

GB/T3480-1997《渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法》  JB/T5000-1998 系列  机械制造通用技术要求

GB/T3836.1-4 2000 爆炸性气体环境用电气设备标准

TK/Q15-1995（企业标准）《采煤机制造过程质量控制办法》，

(此标准中有时间不是最新的生产制造标准的，严格按照国家最新标准执行！)

11、售后服务、技术培训：自安装验收合格之日起质保一年，质保期内出现任何产品质量问题，中标单位需免费更换部件及维修；设备在厂内组装期间现场培训，厂方技术人员跟踪指导安装并现场培训操作技能。

12、供货周期：供货时间为自签订合同收到预付款后30天。

- 微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿

- 2022年6月20日