附件1

微山湖矿业集团崔庄煤矿

地面环形车场

技

术

要

求

2022年6月

微山湖矿业集团崔庄煤矿地面环形车场技术要求

一、现场技术条件，技术参数和要求

1.用途：副井上井口环形车场运输车辆。

2.轨型：30kg/m轨道，轨距：600mm。

3.运输长度：240m（根据现场实际进行测量，需投标方报价时把推车机及无缝钢管管路按长度报，最后按施工后的实际长度结算）。

4.最大爬坡角度5°

5.额定推力：20kN

6.调车速度：0.3～1.5m/s

7.驱动方式:前、后双方向驱动。

8.操作方式：有“集控”和“遥控”两种方式

二、设备组成

副井上井口进、出车侧共安设可视控制台1套、集中控制液压站1套、弯道牵引车4套、液压接轨器1套，高清摄像机9台，发射及接收器1套、液控道岔6套。第一部弯道长度35m，第二部弯道长度80m；第三部辅弯道车场90米，第四部弯道车场35米。

三、技术要求

（一）电控系统

1.主要技术参数及工作条件：

（1）电源电压：矿方提供AC220V、380V。

工作电压：DC24V

（2）环境温度：-10℃～ +40℃

相对湿度： 95%±3%

海拔高度：-1500m～+2000m

环境气压：80～106kPa

- 2.组成：可视操作台、到位传感器、视频监控、语音报警装置及控制电缆等。

（二）视频监控

在车场进、出车侧和拐弯处共设9台星光级防爆摄像头，并能在控制室对摄像头进行调焦、变距、调光圈，以便及时准确地观察到现场情况。摄像头与监视器间采用网络电缆传输视频信号，确保视频信号能清晰地传输。

- （三）弯道牵引车

- 能够实现推头自动控制功能，正常推车时推头弹出，推车机在后退过程中及不工作时推头自动隐藏在滑到内不得影响车辆通过，且推头非工作状态下全部自动下落回收，不影响机车、矿车通过，工作时可根据推车需要在适当位置自动解锁伸出，所用推头使用完毕后可自动回位；能够实现双向调车功能，推车区域内所有车辆均可使用该推车机调运；推车机自带BMS蓄电池电源系统和无线充电系统，推车机依靠自身动力系统通过遥控方式调车作业。

（四）液压接轨器

（1）液压接轨器实现弯道牵引车自由通过，并且满足所有弯道牵引车自由进出调车及闭锁功能。

（2）配备司控道岔控制装置，具备遥控及远控功能，以及道岔到位监测和位置反馈功能，遥控距离≥200m。

(3)平移载重20吨,速度0.3m/s-1.5m/s,由2条行程1850mm液压油缸组成，额定压力20mpa，流量50L/min,高压接管为德国快插式快速接头（非U型卡式）。

- 集中液压站

- （1）液压系统的设计、制造应符合国家、煤炭及机械行业的相关技术标准，系统的强度、刚度和防渗漏性能应能满足系统高压工作的要求，其配置和整体性能具有结构合理、技术先进、可靠性高、维护量小的特点；液压系统的压力、流量应可调节，系统的运行速度得到最理想的数值；液压站的压力、流量等参数应能满足设备最大推力的要求；

电磁换向阀的数量满足使用并备用2组控制阀；

（2）为了保证系统的可靠及维修方便，系统采用双电机、双泵、双阀、双路供油，一套工作，一套备用；并具有超压、超温、液位等过载自动保护功能和滤油提示功能。当设备不动作时，液压系统应处于空负荷运转状态，从而满足系统节能降耗的要求。

（3）为了提高系统的可靠性，防止泄漏，油泵、液压控制阀采用进口产品，电磁换向阀采用穆格（MOOG）系列，电机采用45KW,变量柱塞泵采用原装A15VS210LRDRCHV，伺服阀D651-325G-5,调压阀采用D661-4651，主阀块采用ATOS系列，试验压力30mpa无泄露。其它元件也要采用国内名牌厂家或独资企业的引进技术产品；液压站及电磁阀均应采用整体通道块技术，液压换向阀位采用相同规格备用2-3个，为今后增加其他设备以备应急；采用金属管路和液压胶管，以便于安装维修；

(六）液控道岔装置

液压驱动左右换向，固定装置安装在预制基础上，实现远距离遥控操作

- 基础、安装、调试：

- 本次招标项目为交钥匙工程，包含所有基础制作、液压站室及控制室建筑、管道及电缆沟槽制作、安装、调试，甲方不再添置任何辅材及设备。

- 工期、运输及包装要求

- 交货期为签订合同后35天内，到矿交付、安装所有设备。乙方负责运输到矿方指定地点落地交付，主要部位包装防护，由于运输过程导致的产品质量问题由乙方负责。

六、技术资料

- 1.产品使用维护保养说明书、安装要求、图纸、设计（有设计人员等签字）等设备资料；配件、易损件明细表；随机备件清单；各三套。

- 2.供货时提供产品合格证、在国家管理目录内的设备的生产许可证和煤安标志证等相关资质证件。

- 七、质量保证和售后服务

- 1.乙方应按照国家标准有关标准及规程规定设计、制造、检验、确保产品质量达到相关标准要求。

- 2.质保期为安装调试合格后12个月。凡属设备工作不稳定、无法正常使用、由于质量原因故障的，厂家应在接到通知后24小时内派人到现场检修并免费更换配件。

- 3.安装过程、调试阶段，乙方技术人员到现场指导安装并负责产品调试，直至设备正常运行，双方进行验收。

- 4.厂家提供免费技术培训，调试前供方技术人员向需方技术交底，并免费培训需方操作、维护人员。

- 5.厂家提供终身的维修、维护、技术服务，提供终身的配件供应服务。

- 6.厂家在接到矿方维修或咨询电话后必须立即做出答复，需要到现场解决的，24小时内到达工作现场并处理正常。

八、设备交货清单

| 序号 | 货物或部件名称 | 型号规格及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万向弯道牵引小车 | XXGR-W-6 | 套 | 4 | 240节 |
| 含： | 柱塞马达 | GRMCR--5500ML | 台 | 4 | 德国力士乐 |
|  | 传动装置 | XXK6-W38-02 | 套 | 4 | 齿轮采用NM500 |
|  | 推车机跑道 | 12# | 米 | 500 | 加强型槽钢 |
|  | 轨道支撑梁 | 11#，6米/根 | 根 | 260 | 矿用工字钢 |
|  | 加强筋板 | 10x120x90 | 块 | 500 |  |
| 2 | 液压站 | YKK-II（含难燃液压油，油要有第三方检测报告） | 台 | 1 | 1000mL |
| 含： | 电磁换向阀 | DPHA/M-0711/MDC24 | 只 | 11 | MOOG |
|  | 电磁溢流阀 | AGAM-10/AO/M | 只 | 2 | MOOG |
|  | 节流阀 | DPHA/M-0711/MDC24 | 只 | 5 | MOOG |
|  | 电机 | 45kW，节能型号 | 台 | 2 | 380v |
|  | 变量柱塞泵 | A15VS210LRDRCHV | 台 | 2 | 德国力士乐 |
|  | 油箱、电机架 | XXK6-W38-05 | 套 | 1 | 1000mL |
| 3 | 可视操作台 | GRKS-9 | 套 | 1 |  |
| 含： | 电控箱 | HH218-08 | 套 | 1 |  |
| 4 | 显示器 | 高清 60寸 | 台 | 1 |  |
| 5 | 摄像机 | 海康威视机芯DS-2CD5026FWD-A，500万星光级 | 台 | 9 |  |
| 6 | 光缆 | 皮线2芯 | 米 | 500 |  |
| 7 | 光端机 | HW-500 | 套 | 9 | 华为 |
| 8 | 操作台控制线 | 30*1 | 米 | 100 | RVV |
| 9 | 网线 | 矿用 | 米 | 500 |  |
| 10 | 矿用阻燃控制线 | 4×1.5 | 米 | 200 |  |
| 11 | 传感器 |  | 套 | 10 | 矿用 |
| 12 | 液压接轨器 | GRPY-6-30 | 台 | 1 | 重型双向式 |
| 13 | 高压无缝钢管 | 外径27mm | 米 | 1700 | RtcuHP124接头 |
| 14 | 高压胶管 | F19 | 根 | 32 | 矿用 |
| 15 | 磁铁块 | 70*90 | 块 | 10 |  |
| 16 | 电缆挂钩 |  | 个 | 200 |  |
| 17 | 预埋件 |  | 套 | 1 | 包含所有 |
| 18 | 盖板 | 800mm | 块 | 260 |  |
| 19 | 基础施工 | 所有需要的配套基础，包含操作间和液压站室 |  |  |  |
| 20 | 发射及接收器 |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 液控道岔 |  | 套 | 6 | 单独报价 |

- 注：整套设备中标厂家负责现场测绘、基础制作、设计及安装！表中型号为参考型号，各投标厂家可根据自己产品进行更改、增加，配置表中的电缆、配件、设备应根据实际系统需要进行配备齐全。