转载机、破碎机、自移机尾

技

术

规

格

书

（一）总则

1、本技术规格书提出了本项目的基本参数和主体结构要求，供方应根据此要求负责对投标设备进行结构详细设计、制造、运输、指导安装和指导调试等。要求本次招标设备能相互配套并能和我矿的工作面刮板机、端头支架和顺槽超前支架相互配套使用。

2、本技术规格书提出的是范围限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关规范和条文。矿方保证提供符合本技术规范的相关国际、国内工业标准的优质产品及相关服务。

3、供方必须执行本技术规格书所列标准(但不仅限于此)。供方在设备详细设计、制造、运输和指导安装过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版标准。本技术规范所引用的标准若与供方、矿方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行，同时在标书上予以澄清。

4、合同签订后，供方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力，具体项目和条款由供、矿方双方商定，投标方应予以配合。

5、供方所提供的产品(含外购件)必须是满足要求的全新产品。

6、供方所提供的产品(含外购件)应技术先进、价格合理，出厂前应根据行业相关标准规范进行检验，检验合格后方可出厂，并需随产品提供相关检验报告。

7、供方必须按要求及时提供产品的各种技术文件以满足工程设计要求。

8、供方不承担有关设备专利的一切费用和责任。

9、供方提供的产品必须满足本规格书对性能保证的要求，并提供良好的技术指导服务，包含现场指导安装、指导调试及后期的售后服务。

10、供方应保证在设备详细设计、制造、运输、技术服务过程中符合国家相关的安全、环保要求。

11、最大不可拆卸尺寸及重量：最大不可拆卸尺寸：4000×2100×1200；

最大不可拆卸件重量6.0吨。（如有出入须与矿方沟通）

（二）制造标准及安全要求

1、具备正规企业生产资质证明材料，产品应符合国家行业标准,并保证符合《煤矿安全规程》（2022年版）规定中的要求。设备出厂时必须有整机的“矿用产品安全标志证书”、“产品合格证”、“出厂检验报告”；产品铭牌，标志清楚，固定牢靠。主要安标受控元件（含线缆、胶管）必须具有矿用产品安全标志证书、合格证、检验报告等。

- 2、电机、各电气元件必须有“防爆合格证”、“矿用产品安全标志证书”、“产品合格证”、“出厂检验报告”；产品铭牌，生产许可证（纳入2022最新《生产许可证发证目录》的）正副本（都带单位红章），纳入国家“3C”认证目录的产品应提供证书,证书必须全部有生产单位红色印章。

3、标准要求：国家相关标准、行业标准及企业标准制造：

- MT/105-2006《刮板输送机通用技术条件》

- MT/T464-1995《矿用刮板输送机通用安全技术条件》

- MT/T103-1995《矿用刮板输送机出厂检验规范》

- GB/T12718-2009  《矿用高强度圆环链》

- GB13306-2016 《标牌》

- MT/T148-97 《刮板输送机减速器》

- AQ1043-2018  《矿用产品安全标志标识》

- GB197-2018  《普通螺纹公差与配合》

- GB/T1184-2008《行状与位置公差未注公差值》

- MT/T 465-1995 《矿用刮板输送机驱动链轮检验规范》

- MT/T249-2019 《 YBSD系列矿用隔爆型双速三相异步电机 》

- GB/T1804-2000《一般公差线性尺寸的未注公差》

- GB6414-2017  《铸件尺寸公差》

- GB11352-2009《一般工程用铸造碳钢件》

- GB11335-1989《未注公差角渡的极限偏差》

- GB12361-2016《钢质模锻件通用技术条件》

- GB985-2008《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

- MT/T 15-2002  《 矿用刮板输送机型式与参数》

- 中华人民共和国《煤矿安全规程》2022版

- MT/T494-1995 《顺槽用破碎机形式与参数》

- .AQ1043-2007 《矿用产品安全标志标识》

4、各类电机制造标准符合防护等级IP55等级以上。

- 5、各整机功能和智能化系统满足2022版《煤矿安全规程》，《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规﹝2021﹞29号）进行智能化建设内容中相关规定要求，鲁能源煤炭字〔2020〕115号《山东省煤矿智能化验收办法（试行）》，《智能化示范煤矿验收办法》（国能发煤炭规【2021】69号）中相关规定中智能化建设条件II类煤矿或以上要求及验收标准。

6、凡不注日期的引用文件都指最新版本，生产厂家应该追索以上标准的最新版本，加以研究和采用，并且自然成为本要求的条款。

一）SZZ730/132转载机                   1部

1.技术参数：

1） 设计（订货）长度------------------约60m(含破碎机槽)

2）与自移机尾有效搭接长度-------------约7.5m

3）输送量-----------------------------900t/h

3 电动机:（双速水冷）

功率------------------------------132kW

电压------------------------------1140/660V

转速------------------------------1470/735r/min

4） 减速器:

型式------------------------------圆锥-行星传动减速

传动比-----------------------------25.579(仅做参考)

传动方式---------------------------电机+减速器

5 ）链速------------------------------≥1.23m/s

6） 刮板链:

型式-----------------------------中心双链

链条中心距-----------------------120mm

圆环链规格-----------------------2-φ26*92-D

圆环链破断负荷-------------------≥850kN

刮板间距--------------------------736mm

7） 紧链方式---------------------闸盘紧链和液压伸缩机头辅助紧链

8）爬坡角度------------------------------≥10°

2.1采用传动装置侧挂、端卸式机头，圆锥-行星齿轮传动，减速器与链轮组件间采用花键联接，在不拆卸减速器的前提下，可方便地拆卸更换链轮，传动装置与转载机平行布置，有利于顺槽设备的布置；转载机满足左、右工作面布置要求；中部槽采用整体式钢板组焊封底结构或高耐磨整体铸造式，并且布置有底板或中板开天窗式溜槽，以保证刮板链的检测和维修；紧链方式为闸盘紧链和伸缩机头紧链；落地段采用哑铃或更牢靠方式联接。

2.2全部溜槽均采用整体焊接箱式结构，上部有封装20mm盖板，盖板上留活动观察孔。中板为进口或合资（投标方须注明）高强度450耐磨板，厚度为30mm，加耐磨块；封底板为NM450，板厚度25mm，架桥溜槽采用整体式钢板组焊封底结构，槽间采用M30螺栓（8.8级）联接，封底板布置底窗，便于维修，卸料段溜槽采用铸造端头与钢板组焊结构，槽间采用哑铃或更牢靠方式联接，减少中部联接件，降低了设备事故率，同时减轻了安装、检修和维护工作量，降低了设备使用维护费用。

2.3在不拆卸减速器的情况下，可以装卸链轮；链轮体齿形表面淬火，各处动密封均采用浮动机械密封，齿轮油油润滑，既保证润滑效果，又便于注油和润滑状况的检测。

2.4刮板、圆环链、接链环选用国产前两名产品，厂家需在招标时明确；刮板采用锻造技术，梯齿型接链环。

2.5机尾要结构要紧凑，外形尺寸小，链轮组件要采用浮动机械密封。

2.6机头喷雾要满足《煤矿安全规程》2022版规定的灭尘要求。

2.7机头、机尾链轮都为油箱自动远程齿轮油注油式。产品本身具有自清理装置，减少底链拉回煤。

2.8电机采用抚顺（西北骏马）电机，电机冷却方式为水冷，电机防护等级不低于IP55，绝缘等级为不低于H级。

2.9减速器采用:圆锥-行星机构减速器，本厂自产或山西维达产功率为132KW型圆锥-行星机构减速器；一轴与联轴节用平键固定。

2.10主要轴承采用：SKF/FAG，油封采用派克或格茨进口/合资产品。

2.11必须具有齐全的机械保护。

2.12转载机安装安全、可靠的电缆槽、电缆勾和行人过桥。架空段中部槽和破碎机到机尾段中部槽增加约20cm活挡板，使挡板达到约1.1m高度，卸料超挡板加高约40cm。

2.13配套要求满足以下几方面：

1）转载机机头段须既能与ZY2300型皮带机自移机尾配套，也能和顺槽DSJ100胶带输送机（招标胶带机后）机尾搭接配套；

2）与ZT9800/20/40D型电液控端头架和矿方在用的刮板输送机配套；

3）实现能使一节靠近工作面煤壁处的转载机槽与端头架连锁，实现依靠端头支架推动前移；

2.14能与PCM110型锤式破碎机底槽配套使用；

2.15最大不可拆卸尺寸及重量：最大不可拆卸尺寸：4000×2100×1200；

最大不可拆卸件重量6.0吨。

2.16提供设备购买费用3%的随机备件，按矿方标准提供；随机带纸质说明书、图册四份(电子版一份)，专用工具一套。

二）PCM110（PLM1000）型锤式破碎机                1部

1、使用范围要求

PCM110型锤式破碎机与SZZ730/132型转载机配套使用，并与配套的胶带输送机及行走部、工作面刮板输送机、采煤机及液压支架配套作业，实现综合智能化、机械化采煤及破碎、运输工作。要求破碎机可调整出煤粒度为300～150mm，将普氏硬度系数 f≥5的大块煤、矸破碎到所需块度。

2、技术特征

破碎能力------------------------------------≥1000t/h

最大输入块度----------------------------------690mm×700 mm×长度不限

最大排出粒度----------------------------------300(250、200、150)mm

传动型式----------------------------- --------窄 V 带传动

电动机型号（抚顺电机、西北骏马）------------------------YBS-110A

功率 -----------------------------------------110kW

电压------------------------------------------1140/660V

转速------------------------------------------约1475r/min

破碎机主轴转速--------------------------------约370r/min

破碎锤头冲击速度------------------------------约20 m/s

主要轴承-------------------------------------SKF/FAG

3、破碎底槽为适合转载机槽高强度、高耐磨整体组焊封底溜槽，两端通过哑铃与转载机联接。两端中板采用特殊过渡结构，保证与转载机中板联接的链道平滑过渡。破碎底槽两侧设拉移耳，可利用拉移装置移动转载机和破碎机。

4、锤体为整体铸造成型，锤头为锻造件，冲击表面堆焊、强化。喷雾系统，在主架和破碎架各有一个，在方形水管上安装 足够喷雾降尘喷嘴。

5、最大不可拆卸尺寸及重量：最大不可拆卸尺寸：4000×2100×1200，

最大不可拆卸件重量6.0吨。

6、随机附锂基脂润滑泵。

7、提供设备购买费用3%的随机备件，按矿方标准提供；随机带纸质说明书、图册四份(电子版一份)，专用工具一套。

三）皮带机尾自移装置                       1部

皮带自移装置技术参数（选型参考）要求：

该皮带机自移机尾型号、规格适应我矿顺槽胶带输送机配套，也要与SZZ730/132型转载机配套。实现用截深630mm的煤机割煤能够四刀移一次机尾（不同厂家可能型号名称不一致，但功能及配套要适用我矿要求）。

1.适用带宽----------------1000mm

2.工作介质----------------乳化液

3.工作压力----------------31.5MPa

4.推移缸： 行程-----------≥2300mm（带位移传感器）

5.立  缸： 行程-----------约250mm

6.水平缸： 行程-----------≥200mm

7.机尾主滚筒规格：Φ500mm

- 8.各滚筒润滑方式：集成远程注齿轮油方式

- 9.最大不可拆卸尺寸及重量：最大不可拆卸尺寸：4000×2100×1200，

- 最大不可拆卸件重量6.0吨（如有出入，需提前沟通）。

- 10.推移油缸布置在机身底部两侧，内置位移传感器。管路采用DN接头。

11.提供设备购买费用3%的随机备件，按矿方标准提供；随机带纸质说明书、图册四份(电子版一份)，专用工具一套。

三、其它要求：

1、破碎机、转载机技术要求

（1）驱动部的减速器和电动机配备运行状态监控装置。减速器测点包括润滑油油温、油位，高、低速轴轴承温度、冷却水水温；电动机检测包括定子绕组、转子轴伸端轴承温度，内置传感器，以实现对减速器、电动机的运行状态的实时监测、监控，并实现数据上传。

（2）各监控装置、传感器须留通信接口，通信接口采用RS485及以太网接口，通信协议采用MODBUS TCP通信协议并且免费开放，监控装置须通过该通信接口将刮板运输机减速器、电动机的运行状态传输给综采自动化系统，具备5G或wifi6加4G传输功能。

（3）管路采用DN接头，阀件为不锈钢。

2、资料：

（1）、各整机：产品合格证、出厂试验合格证书（电气试验详细参数等），煤矿安全标志证、出厂检验报告（都带单位红章）、使用说明书、原理图各四份，电子版说明书及原理图一份。

（2）、电机等附件：防爆合格证、煤矿安全标志证、出厂检验报告、产品合格证 、生产许可证（纳入2022《全国工业产品生产许可证目录》管理的）正副本（都带单位红章）、使用说明书，纳入国家“3C”认证目录的产品应提供证书,证书必须全部有生产单位红色印章。

（3）、电缆：阻燃证、煤矿安全标志证、生产许可证（都带单位红章）需要第三方检测的还需提供经有资质机构检测的报告（国家规定需第三方检测的，如电缆、光缆等到货后和矿方一起进行检测，检测费用由中标方进行付款）。

（4）、高压胶管等： 生产许可证正副本、煤矿安全标志证、实验报告、 产品合格证（都带单位红章）。

3、设备转动部位及观察孔必须有可靠的防护装置。

4、供货方随机提供的配件图册，注明所有配件图号、详细名称、型号及编号。

5、供货方按本技术要求及设备完好标准做好验收工作。

6、设备资料、随机配件等必须与设备一并到货，否则不进行到货验收。

7、质保期为从使用之日起一年，一年之内因产品质量造成的部件损坏，供货方必须在24小时内免费维修或更换。在使用过程中如遇到使用单位处理不了的故障，供货方必须在24小时内赶赴现场协助维修。

8、设备使用期内，供方及时提供相关备品备件终生优惠提供。

9、设备安装、调试期间，供货方必须派经验丰富、业务精通且具有多年从事现场服务的技术人员来矿指导安装调试及进行后续使用过程中的售后服务。

- 四、供货周期与验收

- 1、供货周期：到货日期要求2022年12月15 日前。

- 2、质保期：  自井下安装后使用起，一年。

- 3、到货地点：微山湖矿业集团崔庄煤矿。

4、验收：厂家生产完成后，需通知矿方现场验收，验收合格，方可发货。

5、应标单位接到公告及时来我矿了解现场详细实况，以便共同协商设计方案。

联系方式:

侯新建  13953707298    朱景玉  13562796656

韩正玉  15020717869    赵立军  13705370128