智能型掘锚机

技

术

要

求

微山湖矿业集团崔庄煤矿

2022年11月6日

前言

- 投标方应在投标前，必须去矿方进行实地调研，并与矿方就系统相关事宜进行充分沟通，确保投标方案的可行性，以便我矿能在招标前向各投标方出具招标规格书要求的基本通用性，并给予各投标方有充足的时间核算价格。

- 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未能对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，承诺提供符合本规格书和有关最新国家、行业、地方标准及规程规范的优质产品，便于用户选择，以形成标准配置的技术协议。

- 如果投标方对本规格书的条文没有书面提出异议，那么矿方可以认为投标方提出的产品完全符合本规格书的要求。如有异议或更完善的技术，应对偏差加以详细描述。

- 本规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高及最新标准执行。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

- 投标方应提供系统所需的全套控制设备，同时还应提供技术资料及技术服务。

- 投标方提供的产品及智能化控制技术必须具备先进技术水平，具备类似项目5套以上成熟稳定的运行业绩。

- 投标方应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，可提供比本技术规格书规定的更优越的设备和材料，以便用户选择。供货范围内所需要的一切功能和部件，无论在本技术规范书中是否加以说明，均应完备，所提供的控制系统设备应是成套、先进设备。除满足上述的要求外，并对整套系统技术性能以及质量负责。

- 正常生产所需的易损部件应有备件，供货范围中列出的各部件的技术数据由投标方加以完善。

- 投标书中，投标方必须提供系统的设计方案、设计原理、系统配置等，并应提供详细组件清单、制造厂家、设备技术性能参数、重要部件的结构参数（材质）等产品的制造厂家。

- 投标方可根据自己的制造和配套经验，提出更加优秀的设计方案，供招标方参考。系统设计中所选的核心器件要求使用知名品牌，并应标明品牌、产地、性能、功能、技术参数，供评标时进行技术审核。

- 本项目采用大包形式含工程现场指导安装、调试。 供货方负责工程的设备及材料采购、加工制作、运输、安装、安装所需材料、调试、培训、系统运行、保修、售后服务等；所使用的软件均需提供正版授权；无偿提供系统软件升级服务，无偿开放系统数据接口协议，实现与矿方现有控制平台的无缝对接。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中， 供货方应保证矿方不承担有关设备专利的一切责任。

- 系统必须预留扩容接口，便于后续系统接入。

- 投标产品必须具备国家、行业、地方等部门现有生效要求规定的防爆合格证、煤安证、生产许可证等。

- 视频、图像、信息等存储符合《煤矿图像监视系统通用技术条件》MT/T 1112-2011要求。

- 掘锚机需具备就地操作、遥控操作、远程操作、负载自适应、状态检测、人员接近保护、自动喷雾、自主导航、自动截割、掘、锚、护一体化等功能。

- 针对本要求有不同意的项目，参标厂家在招投标会开始前5天，必须书面向矿方反馈，得到矿方机电负责人书面确认同意后，方可更改技术参数及要求。

- 本规格书难免出现不足和未尽事宜，由招投标双方在实地调研时商榷修正。

- 投标方须提供符合现行技术规范和现行工业标准的优质产品，严禁提供煤矿已淘汰或即将淘汰产品。

- 最大不可拆卸尺寸：5000×2100×1200；最大不可拆卸件重量6.0吨。

- （如有出入须与甲方沟通）

- 投标方应严格执行本协议中引用的制造规范和检验标准。

- 双方执行的标准不一致时，按较高标准执行。

智能型掘锚机技术要求

本次招标的EBZ160M智能型掘锚机，供货方提供的设备、系统必须符合国家、行业最新相关要求、规范，达到山东省智能化掘进验收标准要求。

要求供货厂家能够利用矿方原有的光纤网络将此套设备系统接入到现有综合自动化平台中，设备提供RS485及以太网接口与上位机实时通讯，具备5G或wifi6加4G传输功能，具备第三方协同控制接口并且免费无条件开放。

崔庄煤矿EBZ160M智能型掘锚机技术要求

一、设备名称及规格型号使用条件：EBZ160M型智能型掘锚机,应适用于矿山巷道施工，通过第二运输机、实现与第三胶带输送机等，纳入智能化掘进控制系统，实现相关智能化要求，能实现掘、锚、护一体化施工、运输智能化协同作业。适应条件：海拔高度：＜2000m；环境温度：0℃～+40℃；平均空气湿度：95%。巷道坡度：不大于20°；机身无大量淋水环境；岩石硬度（适用于半煤岩,岩石比例不超过60%）：≤f8。

二、数量：1台

三、资质、标准

（一）总则

1、本技术规格书提出了本项目的基本参数和主体结构要求，投标方应根据此要求负责对投标设备进行结构详细设计、制造、运输、指导安装和指导调试等。交货地点为招标方指定地点，技术资料交接地点为现场或招标方指定地点。

2、本技术规格书提出的是范围限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关规范和条文。投标方保证提供符合本技术规范的相关国际、国内工业标准的优质产品及相关服务。

3、投标方必须执行本技术规格书所列标准(但不仅限于此)。投标方在设备详细设计、制造、运输和指导安装过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版标准。本技术规范所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行，同时在标书上予以澄清。

4、合同签订后，招标方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力，具体项目和条款由买、卖双方商定，投标方应予以配合。

5、投标方所提供的产品(含外购件)必须是满足要求的全新产品。

6、投标方所提供的产品(含外购件)应技术先进、价格合理，出厂前应根据行业相关标准规范进行检验，检验合格后方可出厂，并需随产品提供相关检验报告。

7、投标方必须按要求及时提供产品的各种技术文件以满足工程设计要求。

8、招标方不承担有关设备专利的一切费用和责任。

9、投标方提供的产品必须满足本规格书对性能保证的要求，并提供良好的技术指导服务，包含现场指导安装、指导调试及后期的售后服务。

10、投标方应保证在设备详细设计、制造、运输、技术服务过程中符合国家相关的安全、环保要求。

（二）制造标准及安全要求

1、具备正规企业生产资质证明材料，产品应符合国家行业标准,并保证符合《煤矿安全规程》（2022年版）规定的要求。设备出厂时必须有整机的“矿用产品安全标志证书”、“产品合格证”、“出厂检验报告”；产品铭牌：标志清楚、固定牢靠。主要安标受控元件（含缆线、胶管）必须具有矿用产品安全标志证书、合格证、检验报告等。

2、各电气元件必须有“防爆合格证”、“矿用产品安全标志证书”、“产品合格证”、“出厂检验报告”；产品铭牌：标志清楚、固定牢靠，符合煤炭行业《煤矿矿井机电设备完好标准》要求。防爆的类型和标准执行ExdI，GB3836标准。

3、执行国家、行业和企业有关标准，出厂验收执行MT/T82-1998、GB3836.1～4-2000等标准。

4、各类电机制造标准符合防护等级IP55等级以上。

- 5、掘进机整体功能和智能化系统满足2022版《煤矿安全规程》，《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规﹝2021﹞29号）进行智能化建设内容中相关规定要求，鲁能源煤炭字〔2020〕115号《山东省煤矿智能化验收办法（试行）》，《智能化示范煤矿验收办法》（国能发煤炭规【2021】69号）中相关规定中智能化建设条件II类煤矿或以上要求及验收标准。

6、凡不注日期的引用文件都指最新版本，生产厂家应该追索以上标准的最新版本，加以研究和采用，并且自然成为本要求的条款。

- 四、EBZ160M型悬臂式智能掘锚机技术参数及配置（参考）

| 外形尺寸 |  | 长：≤ 11.5m |  |  |  | 截割电机功率 | 160/100KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽：铲板≤3.4m |  |  |  | 重量 | ≥65T |
|  |  | 高：≤ 2.4m（机身） |  |  |  | 行走速度 | 最大≤8m/min |
| 截割范围 |  | 高度 | 矩形 | ≥2.9m |  | 爬坡能力 | 约±16° |
|  |  |  | 半圆拱形 | ≥3.4m |  |  |  |
|  |  | 宽度：≧4.2 m |  |  |  | 截割头转速 | 约46/23rpm |
| 经济/最大截割岩石单向抗压强度 |  | ≤60/80MPa |  |  |  | 卧底深度 | ≧250mm |
| 供电电压 |  | 1140V |  |  |  | 装机总功率 | ≥285kW（含二运15kW） |
| 最大不可拆尺寸(长×宽×高) | 大本体 | 符合我矿最大尺寸要求 |  |  |  | 供水的PH值 | 6—8 |
|  | 后支承 | 符合我矿最大尺寸要求 |  |  |  |  | 适用中水 |
| 最大不可拆卸件重量（本体架） |  | ≤6000Kg |  |  |  | 要求适用井下供水压 | 1-4MPa |
| 机身地隙 |  | 约260mm |  |  |  | 需/最小冷却水量 | 适用150/80L/min |
| 装载形式 |  | 三齿/五齿星轮 |  |  |  | 星轮转速 | 约33r/min |
| 运输机形式 |  | 边双链刮板式 |  |  |  | 运输机链速 | 约6m/min |
| 油泵电机功率 |  | ≧110 kW |  |  |  | 装载能力 | 约3.5 m3/min |
| 履带宽度 |  | ≥600mm |  |  |  | 对底板比压 | 0.15～0.18MPa |
| 液压泵 |  | ＞145+145ml /r |  |  |  | 油箱容积 | 约500L |
| 锚杆机扭矩 |  | ≥300Nm |  |  |  | 锚杆机钻进力 | ≧15KN |
| 锚杆机数量 |  | 2 |  |  |  | 锚杆机转速 | 约300r/min可调 |
| 支护力 |  | ≧20KN |  |  |  | 超前支护面积 | 适用现场实际需求 |

- EBZ160M型悬臂式智能掘进机主要配置

| 项目 | 主要配置 |
| --- | --- |
| 液压系统 | 极低空载损耗系统 |
| 截割电机 | 抚顺/西北骏马 |
| 泵站电机 | 西北骏马 |
| 主泵 | 丹弗斯 |
| 控制阀 | 哈威或诺玛 |
| 平衡阀 | 伊顿 |
| 行走马达 | 力士乐或海特克 |
| 星轮马达 | SAI |
| 一运马达 | 波克兰或力士乐 |
| 主要轴承 | 知名品牌(FAG/SKF) |
| 主要密封 | 知名品牌（派克或格茨） |
| 截割减速机 | 强化硬齿面、噪声不大于80分贝 |
| 主要紧固螺母 及螺栓型式 | 专利防松螺纹型、特殊防松型 |
| 回转支撑 | 三排柱 |
| 切割头 | 大惯量，耐磨齿座、截岩镐齿 |
| 行走部 | 支重轮，整体履带板 |
| 核心控制单元 | 专用控制器 |
| 真空接触器 | 西门子 |
| 主控制电源 | 知名品牌 |
| 辅助继电器 | 松下 |
| 电流传感器 | 知名品牌 |
| 按钮 | 霍尼韦尔 |
| 铲板 | 高强度 |
| 回转台 | 高强度 |
| 本体 | 高强度 |
| 后支承 | 高强度 |

- EBZ160M智能掘锚机选择的配置：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外喷雾增压泵 | 1（台） |  |
| 2 | 自动润滑泵 | 1（台） |  |
| 3 | 第二运输机 | 1（部） |  |
| 4 | 一运后喷雾装置 | 1（套） |  |
| 5 | 机载临时支护 | 1（台） |  |
| 6 | 除尘风机 | 1（台） | 参考型号KCS-145LZ |

注：EBZ160M智能掘锚机标准配套二运参数表：

| Y2第二运输机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
| 1 | 电滚筒电压 | V | 1140/660 v |
|  | 电滚筒功率 | kW | 15kW |
| 2 | 运输带带速 | m/s | 约1.6m/s |
|  | 运输带带宽 | mm | 800 mm |
| 3 | 最大输送能力 | t/h | 约300 |
| 4 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 17000×1385×1300 |
| 5 | 机 重 | kg | 约4000kg |
| 6 | 电机布置 |  | 单电机放置在滚筒内部 |

五、工作面地质条件及井下条件：

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巷道设计高度 |  | m | 3.0～3.2 |  |
| 2 | 巷道设计宽度 |  | m | 4.0～4.2 |  |
| 3 | 巷道毛断面 |  | m2 | 约14.5 |  |
| 4 | 顶板岩性 |  | MPa | 泥岩1.3砂岩5.2 |  |
| 5 | 底板岩性 |  | MPa | 泥岩1.3砂岩5.2 |  |
| 6 | 岩石硬度系数f |  |  | 一般3-5特殊地点≤7 |  |
| 7 | 巷道形状（拱形/矩形） |  |  | 矩形 |  |
| 8 | 岩石厚度 |  | m | 除断层外，不考虑 |  |
| 9 | 井下供水压力 |  | MPa | 3—8 |  |
| 10 | 水流量 |  | L/min | ≥100-120 |  |
| 11 | 冷却水PH值 |  |  | 6～8 |  |
| 12 | 供电电压 |  | V | 1.14KV | 按参数表 |
| 13 | 罐笼尺寸 | 长×宽×高 | m |  |  |
|  |  | 承重量 | t |  |  |
| 14 | 巷道支护方式(是否有架棚、锚索) |  |  |  |  |
| 15 | 掘进机下井方式 |  |  | 整体□分体R斜井□罐笼□ |  |
| 16 | 掘进机发运方式 |  |  | 整机发运□ 局部拆解□ 全部拆解R 其他要求: |  |
| 17 | 矿方后配套运输配置参数 | 形式 |  | 三运皮带机R 标准轨轮式矿车□ 胶轮式矿车□ |  |
|  |  | 矿车外形尺寸 | m |  |  |

- 具体技术要求

（一）总体要求

1、掘锚机集成了掘进、临时支护、锚杆的功能，机载2个锚杆钻机，1个临时支护；

2、锚杆钻机位于掘进机左右两侧，摆动伸缩臂前方；摆动伸缩臂在双级伸缩平台上，双级伸缩平台在掘进机两侧行走部上方；

3、每个锚杆机均可独立工作，可以使用液压手动和遥控操作，通过纵移机构达到作业区域，实现工作面迎头全断面支护；

4、操作台置于本体上部，掘锚机司机可以观察左右两帮截割情况，整机结构紧凑，空间利用率高。掘进机与锚杆机控制方式为手动和遥控两种操作方式，能够实现安全、快速、高效的掘、锚、护一体化施工；

5、油箱、泵站、电控箱后移，给锚杆机构双级伸缩平台预留空间；

6、液压互锁：掘进机与锚护机构有液压互锁切换阀，确保锚护机构动作时掘进机不动，防止误操作；

7、电气互锁：锚护机构有压力传感器锁死截割电机，防止误操作；

8、锚护作业时，截割部摆正，且应保证始终落地，符合安全操作规程；

9、每部锚杆钻机均有可打开作业平台，且作业平台可跟随锚杆钻机进行移动，作业平台承载重量大于180Kg；

10、左、右锚杆钻机作业时相互独立、没有连接，可分别在不同排距平面内工作；

11、超前支护装置安装在截割部，展开收回速度快，方便锚固作业；

12、锚杆机构有高、低速双重控制，提高对孔精度；

13、摆动伸缩臂关键运动销轴采用消除间隙机构，提高运动精度；

14、锚杆机超前距离≥900mm。

- （二）截割部：

1、截割头形状：球锥台形。

2、截割头喷雾形式：内、外喷雾。

3、截割头形式：纵轴式（电动机驱动）

4、截割电机：隔爆水冷，H级绝缘，防护等级：IP55，采用抚顺双速电机160/100kW。

（三）铲板部：

1、铲板表面和铲板上溜槽使用T03复合耐磨板材，拆装方便。

2、装载形式：3/5齿星轮弯耙装。

3、装载能力：≥3.5m³/min。

4、星轮马达：意大利SAI低速大扭矩液压马达。

5、铲板宽度：≤3.4 m。

（四）第一运输机：

1、形式：边双链刮板式，刮板链采用高破断力型高等级圆环链，满足掘进装载强度。

2、溜槽尺寸：不得超过最大不可拆卸尺寸及重量，溜槽易损面采用高强度T03复合耐磨板材。

3、一运马达：力士乐或波克兰低速大扭矩液压双马达。

4、张紧形式：液压张紧。

（五）行走装置：

1、履带宽度：≥600mm，履带板采用优质合金钢整体铸造。

2、制动方式：圆盘制动器并带有履带张紧定位调节块。

3、行走马达：低速大扭矩液压马达，牵引力≮800KN。

4、行走减速机：力士乐减速机2台。

（六）液压系统：

1、系统额定压力： 行走油缸回路 25MPa， 装载运输回路 25MPa。

2、主泵：（柱塞变量泵）：大功率大排量力士乐或丹弗斯

3、油泵电机：≥110KW，H绝缘级，风冷式。

4、有效容量：约500L。

5、控制阀：力士乐、哈威或丹弗斯品牌电比例液控高压负载敏感阀。

6、液压胶管可承受压力：≥31.5兆帕， 康迪泰克。

7、冷却方式：板翅式水冷却器。

8、辅机接口：预留2部液压锚杆钻机接口。

（七）水系统：

1、井下水压：配有减压阀和加压泵。

2、喷雾除尘：改进内、外喷雾系统结构，实现内喷雾稳定可靠，内喷雾水压3-5兆帕，即使漏水情况下水流不得进入悬臂轴承腔损坏悬臂，当冷却水源温度为30℃-35℃时，能满足设备整机的冷却要求 。

（八）电器部分：

1、额定电压及频率：AC1140V，50Hz,隔爆兼本安型，

2、额定功率：≥285KW。

3、保护和显示：显示故障自诊断主记忆功能，软件终生免费升级，主机加装甲烷断电仪，额定电压12V，具有甲烷超限报警，瓦斯监控系统联动控制、断电功能，设有启动、倒车报警功能，紧急切断和闭锁装置，具有压力、油温、油位显示等保护功能，装有专用工具开、闭的电气控制开关，窗口显示中文。

4、具有红外线人体感应保护功能，可对切割区域进行红外线探测，若有人员在此区域活动，能快速切断系统电源。

5、电气元件增加抗震措施，电缆具有防护装置。

（九）第二运输机：煤矿用带式转载机

1、长度 20m

2、输送带：宽度800mm，长度20m

3、输送能力：300t/h

4、驱动装置：φ500mm电滚筒，功率15KW，电压1140V

5、导向滚筒：φ270mm

6、配套“人字形”防滑皮带，可与1000或800mm胶带输送机配套，实现综掘机与皮带机智能协同运输。

（十）顺槽胶带输送机控制系统：

1、顺槽胶带输送机与第二运输机、掘进机等设备，纳入智能化掘进控制系统，实现相关智能化要求，能实现掘进、运输集中控制、智能化协同作业，各转载点配备先进的可视化系统。皮带机智能控制系统主机,获取胶带输送机的运行数据，从而通过集控中心实现对胶带输送机的远程监测和控制。可监测的数据包括胶带输送机电机绕组温度、减速机油温、减速机油位、皮带启停状态、跑偏报警、堆煤报警、烟雾报警等所有的保护信息，同时还应监测顺槽语音喊话器的闭锁被拍下的位置。胶带输送机为两部总长度1200米，（两部胶带输送机均可以实现就地启停功能及智能联锁控制功能）。

- 2、系统功能

系统具有输入、输出、语音通讯、安全保障、自诊断、和其他系统通讯等功能。全系统按本质安全性能设计，适合煤矿井下使用。系统可实现掘进工作面各个设备远程控制、集中控制、就地控制。控制器完成设备启动前的自动语音报警、沿线电话语音通讯功能。

集中控制方式（由地面或其它主控计算机对胶带输送机控制主机进行远程逻辑控制）；

就地控制方式（由胶带输送机控制主机进行设备煤流联锁控制）；

- 检修控制方式（由胶带输送机控制主机进行单台设备控制）；

- 点动控制方式（由胶带输送机控制主机进行单台电机控制）；

- 主控制器采用矿用本质安全型西门子可编程控制器可控制开关、软启动设备；控制液压张紧、泵站、抱闸电机、油泵电机、冷却风扇、超温洒水等，防护等级不低于IP54。控制器电源箱为矿用隔爆兼本质安全型，负责给整个系统提供本安电源；

- 电源箱输入电源电压为AC127V（-25%~+10%）；输出为直流本安电源；

- 控制器具有本安12.1吋（可加大屏幕尺寸）彩色液晶显示屏以图形、动画及汉字显示：工作面各设备程序控制,就地维修控制,逻辑闭锁等功能；

- 控制器带有本安操作键盘，可对相关参数进行输入和调整；

- 控制器具有与其他系统配接的RS485、以太网等接口，可提供标准的MODBUS协议，具有OPC传输协议;能和环网进行通讯，留有足够的扩展接口，并且免费开放；

- 系统本身具有完善的自诊断功能，能显示出各配置模块故障、通讯沿线故障及钢丝编织橡胶护套连接器的断路、短路故障；

- 控制器为其它装置预留联锁接点，留有备用接口，可以很方便地进行扩展；采用集中加分布式结构，系统具有良好的扩展性，可方便地增加控制分站；

- 能够实现掘进机闭锁运输机的逻辑控制；

- 控制器具有启、停车的语音报警功能及沿线闭锁位置语音报警功能；

- 控制器能够与皮带控制器之间进行连锁，实现逆煤流起动、顺煤流停止的逻辑起车顺序，同时在检修时候能够自动屏蔽连锁，独自起动设备。

- 控制沿线长度：单沿线无中继时达到4公里，能通过加中继器实现距离加长。

3、方案配置

在顺槽胶带输送机机头安装一台本质安全型主控制器和一台矿用隔爆兼本质安全型电源，将工作面各设备接入皮带机头下位机内，通过控制器的键盘实现对设备的集中启停控制；

- 主控制器实现对被控设备的开/停状态检测及显示，并提供启动前和闭锁急停时的语言报警。矿用隔爆兼本质安全型电源用于系统和沿线的供电；

- 主控制器接入皮带跑偏传感器、堆煤传感器、烟雾传感器、速度传感器、环境温度传感器（红外）、纵撕传感器（红外）、超温洒水电磁阀、滚筒温度传感器（红外）；

- 从胶带输送机机头用矿用本质安全型组合扩音电话连接一条50米的钢丝编织橡胶护套连接器，连接一台矿用本质安全型组合急停闭锁开关，向胶带输送机尾铺设，（每50米铺设一台矿用本质安全型组合急停闭锁开关、每100米铺设一台矿用本质安全型组合扩音电话）实现皮带沿线的急停闭锁、拉线急停语音通讯功能，依次类推到胶带输送机机尾处安装一台矿用本质安全型组合扩音电话用于接跑偏传感器，沿线扩音通话、沿线预警、急停闭锁、急停功能；

- 所有钢丝编织橡胶护套连接器的插头与沿线组合扩音电话的插座连接处，都必须使用系统专用插座专用U型销锁紧，并装好防尘罩；

### 4、设备配置清单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标设备 | 套 | 1 |  |
| 1 | 矿用本质安全型主控制器 | 台 | 1 | 系统控制主机 |
| 2 | 矿用本质安全型控制器分站 | 台 | 1 | 系统控制分机 |
| 3 | 矿用隔爆兼本质安全型电源 | 台 | 2 |  |
| 4 | 矿用本质安全型输入输出 | 台 | 2 | 用于机头接保护 |
| 5 | 矿用本安型终端 | 台 | 2 |  |
| 6 | 矿用隔爆兼本质安全型信号转换器 | 台 | 1 | 配合5米电缆接到主控制器上传到集控室做一键启停控制 |
| 7 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 台 | 12 | 用于沿线的闭锁和扩音通话 |
| 8 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 台 | 2 | 用于沿线的闭锁、扩音通话以及就地启停和远停。 |
| 9 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | 台 | 2 | 用于机尾接跑偏传感器 |
| 10 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | 台 | 14 | 用于沿线的闭锁 |
| 11 | 钢丝编织橡胶护套连接器（20米） | 根 | 3 | 控制连线 |
| 12 | 钢丝编织橡胶护套连接器（50米） | 根 | 26 | 沿线 |
| 13 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | 台 | 2 |  |
| 14 | 矿用本质安全型温度传感器 | 台 | 2 |  |
| 15 | 矿用本质安全型温度传感器 | 台 | 2 | 红外 |
| 16 | 矿用本质安全型速度传感器 | 台 | 2 |  |
| 17 | 矿用本质安全型堆煤传感器 | 台 | 2 |  |
| 18 | 矿用本质安全型撕裂传感器 | 台 | 2 | 红外 |
| 19 | 矿用本质安全型跑偏传感器 | 组 | 8 |  |
| 20 | 矿用隔爆型电磁阀 | 个 | 4 |  |
| 21 | 矿用本安型张力传感器 | 台 | 2 |  |
| 22 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | 台 | 1 |  |
| 23 | 急停闭锁开关安装护板 | 套 | 13 |  |
| 24 | 跑偏安装板 | 套 | 8 |  |
| 25 | 电缆挂钩 | 个 | 220 |  |
| 26 | 接线盒 | 个 | 15 |  |
| 27 | 程控电话接口模块 | 块 | 1 |  |
| 28 | 控制器及电源箱安装架 | 套 | 2 |  |
| 29 | 组合扩音电话安装护板 | 套 | 16 |  |
| 30 | 插座专用U型销 | 个 | 150 |  |
| 31 | 屏蔽阻燃控制软电缆（MKVVRP-450/750-4×0.5） | 米 | 600 |  |

设备清单为参考型号和数量，最终确定的标准和数量还是须实现智能化掘进系统标准和规范的验收。中标方可以根据本公司产品型号提供，但须在投标时列出清单及相应供应价格，并保证矿方不需要再提供其他设备和材料。

（十一） 机载临时支护要求：具有遥控、就地控制功能

1、适应巷道断面暂定为为矩形；

2、初撑力为：≥30kN；

3、支护阻力：≥30kN；

4、支护面积为：＞2m×2.1m（按矿方实际要求定制）；

5、打开高度：≯2.5m；

6、支护时超出截割头距离：0.6~2m；

7、临时支护长度：3.1m(伸缩1m)；

8、临时支护宽度：2m；

配有减震装置，防止切割煤岩期间产生的振动颠坏电机上盖板及管路，操作阀组为先导阀组，并配置一套备用油管和一套备用油缸，油管要求康迪泰克。

- （十二）KCS-145LZ矿用湿式振弦除尘风机的参数要求：

具备就地、远控启、停功能

产品型号：KCS-145LZ（满足要求可选小型号）

工作阻力：350pa

处理风量：145㎥/min

总粉尘除尘效率：≥97％

呼吸性粉尘除尘效率：≥80％

液气比：≤0.4l/㎥

噪声：≤85dB

电机功率：4kw

整机外形：长×宽×高：2015×590×800（mm）（不大于）

整机重量：约360kg

适用于含甲烷和煤尘一一性气体的煤矿井下

七、智能化部分

（1）主要配置明细（参考）：

| 序号 | 系统 | 子系统 | 名称 | 配置参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机远程智能控制系统 | 智能控制系统 | 矿用本安型操作台 | 操作台尺寸：1300×725×1280mm 适用于安装24英寸显示器 通讯接口：CAN、以太网、RS485、TCP/IP | 固定安装显示器 |
| 2 |  |  | 矿用隔爆兼本安型监控主站 | 工作电压：AC220/127V 通讯接口：CAN接口、RJ45接口、RS485接口、RJ45POE接口 | 视频和工况参数解析管理 |
| 3 |  |  | 矿用隔爆兼本安全型控制箱KXJ220(127) | 工作电压：AC220/127V 通讯接口：CAN2.0B 内置模块：SYMC控制器 | 传感器数据采集 |
| 4 |  |  | 矿用隔爆兼本安全型控制箱KXJ220(127)C | 工作电压：AC220V/127V 通讯接口：CAN2.0B、光纤接口 内置模块：CAN总线隔离模块 | 数据传输转换 |
| 5 |  |  | 矿用本安型遥控发射器 | 矿用充电电池 防护等级：IP54 | 控制指令发送装置 |
| 6 |  |  | 矿用本安型无线遥控接收器 |  | 控制指令接收装置 |
| 7 |  |  | 矿用本安型键盘 | 内嵌鼠标：语音输入与输出 | 显示器操作 |
| 8 |  | 可 视 化 系 统 | 矿用本安型摄像仪 | 防护等级：IP65 像素：400万 分辨率：2560*1440 码率：4096kbps 传输速率：10/100Mbps 视频存储时间：五个摄像头可达200H | 视频图像采集 |
| 9 |  |  | 矿用隔爆兼本安型监控分站 | 工作电压：AC127V 工作电流：≤500mA 传输速率：10/100Mbps自适应 | 视频信息传输 |
| 10 |  |  | 矿用本安型操作台 | 操作台尺寸：1300×725×1280mm 适用于安装24英寸显示器 通讯接口：CAN、以太网、RS485、TCP/IP | 固定安装显示器 |
| 11 |  |  | 矿用本安型键盘 | 内嵌鼠标：语音输入与输出 | 显示器操作 |
| 12 |  |  | 矿用隔爆兼本安型监控主站 | 工作电压：AC220/127V 通讯接口：CAN接口、RJ45接口、RJ45POE接口 | 视频和工况参数解析管理 |
| 13 |  | 传感系统 | 惯性导航系统 | 数据接口：CAN2.0B 连续工作时间：≥24h 惯导航向角误差：0.15° 水平姿态误差：0.1° 工作温度：0℃～+45℃ 存贮温度：-10℃～+55℃ 相对湿度：25%～95%(+25℃) | 获取设备姿态及航向数据 |
| 14 |  |  | 矿用激光测距传感器 | 传输方式：信号无线传输 测量距离：0～60m | 径向距离测量 |
| 15 |  |  | 矿用本安型磁致位移传感器 | 测量长度：0～1200mm 非线性误差：<±0.1%F.S 重复性误差：<±0.01%F.S | 数字油缸位移数据测量 |
| 16 |  |  | 矿用本安型液位传感器 | 出点容量：4.8W 发讯长度：300mm或400mm 防护等级：IP54 | 油箱液位测量 |
| 17 |  |  | 矿用本安型压力传感器 | 测量压力：0～40MPa、0～0.5MPa 防护等级：IP54 | 液压油缸压力测量 |
| 18 |  |  | 矿用本安型温度传感器 | 测量温度：0～200℃ 防护等级：IP54 | 油箱油温测量 |
| 19 |  |  | 矿用本安型甲烷传感器 |  | 监测甲烷气体 |
| 20 |  |  | 矿用本安型粉尘传感器 |  | 监测粉尘 |
| 20 |  | 软件系统 | 控制软件 | 掘进机远程监控系统 | 状态参数设置、控制指令发送 |

（2）智能化技术要求：

1）集中控制中心能够对掘进设备、支护设备、运输设备等运行参数进行实时监测与控制，能够实现巷道掘进工作面破岩、运输等成套设备的“一键启停”控制，具有自动钻孔、工况在线监测及故障诊断等功能，具备掘进工作面环境（粉尘、瓦斯等）智能监测与分析功能，具备智能降尘功能，并与掘进装备实现联动。

2）掘进机远程智能控制系统由智能控制系统、可视化系统、传感系统及软件系统等子系统组成。掘进机需实现就地操作、遥控操作、远程操作、负载自适应、状态检测、人员接近保护、自动喷雾、自主导航、自动截割等功能。遥控、远程控制，响应时间≤300ms,姿态感知利用倾角、摆角等姿态传感器实现，可实现随机视频图像采集，具备第三方协同控制接口，能实现定位或仿形切割、数据实时传输、故障诊断等功能。

2.1智能控制系统

智能控制系统由掘进机中央控制单元、数据采集与传输系统及远程控制系统组成。

（1）中央控制单元

中央控制单元是整车电气系统控制的核心设备，配合遥控操作系统实现以下功能。

- 系统具备急停、断信号停机功能。即遥控器和远程操作台上具有硬件急停按钮；当遥控器和掘进机的无线信号处于断开状态时，设备会报警停机。当信号恢复时，无操作指令不得开机。

- 掘进机各种动作功能如截割升降、截割回转、铲板升降、油泵电机启停、截割电机启停、行走、后支撑升降、一运启停等，采用无线与有线传输结合的方式进行遥控操作，增大人员操作距离，提高安全性。控制距离≥500m,动作响应时间≤300ms。

（2）数据采集与传输系统

数据采集与传输系统通过光纤以太环网通信方式，完成控制信号、工况数据和视频信息的交互、传输、处理等工作。

- 多台监控分站之间、通讯分站及通讯接口之间，通过光缆相互连接组成光纤以太环网，作为井下通讯传输平台，传输掘进机整机参数和控制信号。

- 可通过环网将视频和重要参数信息传输至远程控制台和地面调度室，实现重要数据的远程实时监控。

- 操作台对设备的工作环境及自身情况进行监控展示，实时采集掘进机的电压、电流、油温、瓦斯等关键状态信息，将信息进行分析处理后传输至远程和地面监控系统。

（3）远程控制系统

远程控制系统采用多种传感设备感知现场环境（包括视频和设备数据），通过远程遥控、远程参数设置及地面一键启动等方式进行远距离操作。具体功能如下：

- 远程操作台应结构合理，移动便捷，远程控制台预留远距离和网络数据传输接口，支持远程数据传输，方便接入矿井环网。

- 满足掘进机本地操控、不低于50米无线遥控和不低于500米远程控制（或地面远程控制）三种模式的操控。

- 实现掘进机数据与工作面视频上传至远程操作台和地面调度室，系统在远端实时显示掘进工作面环境图像、传送掘进机运行工作状态、油温、系统工作时间、截割计时、惯性导航系统上传的姿态方位角信息、巷道参数的设置界面、截割头轨迹在线监测、截割方式和功能选择。

- 具备定位、仿形切割功能，主控制器通过自动截割算法实时控制截割头动作。根据巷道实际条件，记忆截割路径及控制工艺定位精度不小于10cm，实现巷道断面一个循环500-900mm定位截割；同时具有工作面边界报警功能，断面成型误差小于15cm。

- 遥控器包含掘进机所有操作功能，遥控器有手柄，遥控器操作按钮布局方便司机操作，遥控器采用矿用本安型可充电电池。

- 具备掘进机第二运输机、顺槽胶带输送机、皮带自移极尾、除尘风机等设备的启、停智能联锁控制功能。

2.2可视化系统

可视化系统基于红外高清摄像头，采用无线WIFI和光纤传输信号，实时呈现掘进工作面监控视频。

- 井下矿用本质安全型显示器为四台24寸全高清液晶面板，配2台防爆主机，要求画面可分屏显示、单独放大、自由切换，同时可持续显示掘进机主要工况参数。可将掘进工作面的视频图像、掘进机状态数据等进行全流程实时彩色显示，视频分辨率：2560x1440@25fps。视频与设备运行状态数据分开独立显示，视频信息独立存储，存储时间不小于200小时；设备运行状态数据采用数据库存储，方便检索。

- 视频监控采用机载高清400万摄像仪，红外补光技术，机身安装4个摄像头，机后安装2个摄像头摄像仪设计位置合理，固定牢固可靠，并安装防冲击防护罩（避免外物的拐碰及特殊条件下爆破的冲击）；4个摄像头采取固定设计，减少摄像仪的人工挪移，方便缆线的保护。最低照度小于0.002lux，防护等级：IP65。观察后路运输情况使用本安型数字高清摄像台1个，安装位置在巷道F1分站30米以内，能够实现远程无线实时监控功能，清晰度可达1080P，采用纳米玻璃减小摩擦系数，阻止污染物驻留，浇封设计提高抗震性能。掘进机上设减震装置，摄像仪采用电子减震技术，通过图像补充减小截割过程中摄像仪的振动。

- 遥控器：掘进机可远程遥控操作。遥控发射器与遥控接收机实现无线传输，遥控能力不低于50米，响应时间≤300ms。遥控器和本地操作要有明显的手动切换措施，要确保就地检修的安全。

- 掘进头和各转载点设置高清摄像仪，具备视频增强功能，能够对掘进头及生产环境进行准确识别。

- 可通过矿环网全部传输至地面调度室，实现全方位的远程实时监控。

2.3传感系统

传感系统由惯性导航系统、里程传感组合及视觉成像系统组成。

（1）惯性导航系统

惯性导航系统使用高精度陀螺仪和加速度计，自主的获取掘进机车身姿态方位信息，能够在煤矿巷道内实时准确测量掘进机动态位置数据。

- 惯性导航系统提供航向、横滚、俯仰数据并上传至远程监控系统，通过组合激光测距传感器等传感设备，获取三维姿态定位。

- 惯性导航系统能够提供掘进机在前进方向和左右方向的状态变化，横滚和俯仰精度为0.1°。

- 惯性导航系统与传感网络技术相结合，完成掘进机截割头轨迹模拟监控，并上传至操作台和地面监控中心，实时掌握掘进过程中设备与工作面的各种参数信息。

- 里程传感组合

- 通过惯性导航系统、行走转速传感器的传感网络技术结合，对掘进机姿态、行进距离及位置偏移检测。完成机身位置纠偏、行走自主调直功能,累积进尺。

2.4 三维建模功能：

具备掘进工作面地质信息三维建模功能，能够基于巷道掘进过程中常态化自动探测机采集的地质信息进行模型自动更新功能。

2.5软件系统：控制软件和显示软件可根据合理要求开放

软件系统功能如下：

- 1、保护功能：设备出现故障时，能自动采取停机等保护措施，并提示故障类型，保护类型包括电压、电流、油压保护等多种类型。

- 2、预警报警功能：作业期间现场具备启动运行预警，故障报警功能，报警记录可在系统中查询。

- 3、存档功能：能够将现场运行信息存入数据库，以便于随时进行历史数据查询，存储时间不小于7天。

- 4、管理功能：上位机软件具有设备参数、运行、管理功能。

- 5、联网功能：系统可方便地接入工业以太网平台，实现设备远程监控及管理。

- 6、其信号传输和控制系统框架应满足的具体要求。

- 7、报表及打印：对各项重要参数进行记录汇总并制作相应的报表，并可打印保存；整个系统做到可靠运行、维护方便、修改灵活。

- 8、显示功能：操作台及信息调度中心显示机组各项运行数据及视频监控图像。

- 9、报表及打印功能：系统应具备报表生成、存储、查询、打印功能。可根据需要输出包括设备工况运行报表、故障报警实时报表以及设备操作报告和过程变量报告等，保证各种规范管理的需要。

- 10、历史曲线查询功能：对于重要的系统参数、运行曲线及效率曲线等可做成历史数据进行保存，以供需要时及时查询。

- 11、通讯功能：具有与全矿工业以太网联网功能，能够把系统的各项监测参数、状态、故障参数、故障记录、报警情况等的数据传输到矿局域网上，实现与其他系统的数据交换，具备井上下即时语音通讯功能可进行移动终端查询。

- 12、参数设置，用户可以根据自己的系统运行情况，设置系统各个设备的运行参数，为系统报警提供依据。

- 13、掘进机各类数据采用标准数据格式，并可向大数据系统提供数据字典，便于今后集团大数据建设。

- 14、厂家负责按照提供的设备系统生成的设备资料录入界面的短链接录入设备信息、技术参数，上传设备照片、技术说明书等资料。

- 15、远程操作台主站和地面调度室分别安装掘进机远程监控系统软件，具备界面控制、远程遥控、系统参数监测、巷道参数信息设置等功能。

- 16、远程（井下、地面）监控系统软件能够监控掘进工作面、设备截割头、整机位置、后配套出料情况，方便操作者操作。

- 17、远程监控系统软件能够监测设备状态，实现对铲板、星轮、第一运输机、第二运输机、截割电机及油泵电机工作的状态监控。

- 18、远程监控系统软件具备油箱温度指示功能，以及掘进机电气故障自诊和定期维修保养提示功能。

（3）智能化选择的配置（参考）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云端数据传输功能 | 1（套） | 井下数据能通过矿现有工业环网上传到云端 |
| 2 | 人员防误入系统（井下电子围栏） | 1（套） |  |
| 3 | 掘进机仿真监控系统 | 1（套） |  |
| 4 | 智能掘进机井下集控室 | 1（套） | 配置：4个本安型24寸显示屏、2个防爆计算机、2个操作台、1个摄像头、1个壳体 |
| 5 | 语音对讲系统 | 1（套） |  |
| 6 | 智能掘进机简易地面操作台 | 1（套） | 根据现有控制台面尺寸制作、更换 |
| 7 | 联想主流台式主机 | 1（台） | I7-12700F处理器16G内存 1T固态硬盘 8G独显 win10操作系统单主机含键盘、鼠标。地面操作台适用 |
| 8 | 联想电脑显示器 | 1（台） | 27寸 地面操作台使用 |
| 9 | 移动终端检测仪 | 1（台） | 安卓操作系统 |
| 10 | 矿用阻燃通信光缆 | 1200(米） | 4芯 |

以上内容中所有设备清单为参考型号和数量，最终确定的标准还是须实现智能化掘进系统的标准和规范的验收。 供货方可以根据本公司产品型号提供，但需在投标时列出清单及相应供应价格，并保证矿方不需要再提供其他设备和材料就能实现智能化掘进开采。

八、其它要求

- 1、供水系统配备水过滤器及减压阀，最大耐压8MPa，内喷雾压力3-5MPa。改进内、外喷雾系统结构，提升其稳定、可靠性，内喷雾水压3-5兆帕，即使漏水情况下水流不得入悬臂轴承腔损坏悬臂，当冷却水源温度为30℃-35℃时，能满足设备整机的冷却要求。

- 2、综掘机本身具有机械甲烷断电闭锁功能，其断电范围、断电点、断电时间满足2022版《煤矿安全规程》的要求，在甲烷断电闭锁时需能够实现整机（包括照明灯）断电。配备甲烷断电仪和语音报警系统，在油泵启动时语音提示报警。

- 3、各种机械、电气安全闭锁装置齐全可靠，模块化设计，操作箱具有动态显示故障自诊断及记忆功能。

- 4、操作台维修空间内多路阀及管路布置合理，方便维修。

- 5、铲板马达直接驱动星轮。

- 6、第一运输机溜槽及侧板采用日本JFE-EH500高强度耐磨钢板或以上强度材料制作。

- 7、综掘机设有起动报警装置和前后照明灯，机载照明灯亮度必须满足安全生产需要，具有很好的防潮性和抗震性。

- 8、综掘机设有制动系统和防滑保护装置。

- 9、截割机构和装载机构设有过载保护装置。

- 10、液压系统设吸油、回油、高压等过滤装置。

- 11、配备五回路电控箱。油泵电机和截割电机、二运电机之间起、停顺序在电控系统中有闭锁装置。

- 12、电控系统采用进口或专用控制器，设紧急切断和闭锁装置，在司机座位另一侧装有紧急停止按钮。

- 13、司机座椅选用皮质软座，不锈钢材料。

- 14、减速器齿轮全部选用高强度淬透性合金钢。

- 15、销轴全部采用优质合金钢。

- 16、主要紧固螺母及螺栓型式：特殊防松型。

- 17、除本机配套截齿外，再配备一套原装掘进机专用截齿。

- 18、矿用防爆型设备必须提供设备整机的煤安标志证，设备中所有需要煤安标志证的部件，必须具有有效的煤安标志证，设计防爆的电气部件，必须具有国家防爆检验部门颁发的“防爆检验合格证”、生产许可证以及出厂合格证。

九、附件要求

- 1、附带设备原值3%的随机配件，配件明细由使用单位根据实际要求提出。解体整机配件价格不超过整机价格1.1倍,并提供价格构成明细清单，配件明细价格应与图册顺序相一致。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而确实是供方供货范围中应该有的，均应由供方负责将所缺的设备、专用工具、备品备件、技术资料等补上，且矿方不承担由此发生的费用。

- 2、免费提供1套专用工具（包括扭矩扳手、梅花扳手、套筒组件、内外卡钳、高压黄油枪、重型套筒、履带安装专用套筒等）。

- 3、装配图通用件螺栓、轴承等要标注规格型号、外形尺寸等。

- 4、外协支护和除尘厂家要服务到位、及时。

- 5、不可设置自动锁机功能。

- 十、设备需配备技术资料数目

- 1、图册              5份

- 2、电路、液压原理图  5份

- 3、使用说明书        5本

- 4、出厂试验报告      3份

- 5、产品合格证       5份

- 6、防爆合格证       5份

- 7、煤安标志         5份（煤安标志证必须在复印件上盖生产厂家的单位红章）

- 8、配件目录及价格表 3份

- 9、说明书及其他相关证件电子版各1份

- 10、设备在使用过程中如需其他资料供方应及时配合提供。

十一、产品验收

- 1.制造商的检验部门在制造过程中和完工后，对所供设备进行各项具体的检验和试验，并提出检验（试验）报告，对报告的准确性和完整性负责，以备矿方查验。

- 2.法定或授权的检验机构，在对设备进行监督检验，符合有关国家质量标准后，出具的产品质量证明书，检验记录和质量说明书应随设备提交给矿方。

- 3.在设备出厂调试时，应通知矿方进行设备现场验收及技术培训，设备到矿后由供方派员现场指导安装调试，直至设备正常运行。供方应为矿方进行上述检查提供便利条件，其费用由供方负担。

- 4.当满足下列条件时，矿方确认验收合格，并签署验收合格证明：①制造商已提供合同约定的全部设备及完整的技术文件；②设备符合规格书的规定，性能技术参数满足要求；③设备试运行中出现的所有缺陷已经改正至符合要求。

十二、售后服务和质量保证

- 1、供方负责免费将采购掘进机（全套）运送到矿方，并负责将货物卸到矿方指定的地点（矿方有要求供方无偿延期保管的权利）。

- 2、供方免费进行使用和日常维护的培训。设备到货安装期间，供方派技术人员到现场指导安装、调试，并负责向需方无偿培训操作、维修人员。负责光缆熔接及其接头、线缆盒免费提供。

- 3、质量三包，整机包括配套件的质保期为一年（特殊说明的除外）（变量柱塞泵质保期两年），厂方免费提供终身服务。

- 4、设备质保期从投入使用之日起，一年内出现质量问题(含验收时不能发现的)，由供货方负责免费维修或更换，出现质量问题并给需方生产造成一定影响的，供方根据合同约定承担相应的经济损失。

- 5、接到矿方报修电话，要求2小时内予以答复，12小时内赶到用户现场进行处理故障。

- 6、因产品质量问题或交货期拖延，技术性能达不到要求等原因影响矿方生产或造成事故，责任损失有供货方承担。

- 7、 供货后签订技术协议，具体技术细节以技术协议为准。

- 十三、到货日期及地点

- 1、到货日期：要求自合同签订之日起45天。

- 2、到货地点：微山湖矿业集团崔庄煤矿，供货方负责送货及费用。

- 3、其他未尽事宜，甲、乙（采购、供货方）双方随时协商解决。

- 4、应标单位接到公告后2日内需来我矿了解现场详细实况，以便共同协商设计方案。

联系方式:       侯新建  13953707298             朱景玉  13562796656

韩正玉  15020717869             赵立军  13705370128