微山湖矿集团崔庄煤矿

矿用隔爆兼本质安全型组合变频器技术要求

崔庄煤矿需购置矿用隔爆兼本质安全型组合变频器，用于控制工作面刮板输送机，为保证设备质量优选青岛天信、中加特产品，特提出以下技术要求：

- 供货范围，

- 1.名称：矿用隔爆兼本质安全型组合变频器

2.型号、数量：BPJ-2×315/1140	    3台

3.控制设备距离  约1000米

4.驱动象限：  二象限驱动

二、适用条件

1.海拔不超出2000m,四周环境压力为80kPa∽106kPa。

2.运行环境温度一般为-5~+40℃；

3.四周空气相对湿度不大于 95%(+25℃)；

4.在有甲烷气体和煤尘的爆炸性气体的煤矿井下；

5.与水平面的安装倾斜度不超出  15°；

6.在无明显摇动和冲击振动的地方；

7.在无显然损坏绝缘的气体或蒸气的环境中；

8.能防备滴水的地方；

9.污染等级：3级；

10.安装类型：Ⅲ类。

三、执行标准

产品的开发及生产符合以下标准及规定的有关要求，可以高于不可以低于此技术要求。

GB/T 2423.4-2008电工电子产品基本环境试验规程；

GB 3836.1-2010爆炸性气体环境用电气设施   第1部分:通用要求；

GB 3836.2-2010爆炸性气体环境用电气设施   第2部分:隔爆型“d”；

GB 3836.3-2010爆炸性气体环境用电气设施    第3部分:增安型“e”；

GB 3836.4-2010爆炸性气体环境用电气设施   第4部分:本质安全型“i”；

GB 14048.1-2006低压开关设施和控制设施     第1部分:总则；

GB 17625.1-2003电磁兼容限值 谐波电流发射限值(设施每相输入电流≤16A)；

GB/T 3859.1-1993   半导体变流器基本要求的规定；

GB/T 12668.2-2002调速电气传动系统     第2部分：一般要求低压沟通变频电气传动系统额定值的规定；

GB 12668.3-2003调速电气传动系统      第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法；

GB/T14048.1-2000低压开关设施和控制设施总则;

GB/T14048.4-2003低压开关设施和控制设施低压机电式接触器和电动机起动器；

GB/T 17625.3-2000电磁兼容限值 对额定电流大于16A的设施在低压供电系统中产生的电压颠簸和闪耀的限制；

GB/T 18039.3-2003电磁兼容  环境公共低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平；

GB/T18039.4-2003电磁兼容   环境工厂低频传导骚扰的兼容水平:

IEC 61000-2-4:2002电磁兼容性(EMC)  第2部分:环境第4章工业装置中对低频传导性于扰的兼容性等级：

IEC 61000-4-7:2002电磁兼容性(EMC)  第4部分:试验和丈量技术第7章谐波和睦间波的丈量和丈量仪器通用指南用于供电系统和与其连结的设施；

EC6te00-3：2004调速电气传动系统  第3部分：产品电磁兼容性标准及其特定的试验方法：

AQ1043-2007   矿用产品安全标志标识:

JB4002…1982矿用隔爆型低压电器用接线端子：

JB4262…992防爆电器用橡套电缆引入装置；

MTT661-2011 煤矿井下用电器设备通用技术条件；

《煤矿安全规程》2022版。

四、变频器基本要求

1.构造紧凑、体积小，采纳快开门构造设计，方便应用与保护。在满足防爆要求的前提下；大大减少人为操作的工作难度。

2.内部变频装置本体模块化设计理念，方便安装、检修、调试及配件改换。在出现故障的状况下依赖改换功能模块配件，能在极短的时间内恢复变频器的运行。

3.采纳彩色液晶屏作为人机界面，动向画面描绘设施的运行状态，直观的显示故障信息，可进行精准的参数调整和功能设置。全部参数设定、信息查问等均可经过人机界面调整有关参数，参数均为中文字幕显示，能显示有关报警数据信息。

4.拥有电机电流、电压、频次、绝缘电阻等信息的中文彩色显示功能；

5.组合变频器能独立运行，也能主/从联机可实现刚性或柔性连结的多传动驱动。

6.采纳光纤驱动，高低压隔绝，保证系统安全靠谱。

7.具备RS485/以太网接口，实现远程控制和状态收集，可通过标准的Modbus RTU协议将变频器的运行，电压，电流，频次，故障等信息监测参数上传至第三方，预留通过以太网接口向第三方传输数据，满足接入矿井综合自动化系统。

8.操作简单方便，经过用于启停的两个控制按钮，速度调整旋钮和一个旋转方向切换开关调整，按下按钮即可运行启动。

9.散热装置按IGBT设计规格不低于1.5倍额定发热功率配置散热装置，大大提高变频器井下运行的靠谱性和使用寿命。

10.变频器的核心硬件选择国际一流的一线品牌（西门子或ABB）。

11.变频器驱动技术，控制软件也使用国际一流企业的技术（西门子或ABB）。需拥有全面靠谱的驱动技术和故障保护。低频输出转矩大；控制功能齐备，速度控制精度高；过载能力大。

12.变频器采用外部水冷进行散热，变频器不运行时应能停止水循环，外部循环水泵、水箱等构成的闭环冷却系统。当多台变频器在同一地点使用时，过滤器和手动阀可以共用，在过滤器后侧加一多通进行分接。1台水箱可同时为不少于4台变频器提供冷却水。

13.变频每个回路需各配一台滤波器，同时变频器内部输入、输出侧装备相应电抗器。

五、变频器构造要求

壳体为采纳快开门构造的雅致方壳设计。主腔前门设有机电联锁，排除闭锁装置后向上提起开门手把即可翻开前门。壳体底部设有撬架，顶部设实用于起吊的吊环。左右边前门均设有中文彩色显示屏窗口以及各样操作按钮和菜单设置按键，双侧为主电路出入线采纳压盘式引入装置。控制回路采纳螺纹压紧式喇叭口。腔体为变频调速装置本体部分、主回路隔离开关、电抗器，以及控制部分；后部为散热装置；上部拥有独立的隔爆型接线腔。

六、变频器详尽技术指标要求（参考）

| 项目 |  | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 电气性能 指标 | 额定输入电压 | 1140VAC(-15%~+10%) |
|  | 额定输出电压 | 0~1140V |
|  | 额定输出功率 | 2×315kW |
|  | 额定输出频次 | 0~50Hz频次分辨率:0.01Hz |
|  | 功率因数 | ≥0.95 |
|  | 整机效率 | ≥96% |
|  |  | 120%1小时,150%2分钟,180%1分 |
|  | 过载能力 | 200％Ie、1min |
| 电能 质量 | 工作方式 | 长时工作制 |
|  | 电压谐波 | 谐波含量<5%,各谐波电压奇次含有率<4% |
|  |  | 各谐波电压偶次含有率<2% |
|  | 电流谐波 | 符合GB/T14549-1993要求 |
|  | 问意误差 | 电压-7%~+7%:止常频次误差同总值为±0.2Hz |
|  | 二相误差 | 三相电压不均衡度≤2% |
| 整机主要功能 | EMI/EMC | 符合GB12668.3-2003/IEC61800-3:2004要求 |
|  | 运行方式 | 二象限 |
|  | 控制方式 | V/F控制、开环矢量控制和闭环矢量控制 |
|  | 内置PID | 可实现过程闭环控制 |
|  | 转矩提高 | 自动转矩提高,手动转矩提高0.1%~30.0% |
|  | 转差赔偿 | 自动转差赔偿范围:0~150% |
|  | 启动转矩 | 150%~200%。 |
|  | 加减速曲线 | 直线、S曲线模式 |
|  | 加减速时间 | 启动加快时间和泊车减速时间0~600s能够随意调理 |
|  | 通信功能 | RS485或以太网通信接口,MODBUSRTU协议,可实现远程监控 |
|  | 当地操作 | 当地模式可实现当地启停、正反转、急停、复位和调速等控制功能 |
|  | 远程操作 | 远程模式可实现远程启停、正反转、急停、复位和调速等控制功能 |
|  | 显示界面 | 可及时显示运行数据和故障内容，并可查察历史故障记录(可记录近来发生的15~20条) |
|  | 漏电闭锁 | 可实现停机状态下检测到电机回路漏电，变频器闭锁不可以启动 |
| 整机接口（每回路） | 主回路接线柱 | 三相电源输入，三相电机负载输出 |
|  | 控制回路输入 | 6路开关量输入,1路模拟量输入(4~20mA) |
|  | 控制回路输出 | 6路继电器输出(无源节点),1路模拟量输出(4~20mA) |
|  | 外引通信接口 | RS485/以太网通信,ModbusRTU协议: |
| 保护 功能 | 变频器过流、变频器过载、电机过载、变频器过压、变频器欠压、变频器过热、输出缺相、通信故障、电流检测故障、电机调谐故障、漏电闭锁、瞬中断电保护等； |  |
| 故障 报警 | 拥有故障报警、记忆及自诊功能:能保存近来起码10次故障的功能号码和最后一次故障的参数，并能够将数据经过通信口上传进入集控系统予以监测。 |  |

七、变频器功能要求

1.转矩控制功能：可供给多种转矩设定方式，无PG矢量控制±0.5Hz/150%，有PG 矢量控制±0.1Hz/180%;

2.PID控制功能;

3.多段速控制功能：15段速控制；

4.转速追踪再起动功能：实现对旋转中的电机的无冲击光滑起动；

5.自动电压调整功能：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定；

6.断电后自动经过放电电阻对母线电容进行放电，10分钟内可使母线直流电压降至0.02V;

7.频次设定方式(可选)：数字设定，模拟量设定，脉冲频次设定，串行通信设定，多段速及简略PLC设定，PID设定；

8.变频器具备停电上锁功能，具备机电闭锁，能实现后备跳闸；

9.可视状况设置远程控制和就地控制两种方式；

10.软起动、软停止特征：变频器的启动、停止时间随意可调(0-10min)的，具备S型加减速时间，将控制设备启、停时产生的冲击减少至最小；

11.安稳的重载起动：采纳无速度传感器矢量控制方式，低频运行最大可输出2倍额定转矩，能适应 “重载起动”；

12.功率均衡：刮板机多机驱动，采纳主从功率均衡模式，主机采纳速度控制模式，从机也采纳速度控制模式。实现主从机之间刚性连结和柔性连结时所需要的功率均衡控制和速度同步控制，保证系统负载的平均分派，有效实现多电机传动时的功率均衡和速度同步。

13.自动调速、节俭用电：依据负载轻重，具备自动调速节俭能耗，降低机械传动系统的磨损。

- 八、外循环系统要求

- 水泵使用高效节能型防爆电机，防爆标志（ExdIMb），电压1140V/660V，并附带煤安和防爆证书，水泵应采用不锈钢材质，自动控制；

- 冷却系统配备进、出水口温度传感器，由集控系统采集温度信号。

- 水箱配有温度、液位显示器，量程0-300℃；

- 水质要求为工业软化水、低温条件下可以采用乙二醇溶液作为冷却介质;

- 自循环水冷却器内部安装有止回阀防止冷却水倒流，安装有背压阀能在停机时防止电机水腔内冷却水全部流回水冷系统；

- 循环冷却水后期使用中需要增加高效、低毒、环境友好型的阻垢缓蚀剂；

- 水冷却系统耐压不得低于4MPa，进出水孔配备快速接头；

- 水冷机水箱、水泵、管路、连接件均为不锈钢材质；

- 水冷装置应配备液位计能够显示水箱水位，且便于观察；水冷机设有搬运、安装用起吊环；

- 水冷装置外部采取防腐处理，保证在正常使用条件下不掉漆、不生锈。

九、供货要求

1.中标方提供的设备必须是全新的、经检验合格的成套产品，并能够符合矿方现场安装和使用要求；应免费提供现场指导安装调试等。

2.相关技术资料；随机资料：说明书、图纸各4套，电子版1套，出厂合格证、出厂试验报告、煤安证书、全国工业产品生产许可证（正副本）（包括各有关附属设备的产品合格证、防爆合格证、全国工业产品生产许可证（正副本）、MA证、纳入国家“3C”认证目录的产品应提供证书）。证书必须全部有生产单位红色印章。以上要求确实无法达到的，中标方应在规定的投标时间前三天书面向矿方说明，并经矿方认可。所有资料等与设备一起到货。

3.厂家按合同价提供3%的随机配件，配件明细经矿方同意后，随设备一起供货。

4.最大不可拆卸尺寸：5000×2100×1200；最大不可拆卸件重量6.0吨。（如有出入须与矿方沟通）

5.交货时间：要求自合同签订之日起，25天。

6.交货地点：供方免费将产品送到微山湖矿业集团崔庄煤矿，产品经验收合格后方可下井。

十、质量保证及售后服务

1.售后服务：质保期为设备投入运行后一年，在质保期内因设计、制造质量和运输原因造成的元器件的损坏（包括外构件），中标方给予无偿更换。

2.质保期后，中标方要同样对产品给予良好的服务，确保备品、备件优质、及时提供，及时协助矿方解决问题，提供终身免费技术支持。

3.如需售后服务，中标方承诺2小时给出解决方案，6小时内技术服务人员到达现场。直到将问题解决，确保设备的正常运行。

4.质保期内中标方免费上门为用为提供检查服务；中标方备品备件终生优惠提供。

5.升级改造服务：矿方如需升级改造，中标方须能够提供优惠改造服务。

6.供货商为矿方免费指导安装调试、技术培训和技术服务。分批次安排矿方的操作、维修人员去厂家进行设备的工作原理、维护检修、常见故障处理等技术培训。

7.未尽事宜双方协商解决。

十一、其他

1.以上要求中，有出入涉及不足部分，投标厂家需及时与我矿沟通、商议或指正。

# 2.应标单位接到公告，如有疑问可及时与我矿沟通，也可以来我矿了解现场详细实况，以便共同设计方案。

联系人：

# 侯新建      13953707298

# 朱景玉      13562796656

韩正玉      15020717869

赵立军      13705370128