山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿转载机

技

术

规

格

书

2023年3月

技  术  要  求

一、乙方具备全部正规企业资质证明材料(生产许可证,防爆合格证,生产合格证,煤安标志证)。产品应符合国家行业标准,并保证符合<<煤矿安全规程>>规定的要求。

二、技术参数及要求：

1、转载机型号：  SZB-630/75      一部长度30米。

2、输送量：                           500吨/时。

3、电动机：（宁夏西北骏马电机制造股份有限公司、南阳电机厂或者抚顺煤矿电机制造有限责任公司）

·型号：                          YBS-75

·功率：                          75千瓦

·额定转速：                      1480转/分

·额定电压：                     660/1140伏

4、五爪液力耦合器：

·型号 ：                        YOXD450S型

·额定功率：                          75千瓦

·工作介质 ：水                  注液量 ： 11.7升

5、刮板链速度 ：                   1.04米/秒

6、刮板链：

·型式：                         中双链

·规格：                         18X64-C毫米

·每条链破断拉力：                 >410千牛

·刮板间距：                        1024毫米

7、减速器：

·型号：                            JS-75

·传动比                            1:24.56

8、中部槽规格 ：长×宽×高           1500×590×252mm

注：机头、中部槽、机尾焊耐磨条。

- 9、全部溜槽均采用整体铸造箱式结构，上部有封装20mm盖板，盖板上留活动观察孔。中板为进口高强度560耐磨板，厚度为30mm，加耐磨块；封底板为NM450，板厚度25mm，架桥溜槽采用整体式钢板组焊封底结构，槽间采用M30螺栓（8.8级）联接，封底板布置底窗，便于维修，卸料段溜槽采用铸造端头与钢板组焊结构，槽间采用哑铃或更牢靠方式联接，减少中部联接件，降低设备事故率，同时减轻了安装、检修和维护工作量，降低了设备使用维护费用。

- 10、机头增加液压调节装置用于调节刮板链的松紧度。

- 11、凹槽前增加墩座。

- 12、机头机尾链轮组件实现自动注油功能。

- 与800伸缩皮带机尾匹配的移动滑车1套。

- 转载机撤面整体设置侧面能够敷设电缆管线挂钩（3钩）。

三、附件

1、每台设备配带专用工具1套。

2、附带设备原值3%的随机配件。并提供价格构成明细清单，配件价格总和不高于主机价格1.1倍。

四、每台设备需配备技术资料数目

1、装配图   6张

2、电路原理图       6张

3、使用说明书       6本

4、出厂试验报告     3份

5、生产许可证       3份

6、产品合格证       3份

7、防爆合格证       3份

8、煤安标志         3份

9、配件目录及价格表 3份

10、说明书及其他相关证件电子版

五、技术服务及质保

1、安装时厂家免费负责现场技术指导。

2、产品质保期为安装调试通过合格验收，出具验收报告之日起一个日历年（特殊情况应另外说明）。

3、设备在运行过程中出现技术故障和疑难问题时，厂方接到矿方的通知后需在24小时内到现场处理或提出处理意见。

4、厂方长期提供产品配件和售后技术服务。

5、厂方负责送货至矿方，双方共同验收或由矿方安装箱单验收。

6、中标后签订技术协议，具体技术细节以技术协议为准。

## 7、供货日期：到货日期要求2023年5月31日前。

五、本技术要求未尽事宜供、需双方共同协商解决。

欢城煤矿联系方式：  黄利国  13505378332   丁行增   13953768338

朱长善  13963798969   於德通   18253706390