半煤岩掘进机

技

术

要

求

微山湖矿业集团欢城煤矿

2023年3月10日

前  言

本技术规格书为半煤岩掘进机技术要求：

- 投标方应在投标前，必须去矿方进行实地调研，并与矿方就系统相关事宜进行充分沟通，确保投标方案的可行性，以便我矿能在招标前向各投标方出具招标规格书要求的基本通用性，并给予各投标方有充足的时间核算价格。

- 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未能对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，承诺提供符合本规格书和有关最新国家、行业、地方标准及规程规范的优质产品，便于用户选择，以形成标准配置的技术协议。

- 如果投标方对本规格书的条文没有书面提出异议，那么矿方可以认为投标方提出的产品完全符合本规格书的要求。如有异议或更完善的技术，应对偏差加以详细描述。

- 本规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高及最新标准执行。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

- 投标方应提供系统所需的全套控制设备，同时还应提供技术资料及技术服务。

- 投标方提供的产品必须具备先进技术水平，具备类似项目5套以上成熟稳定的运行业绩。

- 投标方应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，可提供比本技术规格书规定的更优越的设备和材料，以便用户选择。供货范围内所需要的一切功能和部件，无论在本技术规范书中是否加以说明，均应完备，所提供的控制系统设备应是成套、先进设备。除满足上述的要求外，并对整套系统技术性能以及质量负责。

- 正常生产所需的易损部件应有备件，供货范围中列出的各部件的技术数据由投标方加以完善。

- 投标书中，投标方必须提供系统的设计方案、设计原理、系统配置等，并应提供详细组件清单、制造厂家、设备技术性能参数、重要部件的结构参数（材质）等产品的制造厂家。

- 投标方可根据自己的制造和配套经验，提出更加优秀的设计方案，供招标方参考。系统设计中所选的核心器件要求使用知名品牌，并应标明品牌、产地、性能、功能、技术参数，供评标时进行技术审核。

- 本项目采用大包形式含工程现场指导安装、调试。 供货方负责工程的设备及材料采购、加工制作、运输、安装、安装所需材料、调试、培训、系统运行、保修、售后服务等；所使用的软件均需提供正版授权；无偿提供系统软件升级服务，无偿开放系统数据接口协议，实现与矿方现有控制平台的无缝对接。

- 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中， 供货方应保证矿方不承担有关设备专利的一切责任。

- 系统必须预留扩容接口，便于后续系统接入。

- 投标产品必须具备国家、行业、地方等部门现有生效要求规定的防爆合格证、煤安证、生产许可证等。

- 视频、图像、信息等存储符合《煤矿图像监视系统通用技术条件》MT/T 1112-2011要求。

- 针对本要求有不同意的项目，参标厂家在招投标会开始前5天，必须书面向矿方反馈，得到矿方机电负责人书面确认同意后，方可更改技术参数及要求。

- 本规格书难免出现不足和未尽事宜，由招投标双方在实地调研时商榷修正。

- 投标方须提供符合现行技术规范和现行工业标准的优质产品，严禁提供煤矿已淘汰或即将淘汰产品。

- 最大不可拆卸尺寸：4000×2000×1250；最大不可拆卸件重量6.5吨。

（如有出入须与甲方沟通）

- 投标方应严格执行本协议中引用的制造规范和检验标准。

- 双方执行的标准不一致时，按较高标准执行。

半煤岩掘进机技术要求

本次招标的EBZ200A掘进机，供货方提供的设备、系统必须符合国家、行业最新相关要求、规范。

欢城煤矿EBZ200A掘进机技术要求

一、设备名称及规格型号使用条件：EBZ200A掘进机,应适用于矿山巷道施工，通过第二运输机、实现与第三胶带输送机等，能实现掘、护一体化。适应条件：海拔高度：＜2000m；环境温度：0℃～+40℃；平均空气湿度：95%。巷道坡度：不大于±18°；岩石硬度（适用于半煤岩,岩石比例不少于50%）：6＜f≤8。

二、数量：1台

三、资质、标准

（一）总则

1、本技术规格书提出了本项目的基本参数和主体结构要求，投标方应根据此要求负责对投标设备进行结构详细设计、制造、运输、指导安装和指导调试等。交货地点为招标方指定地点，技术资料交接地点为现场或招标方指定地点。

2、本技术规格书提出的是范围限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关规范和条文。投标方保证提供符合本技术规范的相关国际、国内工业标准的优质产品及相关服务。

3、投标方必须执行本技术规格书所列标准(但不仅限于此)。投标方在设备详细设计、制造、运输和指导安装过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版标准。本技术规范所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行，同时在标书上予以澄清。

4、合同签订后，招标方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权力，具体项目和条款由买、卖双方商定，投标方应予以配合。

5、投标方所提供的产品(含外购件)必须是满足要求的全新产品。

6、投标方所提供的产品(含外购件)应技术先进、价格合理，出厂前应根据行业相关标准规范进行检验，检验合格后方可出厂，并需随产品提供相关检验报告。

7、投标方必须按要求及时提供产品的各种技术文件以满足工程设计要求。

8、招标方不承担有关设备专利的一切费用和责任。

9、投标方提供的产品必须满足本规格书对性能保证的要求，并提供良好的技术指导服务，包含现场指导安装、指导调试及后期的售后服务。

10、投标方应保证在设备详细设计、制造、运输、技术服务过程中符合国家相关的安全、环保要求。

（二）制造标准及安全要求

1、具备正规企业生产资质证明材料，产品应符合国家行业标准,并保证符合《煤矿安全规程》（2022年版）规定的要求。设备出厂时必须有整机的“矿用产品安全标志证书”、“产品合格证”、“出厂检验报告”；产品铭牌：标志清楚、固定牢靠。主要安标受控元件（含缆线、胶管）必须具有矿用产品安全标志证书、合格证、检验报告等。

2、各电气元件必须有“防爆合格证”、“矿用产品安全标志证书”、“产品合格证”、“出厂检验报告”；产品铭牌：标志清楚、固定牢靠，符合煤炭行业《煤矿矿井机电设备完好标准》要求。防爆的类型和标准执行ExdI，GB3836标准。

3、执行国家、行业和企业有关标准，出厂验收执行MT/T82-1998、GB3836.1～4-2000等标准。

4、各类电机制造标准符合防护等级IP55等级以上。

5、凡不注日期的引用文件都指最新版本，生产厂家应该追索以上标准的最新版本，加以研究和采用，并且自然成为本要求的条款。

四、EBZ200A型悬臂式掘进机技术参数及配置（参考）

| 外形尺寸 |  | 长：≤ 10m | 截割电机功率 | 200kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铲板宽度：≤2.9m | 重量 | ≥52T |
|  |  | 高：≤1.55m（机身） | 行走速度 | ≥6m/min |
| 截割范围 |  | 截割高度≥4.3m | 爬坡能力 | 约±18° |
|  |  | 截割宽度≥5.5 m | 截割头转速 | 约47rpm |
| 经济/最大截割岩石单向抗压强度 |  | ≥60MPa | 卧底深度 | ≧200mm |
| 供电电压 |  | 1140V/660 | 装机总功率 | ≥325kW（含二运15kW） |
| 最大不可拆尺寸(长×宽×高) | 大本体 | 3.49×1.23×1.28 | 供水的PH值 | 6—8 |
|  | 后支承 | 2.4×1.11×1.63 |  | 适用中水 |
| 最大不可拆卸件重量（本体架） |  | ≤6500Kg | 供水压范围 | 1-4MPa |
| 机身地隙 |  | 约180mm | 需最小冷却水量 | 适量约90L/min |
| 装载形式 |  | 四齿星轮 | 星轮转速 | 约33r/min |
| 运输机形式 |  | 边双链刮板式 | 运输机链速 | 约61m/min |
| 油泵电机功率 |  | ≧110 kW | 装载能力 | ≥3.5 m3/min |
| 履带宽度 |  | ≥520mm | 对底板比压 | ≤0.16MPa |
| 液压泵 |  | ＞190+145ml/r | 油箱容积 | ≥600L |
| 支护力 |  | ≧20KN | 适合巷道尺寸 | 巷高：2.4-4m |
|  |  |  |  | 巷宽：3.2-5m |
| 支护面积（收回） |  | 1.6m宽×2m长 | 支护面积（展开） | 3m宽×3m长（展开） |

EBZ200A型悬臂式掘进机主要配置

| 项目 | 主要配置 |
| --- | --- |
| 液压系统 | 极低空载损耗系统 |
| 截割电机 | 抚顺煤矿电机厂 |
| 泵站电机 | 西北骏马 |
| 主泵 | 丹佛斯 |
| 控制阀 | 知名品牌负载敏感多路阀(锻造不锈钢阀体)（诺玛） |
| 平衡阀 | 伊顿(锻造不锈钢阀体) |
| 行走马达 | 力士乐 |
| 星轮马达 | 意大利Italgroup |
| 一运马达 | 意大利Italgroup |
| 主要轴承 | 知名品牌(FAG/SKF/NSK)进口 |
| 主要密封 | 格茨/派克等国际知名品牌 |
| 截割减速机 | 强化硬齿面、空载噪声小于75dB（A） |
| 主要紧固螺母 及螺栓型式 | 专利防松螺纹型、特殊防松型 |
| 回转支撑 | 国内知名品牌（山东招远） |
| 切割头 | 大惯量，耐磨齿座、截岩镐齿 |
| 行走部 | 整体履带板 |
| 核心控制单元 | 专用控制器 |
| 真空接触器 | 西门子 |
| 主控制电源 | 知名品牌 |
| 辅助继电器 | 德国万可 |
| 电流传感器 | 知名品牌（上海飞轩） |
| 按钮 | 知名品牌 |
| 铲板 | 高强度 |
| 回转台 | 高强度 |
| 本体 | 高强度 |
| 后支承 | 高强度 |
| 液压胶管 | 四层钢丝（青橡）承压大于31.5mpa |
| 截齿座、截齿套、截齿 | 截割硬岩（德国必特克） |
| 液压阀件 | 锻造阀体（不锈钢） |
| 二运电动滚筒 | 国内知名品牌（山东众城） |
| 液压系统 | 负载敏感系统 |

EBZ200A型悬臂式掘进机选择的配置：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外喷雾增压泵 | 1（台） | RTX70.200N |
| 2 | 自动润滑泵 | 1（台） | F6 |
| 3 | 第二运输机 | 1（部） | DZQ80/30/15 |
| 4 | 一运后喷雾装置 | 1（套） | 掘进机自带 |
| 5 | 机载临时支护 | 1（台） | ZLJ-21 |
| 6 | 除尘风机 | 1（台） | KCS-310D |

注：EBZ200A型悬臂式掘进机标准配套二运参数表：

| DZQ80/30/15第二运输机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
| 1 | 电滚筒电压 | V | 1140/660 v |
|  | 电滚筒功率 | kW | 15kW |
| 2 | 运输带带速 | m/s | 约1.6m/s |
|  | 运输带带宽 | mm | 800 mm |
| 3 | 最大输送能力 | t/h | 约300 |
| 4 | 长度 | mm | 17m |
| 5 | 机 重 | kg | 约4000kg |

五、工作面地质条件及井下条件：

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巷道设计高度 |  | m | 2.4～2.5 |  |
| 2 | 巷道设计宽度 |  | m | 3.2～4.2 |  |
| 3 | 巷道毛断面 |  | m2 | 约12 |  |
| 4 | 顶板岩性 |  | MPa | 砂岩60-80 |  |
| 5 | 底板岩性 |  | MPa | 泥岩或砂岩50-60 |  |
| 6 | 岩石硬度系数f |  |  | 一般5-6特殊地点≤8 |  |
| 7 | 巷道形状（拱形/矩形） |  |  | 矩形 |  |
| 8 | 岩石厚度 |  | m | 正常情况下截割底板岩石1.0-1.5 |  |
| 9 | 井下供水压力 |  | MPa | 3—5 |  |
| 10 | 水流量 |  | L/min | ≥90 |  |
| 11 | 冷却水PH值 |  |  | 6～8 |  |
| 12 | 供电电压 |  | V | 1.14KV | 按参数表 |
| 13 | 罐笼尺寸 | 长×宽×高 | m | 4.4×1.30×2.0，最大6.5T |  |
|  |  | 承重量 | t |  |  |
| 14 | 巷道支护方式(是否有架棚、锚索) |  |  | 正常情况下采取锚网+索支护，过地质构造区域采取架棚复合支护。 |  |
| 15 | 掘进机下井方式 |  |  | 整体□分体□斜井□罐笼☑ |  |
| 16 | 掘进机发运方式 |  |  | 整机发运□ 局部拆解□ 全部拆解☑ 其他要求: |  |
| 17 | 矿方后配套运输配置参数 | 形式 |  | 三运皮带机☑ 标准轨轮式矿车□ 胶轮式矿车□ |  |
|  |  | 矿车外形尺寸 | m | 根据需要选用不同底盘 |  |

六、具体技术要求

（一）总体要求

1、掘进机集成了掘进、临时支护的功能，机载1个临时支护；

2、整机结构紧凑，空间利用率高。能够实现安全、快速、高效的掘进、支护一体化；

3、超前支护装置安装在掘进机机身上方，适应矮、窄巷道；

4、整机先导和遥控控制，预留自动化接口。

（二）截割部：

1、截割头形状：圆锥台形。

2、截割头喷雾形式：内、外喷雾。

3、截割头形式：纵轴式（电动机驱动）

4、截割电机：隔爆水冷，H级绝缘，防护等级：IP55，200kW。

（三）铲板部：

1、铲板表面和铲板上溜槽耐磨部位需使用耐磨板材，拆装方便。

2、装载形式：四齿星轮式。

3、装载能力：≥3.5m³/min。

4、铲板宽度：≤2.8 m。

（四）第一运输机：

1、形式：边双链刮板式，刮板链采用高破断力型高等级圆环链，满足掘进装载强度。

2、溜槽尺寸：不得超过最大不可拆卸尺寸及重量，溜槽易磨损部位采用高强度耐磨板。

3、张紧形式：液压张紧。

（五）行走装置：

1、履带宽度：≥520mm，履带板采用优质合金钢整体铸造。

2、制动方式：带制动器。

3、行走减速机：力士乐减速机2台。

（六）液压系统：

1、系统额定压力： ≤ 25MPa。

2、主泵：（柱塞变量泵）：大功率大排量力士乐或丹弗斯

3、油泵电机：≥110KW，H绝缘级，风冷式。

4、有效容量：≥600L。

5、液压胶管可承受压力：大于31.5MPa知名品牌。

6、冷却方式：板翅式水冷却器。

（七）水系统：

1、井下水压：配有减压阀和加压泵。

2、喷雾除尘：改进内、外喷雾系统结构，实现内喷雾稳定可靠，内喷雾水压≥2MPa，外喷雾≥4MPa，即使漏水情况下水流不得进入悬臂轴承腔损坏悬臂，当冷却水源温度为30℃-35℃时，能满足设备整机的冷却要求 。

（八）电器部分：

1、额定电压及频率：AC1140V，50Hz,隔爆兼本安型，

2、额定功率：≥325kW。

3、保护和显示：显示故障自诊断主记忆功能，软件终生免费升级，主机加装甲烷断电仪，额定电压12V，具有甲烷超限报警，瓦斯监控系统联动控制、断电功能，设有启动、倒车报警功能，紧急切断和闭锁装置，具有压力、油温、油位显示等保护功能，装有专用工具开、闭的电气控制开关，窗口显示中文。

4、电气元件增加抗震措施。

（九）第二运输机：煤矿用带式转载机

1、长度17m

2、输送带：宽度800mm

3、输送能力：300t/h

4、驱动装置：φ500mm电滚筒，功率15kW，电压660/1140V

（十） 机载临时支护要求：

1、适应巷道断面暂定为为矩形；

2、初撑力为：≥20kN；

3、支护阻力：≥20kN；

4、支护面积为：＞1.6m×2m（按矿方实际要求定制）；

5、打开高度：≤2.4m；

6、支护时超出截割头距离：≥1m；

7、临时支护长度和宽度按实际要求定制：

（十一）KCS-310D 矿用湿式除尘器

额定处理风量(m3/min)：         310

适应巷道断面(㎡)：            ≤12

总粉尘除尘效率(%)：           ≥99

呼吸性粉尘除尘效率(%)：       ≥90

供电电压(V)：                 660/1140

额定功率(kW):                 30

外形尺寸（mm）：              3200×960×1000（体积可减小）

整机重量（kg）：               750

适用于含甲烷和煤尘一一性气体的煤矿井下

七、其它要求

1、供水系统配备水过滤器及减压阀，最大耐压8MPa，外喷雾压力≥5MPa。改进内、外喷雾系统结构，提升其稳定、可靠性，内喷雾水压≥2MPa，即使漏水情况下水流不得入悬臂轴承腔损坏悬臂，当冷却水源温度为30℃-35℃时，能满足设备整机的冷却要求。

2、综掘机本身具有机械甲烷断电闭锁功能，其断电范围、断电点、断电时间满足2022版《煤矿安全规程》的要求，在甲烷断电闭锁时需能够实现整机（包括照明灯）断电。配备甲烷断电仪和语音报警系统，在油泵启动时语音提示报警。

3、各种机械、电气安全闭锁装置齐全可靠，模块化设计，操作箱具有动态显示故障自诊断及记忆功能。

4、操作台维修空间内多路阀及管路布置合理，方便维修。

5、铲板马达直接驱动星轮。

6、第一运输机溜槽耐磨部位使用高强度耐磨钢板或以上强度材料。

7、综掘机设有起动报警装置和前后照明灯，机载照明灯亮度必须满足安全生产需要，具有很好的防潮性和抗震性。

8、综掘机设有制动系统。

9、截割机构和装载机构设有过载保护装置。

10、液压系统设吸油、回油、高压等过滤装置。

11、配备五回路电控箱。油泵电机和截割电机、二运电机之间起、停顺序在电控系统中有闭锁装置。

12、电控系统采用专用控制器，设紧急切断和闭锁装置，在司机座位另一侧装有紧急停止按钮。

13、司机座椅选用不锈钢材料。

14、减速器齿轮全部选用军工齿轮材料。

15、销轴全部采用优质合金钢。

16、主要紧固螺母及螺栓型式：特殊防松型。

17、除本机配套截齿外，再配备一套原装掘进机专用截齿。

18、矿用防爆型设备必须提供设备整机的煤安标志证，设备中所有需要煤安标志证的部件，必须具有有效的煤安标志证，设计防爆的电气部件，必须具有国家防爆检验部门颁发的“防爆检验合格证”、生产许可证以及出厂合格证。

八、附件要求

1、附带设备原值3%的随机配件，配件明细由使用单位根据实际要求提出。解体整机配件价格不超过整机价格1.1倍,并提供价格构成明细清单，配件明细应与图册顺序相一致。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而确实是供方供货范围中应该有的，均应由供方负责将所缺的设备、专用工具、备品备件、技术资料等补上，且矿方不承担由此发生的费用。

2、免费提供1套专用工具（包括扭矩扳手、梅花扳手、套筒组件、内外卡钳、高压黄油枪、重型套筒、履带安装专用套筒等）。

3、装配图通用件螺栓、轴承等要标注规格型号、外形尺寸等。

4、外协支护和除尘厂家要服务到位、及时。

5、不可设置自动锁机功能。

九、设备需配备技术资料数目

1、图册              5份

2、电路、液压原理图  5份

3、使用说明书        5本

4、出厂试验报告      3份

5、产品合格证       5份

6、防爆合格证       5份

7、煤安标志         5份（煤安标志证必须在复印件上盖生产厂家的单位红章）

8、配件目录及价格表3份

9、说明书及其他相关证件电子版各1份

10、设备在使用过程中如需其他资料供方应及时配合提供。

十、产品验收

1.制造商的检验部门在制造过程中和完工后，对所供设备进行各项具体的检验和试验，并提出检验（试验）报告，对报告的准确性和完整性负责，以备矿方查验。

2.法定或授权的检验机构，在对设备进行监督检验，符合有关国家质量标准后，出具的产品质量证明书，检验记录和质量说明书应随设备提交给矿方。

3.在设备出厂调试时，应通知矿方进行设备现场验收及技术培训，设备到矿后由供方派员现场指导安装调试，直至设备正常运行。供方应为矿方进行上述检查提供便利条件，其费用由供方负担。

4.当满足下列条件时，矿方确认验收合格，并签署验收合格证明：①制造商已提供合同约定的全部设备及完整的技术文件；②设备符合规格书的规定，性能技术参数满足要求；③设备试运行中出现的所有缺陷已经改正至符合要求。

十一、售后服务和质量保证

1、供方负责免费将采购掘进机（全套）运送到矿方，并负责将货物卸到矿方指定的地点（矿方有要求供方无偿延期保管的权利）。

2、供方免费进行使用和日常维护的培训。设备到货安装期间，供方派技术人员到现场指导安装、调试，并负责向需方无偿培训操作、维修人员。

3、质量三包，整机包括配套件的质保期为一年。

4、设备质保期从投入使用之日起，一年内出现质量问题(含验收时不能发现的)，由供货方负责免费维修或更换，出现质量问题并给需方生产造成一定影响的，供方根据合同约定承担相应的经济损失。

5、接到矿方报修电话，要求2小时内予以答复，12小时内赶到用户现场进行处理故障。

6、 供货后签订技术协议，具体技术细节以技术协议为准。

十二、到货日期及地点

1、到货日期：要求自合同签订之日起75天。

2、到货地点：微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿，供货方负责送货及费用。

3、其他未尽事宜，甲、乙（采购、供货方）双方随时协商解决。                           4、应标单位接到公告后2日内需来我矿了解现场详细实况，以便共同协商设计方案。