山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿

矿用工作面及顺槽皮带通信控制系统

技

术

规

格

书

2023年3月

- 欢城煤矿工作面通信控制系统技术要求

一、设备名称及数量：

工作面通信控制系统  2套

# 二、使用环境

1、环境温度：-10℃～＋45℃；

2、平均相对湿度：不大于 95%（＋25℃）；

3、大气压力：80kPa～106kPa；

4、无显著振动和冲击的场合；

5、煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的混合。

三、设计标准

产品符合下列标准或国际上所接受的不低于下述标准的标准：

- 1、《煤矿安全规程》(2022版)；

- 2、GB3836.1-2010《爆炸性环境 第一部分：设备 通用要求》；

- 3、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第二部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》；

- 4、GB3836.4-2010《爆炸性环境 第四部分：由本质安全型“i”保护的设备》；

- 5、MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》；

- 6、GB14784-2013《 带式输送机安全规范》；

- 7、MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》；

- 8、MT824--1999《煤矿机采工作面通信、控制装置》；

- 9、MT818.14-1999《煤矿用阻燃电缆第三单元：煤矿用阻燃通信电缆》；

- 10、DB37/T 4193-2020煤矿在用带式输送机安全检测检验规范、

- 11、NB/T 10048-2018煤矿在用滚筒驱动带式输送机安全运行规范

- 12、GB/T386-2011《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定标准》

- 13、MT/T661-2011煤矿井下用电气设备通用技术条件；等规范的有关要求。另外尚应符合本技术规格书中所列出的各具体技术指标和要求，供方可以采用高于或相当于上述国家标准。

# 四、通信控制系统主要设备

- 1、控制箱（本质安全型；防护等级IP54）

- （1）主控部分为嵌入式计算机，彩色液晶屏动画、图形、汉字显示。

- （2）主控器箱内输出30路，输入26路；沿线每个分站具有输出10路，输入12路。

- （3）单沿线控制、通讯距离最大4公里；

- （4）具有系统自检、故障语言报警和位置显示功能。

- （5）具有强制闭锁、报警和位置显示功能。

- 2、电源箱（隔爆兼本质安全型）

- （1）输入：AC660V/AC127V（＋10%～－25%）；160W

- （2）输出：1×DC24V（450mA）；2×DC18V（1A）；2×DC12V（1.3A）；

- 3、扩音电话（本质安全型；防护等级IP54）

- （1）工作电压： DC18V（＋10%～－25%），工作电流≤35mA。

- （2）电池充电电流：15mA、25mA、35mA共三个档位；电池容量：1300mAh。

- （3）失真度：不大于8% 。

- （4）声强100dB以上（双向放音）。

- 扩音电话（具有远程启停功能；本质安全型；防护等级IP54）

- 工作电压： DC18V，工作电流≤35mA。

- 远程启停功能：可在转载机头和刮板机头就地启停设备。

- 闭锁方式：手动闭锁。

- 解锁方式：手动解锁。

- 多功能终端（本质安全型；防护等级IP54）

- （1）额定工作电压：18V。

- （2）额定工作电流≤15mA。

- （3）接收、发送系统通讯信息。

- 五、装置功能

- 1台主机可同时控制多条皮带，节省用户投资；

- 标准胶带输送机（限矩型、调速型、变频型）控制采用现场组态方式，可以完成胶带机保护的快速部署、调试；对于复杂的非标胶带机可以通过现场可编程的控制方式进行功能定制

- 可以控制转载机和刮板运输机；

- 可以控制工作面乳化液泵站和喷雾泵站；

- 主机可实现对皮带沿线电源的监控和显示，包括电源的电流值、机尾的终端电压值以及沿线每台闭锁开关、扩音电话处的电压值；

- 通过程控电话模块实现皮带沿线和工作面对地面调度室双向通话。

- 可以实现对限矩型、调速型、变频型带式输送机的控制与保护；

- 实现皮带机的保护与控制，可实现闭锁、打滑、超温、烟雾、跑偏、纵撕、堆煤的保护，保护动作时，系统沿线可播报具体故障的信息，保护可以设置为报警不停车和报警停车两种保护级别；

- 实现动力中心、三机、煤机、泵站等设备的控制与保护；

- 具有前后刮板机机头、机尾、转载机、各皮带机头就地启停控制功能，前后运输机机尾可停止闭锁功能。

- 具有皮带机头、转载机头处自动控制喷雾。

- 皮带启停时，具有开车语音预警和停车语音预警功能，语音报警次数可设置；

- 实现对上级皮带的连锁输入和对下级皮带的连锁输出，连锁输出可以在沿线电话中直接输出；

- 主机可以实现对皮带沿线电源的监控，包括电源的电流和机尾的终端电压；

- 沿线采用双总线控制，具备冗余通信功能，一路总线故障，不影响系统运行；

- 沿线每台扩音电话或闭锁开关均能接入跑偏、纵撕等传感器的干接点信号，并均能提供用于联锁的干接点输出信号；

- 语音报警：具有完善的语音报警功能，能够对单个设备的启停、沿线设备动作及故障状态、故障名称及故障位置、各种传感器接入故障等信息进行语音报警及提示。

- 全装置快速插接连接，采用镀金快速接插件连接，连接部位加装电缆固定装置，防护等级达到IP67以上，通过一根铠装电缆将系统音频、闭锁、拉线急停、数字通讯、系统供电融为一体；

- 沿线采用不锈钢铠装接插拉力电缆方式实现拉绳闭锁功能；

- 设备具有运行状态、沿线电缆状态、沿线电话状态、控制器自检信息及其它连锁设备运行状态等显示功能；

- 闭锁：按下闭锁后， 强制切断控制输出，主控器以汉字和彩色图形的方式显示闭锁位置，沿线播报闭锁位置的语音预警，响应时间不大于0.1秒；

- 线路状态检测：检测输入线路的短路和断路；

- 统计：可对装置控制的主要设备的开机时间、开机率等进行统计；

- 历史记录：可对装置的报警信息、故障信息进行历史记录，方便后续问题查找，历史故障条数不低于1000条；

- 全装置沿线统一安全回路，主机可以检测并显示安全回路、音频线、电源线、数据线等断开的位置，安全回路可以直接硬件断开主控机的输出；

- 沿线设备类型（闭锁、扩音电话或其它设备）应能自动识别，地址顺序由主控器进行自动分配，无需进行人工配置或设置地址；

- 屏幕显示: 本安彩色液晶显示屏。显示：设备运行状态、沿线电缆状态、沿线电话状态、控制器自检信息、扩音电话电池的电量状态、其他连锁设备运行状态等；

- 工作方式

- 自动模式:通过主控机的启停旋钮直接控制皮带启停。

- 检修模式:通过主控机的启停旋钮直接控制皮带启停，连锁输入被屏蔽。

- 手动模式:通过主控机的启停旋钮控制皮带启停，电机返回和除急停闭锁外的传感器全部被屏蔽。

- 扬声器: 扩音电话壳体采用双腔室设计，扬声器内置；

六、系统功能

1、对于工作面运煤设备起停控制，具有逆煤流启动，顺煤流停车；

- 对于各种泵站的起停控制。

- 通话电话：采用半双工通信方式，清晰度高。

- 闭锁功能：具备实现设备急停功能,并显示急停位置。

- 分布式控制：可分别单独设定成与闭锁联锁或与闭锁不联锁；不需从控制器另外布线，就可实现数据远程采集和远程控制。

- 电缆及接插件：采用双屏蔽双护套强拉力阻燃电缆，接插件外壳为精铸不锈钢，插头、插座采用“U”型销快速连接。

- 具备检测设备启停状态功能。

- 控制计算机对以上参数检测后，以图形、动画和汉字的形式显示设备启/停和各种保护传感器的动作情况，并用不同的颜色区分。

- 对于设备的起停、沿线闭锁及沿线故障、各种传感器保护和故障等具有语言报警提示功能，显示当时设备的状态。

- 显示设备启/停时间统计、故障自诊断。

# 七、工程施工验收及售后服务

1.安装调试前提供完备详细的图纸资料，主要包括：

⑴整套的电气原理图、接线图、总装图。

⑵设备安装、使用说明书。

⑶供货厂商补充的附加文件，包括图样、说明书等。

⑷所有产品必须提供产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆型设备须提供防爆合格证并有生产厂家的红章（较小的外协件可只盖本系统供货厂家红章，但要提前向矿方提供清单）、产品合格证，出厂检验报告，纳入国家工业产品生产许可目录的还要提供目录清单。纳入国家工业产品生产许可目录的还要提供目录清单，纳入及3C强制认证的必须提供3C认证证书。

⑸各项资料之间、资料与实物之间必须一致。

⑹交货时，安装操作维护说明书、技术文件、图纸、备件手册，必须有供货厂家技术主管的签字及技术主管部门的红章使用说明等，设备纸质版的不少于4套，电子版的1套，备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于矿方维护和采购备件。

2.设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，造成质量问题，由供货方负责处理，费用由供货方负责承担。

3.现场服务在服务期间,要指导监督用户的有关人员严格地按照操作、维修和保养制度来进行正常的使用和保养, 要向用户的有关人员详细讲解故障的产生原因和排除方法。

4.随机的线缆，根据煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）的要求，在使用前须根据GB/T386-2011《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定标准》进行检测检验，检验所用线缆及费用一律由本次招标产品的供货方负责。

5、随机附件、易损件、备品备件、专用工具及供应方式等必须在说明书上标注清楚、完整，并有上述材料的价格详单。

八、售后与质量保证

1.安装调试、验收：供货方免费指导安装、调试（现场来技术人员必须按矿方要求时间施工）。设备验收以双方合同及协议中约定的验收范围、内容、标准等各方面要求为验收标准，验收通过后矿方签字确认。

2.质保期限：质保期为为安装调试通过合格验收，出具验收报告之日起一个日历年（特殊情况应另外说明）。设备质量保证期内，凡由于设备本身原因（超出设备本身使用寿命除外）而出现的自然损坏，乙方应负责免费更换或维修，保证设备的正常运行,并承担更换或维修中的一切费用。

3. 提供24小时热线服务，完善、快速的售后响应机制，在设备发生故障时,厂家确保在接到通知24小时内赶到现场解决问题提供的技术支持服务包括电话支持、远程网络、现场技术支持服务。电话支持、远程网络服务响应时间为4小时。如果现场出现紧急事故时，公司确保在接到通知以最快方式抵达现场解决问题。

4.厂家免费向矿方提供操作和维修培训，保证操作人员和维护人员熟练掌握设备性能,并能够独立操作设备。必须和矿方提供PLC软件和授权，程序向矿方公开。

5.供货方按合同价提供3%的配件（双方商议后定）。配件详单经双方协商确认后，纳入设备招标中，随设备一起供货。

6.软件质量保证：供货方五年内负责应用软件的免费升级。

在质保期过后，对产品进行保修时，只收取成本费。

- 九、包装、运输

- 1.包装：提供满足铁路、公路运输的包装。

2.运输：运输和装卸时必须严格遵守包装箱上标志的规定以及国家运输标准的有关规定。

## 3、供货日期：到货日期要求2023年5月31日前。

本技术要求未尽事宜供、需双方共同协商解决。

欢城煤矿联系方式：黄秀才  3505378332   丁行增   13953768338

朱长善  13963798969   於德通   18253706390