欢城煤矿智能充电灯架技术要求

- 设备使用环境

海拔高度：小于1200m；

工作面环境温度：0～+35℃

地面环境温度：-30～+40℃

工作面相对湿度：≤75%。

二、供货范围

| 序号 | 设备名称 |  | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿 灯 架 配 置 | 架体 | 100位双面五层优质冷轧钢板2250*600*1900 | 1 |  |  | 主体1.5mm框架1.2mm |
|  |  | 彩色液晶屏 | 3.5吋 | 100 |  |  | 含通讯线 |
|  |  | 数据采集板 | 美国科锐芯片 | 100 |  |  | 含连接线、通讯线 |
|  |  | 高精度数据处理及控制板 | 可进局域网（美国科锐芯片） | 1 |  |  | 含连接线、通讯线、拨码器 |
|  |  | 电磁锁 | 贝壳型，集中供电，可接外接电源 | 100 |  |  | 含通讯线、连接线及箱内LED照明板 |
|  |  | 电磁锁钥匙 | 卡片式,带密码，一卡通 | 100 |  |  |  |
|  |  | 双面LED显示屏 | Ｐ５，单色，带控制器2250*170 | 2 |  |  | 含通讯线连接线 |
|  |  | LED显示屏驱动电源 | AC/DC-5V40A | 1 |  |  | 台湾元器件 |
|  |  | 开关电源 | AC/DC-6V50A | 2 |  |  | 台湾 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 主要技术参数

- 智能型锂电矿灯充电架

兼容 自救器（外形尺寸：长 125mm×宽85mm×高175mm）。

输入电压：AC 220V  50Hz （200～240V可正常工作）

功率：600W

充电灯位：100个

每灯位均有3.5吋彩色液晶屏显示矿工照片及矿灯充电状态。

- 管理计算机

主机配置:  英特尔主板; CPU2.8hz;内存:4G;硬盘：固态128

显 示 器:  21吋

打 印 机:  激光打印机，惠普104。

注：也可以按用户要求配置。

四、柜式智能充电架的尺寸及箱体的技术配置

1、充电架数量为8架，每台充电架可满足100盏矿灯同时充电要求及自救器（45分钟）的存放。

2、封闭柜式结构，架体采用优质冷轧钢板,表面进行喷塑防腐处理。架体尺寸2250*600* 1900mm；矿灯与自救器同时存放空间尺寸为深240 *宽200*高 270 mm，箱体同时放置矿灯和自救器。

3、充电架适用于锂电池矿灯充电，具有分路管理模式，当一路供电系统出现故障时，不影响其它矿灯正常充电。

4、矿灯、自救器存放方式为单格柜式，矿灯充电方式为挂钩式。

5、充电架充电系统采用开关电源，效率高、噪音低、宽电压设计，具有短路、过压、过流、过载和温度保护等功能。

6、充电架交流输入电压：220V 50Hz，直流输出电压6±0.5V。

7、内置充电保护电路，充电架直流输出电压采用数字显示功能更直观。

8、每个灯位的锁位采用磁码锁，每只锁对应一把钥匙，灯房管理员配备万能磁码钥匙，可随时打开每个灯位锁，同时当某一灯位的钥匙丢失，灯房管理员可随时另外配制，原来的钥匙不能继续使用。该磁码钥匙均设置密码，有效防止重新配制钥匙而造成的不必要的损失。（注：磁码锁钥匙配制我公司可提供技术指导并培训。）

9、磁码锁采用集中供电。开锁方式：管理卡或员工卡开锁，电脑开锁。

10、磁码锁还具有虹膜开锁功能，配备相应的虹膜考勤机。

11、磁码锁具有一卡通功能。（只需提供相应锁具采用的技术协议）

12、每台充电架上方安装（双面）LED显示屏（尺寸：长2250*高170），显示内容为矿灯实时状态信息和安全标语、欢迎词等信息，安全标语等信息可任意设置。

13、本充电架还可以安装USB接口（根据用户需求），提供5V供电。可以给防爆电话，手机，便携仪（只要该仪器带有USB接口并提供相应数据线）等充电。

14、本充电架还可以根据用户需求安装数据接收仪，当停电时可保存3-5天的有关数据。

15、该系统软件支持局域网，可开放数据接口，接入煤矿数据平台。并且可以研制煤矿提出的和矿灯充电架及相关数据平台有关的相应软件的开发和应用。

五、软件技术内容

监控软件实时采集智能充电模块的充电容量以及充电状态数据，将各个信息实时数据存储在计算机中。操作人员可方便操作对每个矿灯的状态查询，包括充电时间、是否在线、是否报废、持有人是谁等等。操作人员也可以对每个入矿人员进行统计查询，做到多点、多方位的统计，并可以用报表格式打印输出。

1、矿灯状态检测与显示

实时监测矿灯房所有矿灯的有关状态数据，判定每只矿灯挂入和取出时间（即矿工上井和下井时间）。

2、矿灯充电次数累计统计

对每只矿灯充电次数进行累记统计，根据实际充电次数与规定充电次数之差，判定该矿灯的剩余充电次数，以便有关人员及时采购或更换矿灯，在矿灯统计表中显示。

3、矿灯故障诊断与告警

根据采集的矿灯有关数据，上位工控计算机可判断各矿灯充电是否正常，可对矿灯使用超时报警及显示；

4、考勤管理

可在某时间段内统计某工种矿工的出勤情况，也可在某时间段内统计某工段矿工出勤情况，也可在某个时间段内统计某个矿工出勤情况。

5、矿灯管理

可对矿灯有关信息录入、删除、修改与查询，也可将不同矿灯生产企业的产品信息录入、删除、修改与查询，通过查询有关记录对比各生产企业产品的优缺点，以便于产品选型。

6、员工档案管理

可按工种、工段和职务等对所有员工的有关信息录入、删除、修改和查询。

7、查询统计及报表打印

可查询与统计员工档案管理和考勤管理的所有信息，需要时可打印报表。能够准确记录矿灯开始充电时间及取走时间；对超时不还的矿灯具有报警提示。能够通过多种方式进行相关数据的查询：包括任意时段、姓名等，并能够以报表形式导出或打印。

8、矿工信息管理

能够以友好的界面提供充电柜内的任意充电位的详细信息，即把充电位编号、矿灯与矿工姓名、单位、年龄、工种、职务、联系方式等相关个人信息关联起来，做到人与灯位(灯和自救器)相一致；

9、分配权限及数据修改功能

不同部门的管理人员可根据不同的权限对该系统使用与管理。具有不同管理权限的人员只能够进行相应权限内的操作。

具备自动加密功能，管理人员可根据需要随时增加、修改、删除矿灯、矿工、充电架的信息，以满足需要。

10、本系统软件支持用户局域网。