DSJ80/40/2×40带式输送机高强度机尾及转载总承

技

术

要

求

DSJ/80/40/2×40带式输送机高强度机尾及转载总承技术要求

一、可伸缩带式输送机高强度机尾技术参数

  - 型号：DSJ/80/40/2×40高强度机尾部一套（含转载总承）

  - 型式：长滑靴落地式

  - 长度：20m

  - 带宽：B=800mm

  - 轨距：1100mm

二、主要配置的选型及技术要求

2.1 机尾滚筒：φ400*950  阻燃橡胶面 SKF轴承3520。

2.2缓冲托辊：φ120*280  阻燃聚氨酯胶面 40组。

2.3下平托辊：φ108*950  加长轴头可调节胶带跑偏。

2.4防偏挡棍：φ89*275   每节8组（不低于20#槽钢）。

2.6导    轨：长导轨14件，短导轨2件，18#工字钢12mm钢板加强。

2.7机尾滚筒护罩：钢板不低于8mm。

2.8 电缆槽：7节，钢板不低于6mm，可左右安装，保证“O”型电缆槽来回行走。

2.9转载总承最后两节，一节放置电缆（加工电缆架不少于10#方钢），一节放置工具箱及过桥。

3.0机尾滚筒及φ200托带滚筒可自动加油。

3.1犁式聚氨酯清扫器2套。

3.2机尾滚筒集泥槽配置聚氨酯刀片，不伤害滚筒胶面，并方便集泥排泥。

三、遵守的主要现行标准及规范：

GB10595-89               《带式输送机技术条件》

MT820-2006               《煤矿井下用带式输送机技术条件》

MT821-2006               《煤矿井下用带式输送机托辊技术条件》

MT/T467-1996             《煤矿用带式输送机设计计算》

GB14784-93               《带式输送机安全规范》

GB987-1991               《带式输送机基本参数与尺寸》

GB988-1991               《带式输送机滚筒基本参数与尺寸》

GB990-1991               《带式输送机托辊基本参数与尺寸》

GB/T13792-92             《带式输送机托辊用电焊钢管》

MT73-92                  《煤矿用带式输送机托辊尺寸系列》

MT400-1995               《煤矿用带式输送机滚筒尺寸系列》

MT/T653-1997             《煤矿用带式输送机托辊组布置主要尺寸》

四、其它要求

1、提供电子版本安装图纸一份；说明书、图纸、煤安证等证件3份。

2、设备保质期一年，保质期内设备出现所有制造质量问题，乙方保证4小时内到达甲方现场提供服务。