爬车机技术要求

一、爬车机技术参数：

1、爬高：H=2600mm；

2、坡度：11.32°

3、爬车方式：矿车车轴；

4、钢轨类型：22Kg/m轻轨；

5、适用矿车种类：600轨距一吨标准矿车;

二、爬车机组成部分：

1、驱动部分：

（1）防爆电机YE3-132M2-2   5.5KW    1台

（2）减速机型号：MC3PLSF03，速比31.5    1台

（3）低速端蛇形簧联轴器1080T    1套

（4）高速端采用铝硅合金皮带轮ZL104    2套

2、传动机架：

（1）滑移轨道装置  槽钢140×58×6  2件

（2）头部盖板    1套

（3）斜滑动轴承INKGE80-UK-2RS   2套

（4）斜铁、压板、垫板均采用Q460材质

（5）传动支架Q460     1套（右侧式）

（6）导轨支架Q460   1套

（7）导轮装置  1套（含导轮支架、轴、链轮、导轨支架、垫板、压板、斜滑动轴承INKGE80-UK-2RS 等 ）

（8）主横梁 13套（包含外支架、逆止爪、内支架、导轮支架、主梁、聚氨酯胶套等）

（9）钢轨 1套  护轨1套   导轨1套

（10）爬车爪10套

（11）圆环链，连接环    1套材质采用20MnV

（12）导出端导轨   1套材质25MnK

（13）导入端导轨   1套材质25MnK

（14）尾轮装置     1套（含尾部横梁 、支架、链轮、斜滑动轴承INKGE80-UK-2RS等）