山东省微山湖矿业集团有限公司

崔庄煤矿电液控支架技术规格书

微山湖矿业集团有限公司崔庄煤矿

2023年8月

目  录

1.投标人供货范围	1

2. ZF4200/17/36D型四柱低位放顶煤中部支架性能参数及配置	2

2.1 ZF4200/17/36D型中部液压支架总体参数（参考）	2

2.2 ZF4200/17/36D型中部液压支架立柱千斤顶技术参数	3

2.3 ZF4200/17/36D型中部液压支架结构特征	5

3. ZFG4800/18/36D型过渡液压支架性能参数及配置	6

3.1 ZFG4800/18/36D型过渡液压支架总体参数（参考）	6

3.2 ZFG4800/18/36D型过渡液压支架液压缸规格	7

3.3 ZFG4800/18/36D型过渡液压支架结构特征	9

4.ZQL2×3200/20/40型机巷超前支架性能参数及配置	9

4.1 机巷超前支架总体参数（参考）	9

4.2 机巷超前支架液压缸规格	10

4.3 机巷超前支架结构特点	11

5.ZQL2×3200/20/40型风巷超前支架性能参数及配置	12

5.1 风巷超前支架总体参数（参考）	12

5.2 风巷超前支架液压缸规格	13

5.3 风巷超前支架结构特点	14

6.支架液压配置	15

7.其他技术要求：	16

8.支架主要选材及配置	16

9.液压支架设计制造标准	17

10.售后技术服务及相关执行标准	17

11.其他	18

本次招标的ZF4200/17/36D型液压支架、ZQL2×3200/20/40D型两巷超前支架，中标方提供的设备、系统必须符合国家、行业最新相关要求、规范，具备正规企业生产资质证明材料，产品应符合国家行业标准,并保证符合《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规﹝2021﹞29号）智能化建设内容中相关规定要求及《煤矿安全规程》（2022年版）规定中的要求。并且为保证电液控系统能顺利接入工作面智能化系统，液压支架电液主阀、支架自动反冲洗过滤器及推移千斤顶内置的位移传感器，均由智能化系统中标厂家提供，液压支架要预留安装位置及安装主阀、控制器的支架。同时，液压支架必须与矿方以下设备进行配套：

1、采煤机 MG300/700-WDK

2、前部刮板机 SGZ730/400

3.、转载机 SZZ730/132

本技术规格书提出的范围是基本要求，并未对全部技术细节做出规定，也未充分引述有关规范和条文。中标方保证提供符合本技术规范的相关国际、国内工业标准的优质产品及相关服务。中标方必须执行本技术规格书所列标准(但不限于)。中标方在设备详细设计、制造、运输和指导安装过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版标准。本技术要求所引用的标准若与中标方、矿方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行，同时在标书上予以说明。

要求中标厂家能够利用矿方原有的光纤网络将此套设备系统接入到现有综合自动化平台中，设备提供485及以太网接口与上位机实时通讯，具备第三方协同控制接口并且免费无条件开放。

# 1.投标人供货范围

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZF4200/17/36D中部液压支架 | 架 | 95 |  |
| 2 | ZFG4800/18/36D过渡液压支架 | 架 | 5 |  |
| 3 | ZQL2×3200/20/40D型机巷超前支架 |  |  |  |
| 3.1 | ZQL2×3200/20/40D型前部机巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 3.2 | ZQL2×3200/20/40D型中部机巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 3.3 | ZQL2×3200/20/40D型后部机巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 4 | ZQL2×3200/20/40D型风巷超前支架 |  |  |  |
| 4.1 | ZQL2×3200/20/40D型前部风巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 4.2 | ZQL2×3200/20/40D型中部风巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 4.3 | ZQL2×3200/20/40D型后部风巷超前支架 | 组 | 1 | 两架一组 |
| 备注：1.最大不可拆卸件几何尺寸（长× 宽× 高）＜5000×2200×1200mm。2.最大不可拆卸重量＜6吨。 |  |  |  |  |

# ZF4200/17/36D型四柱低位放顶煤中部支架性能参数及配置

## 2.1 ZF4200/17/36D型中部液压支架总体参数（参考）

| 序号 | 项目 |  | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | 四柱支撑掩护式低位放顶煤 |  |  |
| 2 | 高度 | 最低～最高 | 1700～3600 | mm |  |
|  |  | 工作高度 | 2100～3400 | mm |  |
| 3 | 宽度 | 最小 | 1430 | mm |  |
|  |  | 最大 | 1600 | mm |  |
| 4 | 中心距 |  | 1500 | mm |  |
| 5 | 初撑力 |  | 3956 | kN | P=31.5MPa |
| 6 | 工作阻力 |  | 4200 | kN | P=33.4MPa |
| 7 | 平均支护强度 |  | 0.62 | MPa | f=0.2 |
| 8 | 对底板平均比压 |  | 1.7 | MPa | f=0.2 |
| 9 | 移架步距 |  | 630 | mm |  |
| 10 | 泵站压力 |  | 31.5 | MPa |  |
| 11 | 操作方式 |  | 电液控制 |  | 预留以太网接口 |
| 12 | 重量 |  | 17±0.2 | T |  |

## 2.2 ZF4200/17/36D型中部液压支架立柱千斤顶技术参数

| 序号 | 名称 | 项目 | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 数量 | 4 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 液压双伸缩 |  |  |
|  |  | 缸径 | Φ200/Φ140 | mm |  |
|  |  | 柱径 | Φ185/Φ130 | mm |  |
|  |  | 初撑力 | 989 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力 | 1050 | kN | P=33.4MPa |
| 2 | 前梁千斤顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ140/Φ105 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 484/212 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 160 | mm |  |
|  |  | 工作阻力 | 538 | kN | P=35MPa |
| 3 | 前梁侧推千斤顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ63/Φ45 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 98/48 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 75 | mm |  |
| 4 | 推移千斤顶 | 数量 | 1 | 根 | 内置传感器，通用数据接口 |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ160/Φ105 | mm |  |
|  |  | 推溜力/拉架力 | 360/633 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 700 | mm |  |
| 5 | 护帮千斤顶 | 数量 | 1 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ90 | mm |  |
| 6 | 伸缩梁千斤顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ80/Φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |
| 7 | 侧推千斤顶 | 数量 | 4 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 内注液 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ63/Φ45 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 98/48 | kN | P=31.5MPa |
| 8 | 尾梁千斤顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径 | Φ140 | mm |  |
|  |  | 杆径 | Φ105 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 485/212 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力 | 585 | kN | P=38MPa |
| 9 | 插板千斤顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ80/Φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 550 | mm |  |
| 10 | 后溜千斤顶 | 数量 | 1 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ70 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 368/253 | kN | P=31.5MPa |
| 11 | 抬底千斤顶 | 数量 | 1 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 内注液 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ90 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 386/186 | KN | P=31.5MPa |

## 2.3 ZF4200/17/36D型中部液压支架结构特征

1.ZF4200/17/36D型中部液压支架采用四柱支撑掩护式低位放顶煤型式。

2.在前梁尾端、顶梁前端合适位置（一处在前溜销排上前方，一处稍往后），设置两处高强度吊环，每处左右各一个 ，用来悬挂防炮崩板，防止过断层放炮崩坏支架阀组、立柱及管线等。

3.支架采用分体顶梁形式，铰接前梁带伸缩梁及一级护帮结构，以便于及时支护和防止煤壁片帮，伸缩梁行程700mm。

4.前梁、顶梁和掩护梁设置双侧活动侧护板，使用时一侧固定，一侧活动；前梁、顶梁侧护板由一片阀片控制，掩护梁侧护板由另一阀片控制；顶梁、掩护梁的穿螺纹接头的圆形开口孔应适当加大，防止侧护板油缸在工作有位移时碰坏螺纹接头；支架出厂时，活动侧护板方向按照面对煤壁右侧活动安装。

5.顶梁与掩梁铰接处设计为“屋檐”结构，并采用弧板搭接形式能有效防止漏矸和刮网，弧形板处钻三个直径22mm的孔，用来安设挡煤（矸）皮子，加强防漏。

6.为了提高支架的稳定性，主要销轴的孔轴设计理论配合间隙为1mm。

7.顶梁和掩护梁侧护板宽度保证在相邻两架高差200mm，邻架前移一个步距630mm的情况下，三角区密封完全，不漏矸。

8.底座采用整体刚性底座，分体底板，底座前端设置抬底机构。

9.后部运输机采用软连接实现前移，拉后溜连接头、拉后溜千斤顶、销轴、链环卡、由支架厂家提供，后运输机连接销轴由运输机厂家提供，圆环链矿方自备。

10.支架采用长推杆及倒装推移千斤顶组成推移机构，推移千斤顶行程为700mm，预置位移传感器（智能化中标厂家提供）。支架与运输机采用连接头、销轴连接；推移杆底板为一体式，后部不开裆，后面封堵板加高加厚，高强度焊接，提高使用寿命。

11.掩护梁、前后连杆及底座的连接方式为正四连杆机构。

12.支架前、后连杆采用前双后单结构形式。

13.放煤装置由尾梁及内含的插板组成；尾梁下摆时，插板与之联动收回，实现放顶煤工况。尾梁上摆，插板伸出时，关闭放煤口。

14.插板可单独伸缩，可以破碎大块煤。

15.护帮板≥700mm（可适度再加长），护帮板垂直时，下沿距离顶板高度差≥1000mm。

16.电液控主阀要选取在最佳操作的合适位置。

17.所有重量大于 60Kg 的结构件都设有起吊环或吊装孔等装置；千斤顶根据需要配置起吊环。

18.增加胶管卡，便于液压管路排列整齐。

19.尾梁部位、前梁部位间隙尽可能减小，防止漏煤。

20.支架颜色：结构件为天蓝色，立柱千斤顶、吊环为红色，推杆和连接头为黑色。

21.立柱千斤顶均采用激光熔覆工艺进行表面强化处理。

# ZFG4800/18/36D型过渡液压支架性能参数及配置

## 3.1 ZFG4800/18/36D型过渡液压支架总体参数（参考）

| 序号 | 项目 |  | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | 四柱支撑掩护式反四连杆放顶煤过渡支架 |  |  |
| 2 | 高度 | 最低～最高 | 1800～3600 | Mm |  |
|  |  | 工作高度 | 2200～3400 | Mm |  |
| 3 | 宽度 | 最小 | 1430 | Mm |  |
|  |  | 最大 | 1600 | Mm |  |
| 4 | 中心距 |  | 1500 | Mm |  |
| 5 | 初撑力 |  | 989 | kN | P=31.5MPa |
| 6 | 工作阻力 |  | 4800 | kN | P=38.2MPa |
| 7 | 平均支护强度 f=0.2 |  | ～0.7 | MPa |  |
| 8 | 对底板平均比压 f=0.2 |  | ～2.4 | MPa |  |
| 9 | 移架步距 |  | 630 | Mm |  |
| 10 | 泵站压力 |  | 31.5 | MPa |  |
| 11 | 操作方式 |  | 电液控制 |  | 全不锈钢阀件 |
| 12 | 支架重量 |  | 20.5±0.2 | 吨 |  |

## 3.2 ZFG4800/18/36D型过渡液压支架液压缸规格

| 序号 | 名称 | 项目 | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 数量 | 4 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 液压双伸缩 |  |  |
|  |  | 缸径 | Φ200/Φ140 | Mm |  |
|  |  | 柱径 | Φ185/Φ130 | Mm |  |
|  |  | 初撑力 | 989 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力 | 1200 | kN | P=38.2MPa |
| 2 | 前梁千斤顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ140/Φ105 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 485/212 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力 | 538 | kN | P=35MPa |
| 3 | 护帮千斤顶 | 数量 | 1 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ90 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 387/186 | kN | P=31.5MPa |
| 4 | 侧推千斤顶 | 数量 | 3 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 内注液 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ63/Φ45 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 98/48 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 170 | mm |  |
| 5 | 插板千斤顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ80/Φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |
| 6 | 推移千斤顶 | 数量 | 1 | 根 | 倒装 |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  | 内置传感器，通用数据接口 |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ160/Φ105 | Mm |  |
|  |  | 推溜力/拉架力 | 633/361 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 700 | mm |  |
| 7 | 拉后溜千斤 顶 | 数量 | 1 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ70 | Mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 368/253 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 700 | mm |  |
| 8 | 尾梁千斤顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ140/Φ105 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 485/212 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力 | 539 | kN | P=35MPa |
| 9 | 掩护梁立柱 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 液压单伸缩 |  |  |
|  |  | 缸径 | Φ180 | Mm |  |
|  |  | 柱径 | Φ160 | Mm |  |
|  |  | 初撑力 | 801 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力 | 972 | kN | P=38.2MPa |
| 10 | 抬底千斤顶 | 数量 | 1 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 内注液 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ90 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 387/186 | KN | P=31.5MPa |
| 11 | 伸缩梁千斤顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ80/Φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |
| 12 | 前梁 侧推千斤顶 | 数量 | 2 | 根 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ63/Φ45 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 98/48 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 75 | mm |  |

## 3.3 ZFG4800/18/36D型过渡液压支架结构特征

3.1支架采用四柱支撑掩护式反四连杆型式，两根掩护梁立柱支撑在掩护梁上，增大了机头、机尾后部维护空间。

3.2顶梁前端铰接前梁，前梁带伸缩梁和一级护帮。

3.3前梁带加宽双侧活动侧护板，使用时一侧固定，一侧活动。

3.4立柱千斤顶均采用激光熔覆工艺进行表面强化处理。

# 4.ZQL2×3200/20/40型机巷超前支架性能参数及配置

整套机巷超前支架由1组前部机巷超前支架和2组后部机巷超前支架共同组成，单组支架工作阻力2×3200kN，整套支架工作阻力3×2×3200kN。

## 4.1 机巷超前支架总体参数（参考）

| 序号 | 项目 |  | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | ZQL2×3200/20/40型 机巷超前支架 | 组 | 两架一组 |
| 2 | 高度 | 最低 | 2000 | mm |  |
|  |  | 最高 | 4000 | mm |  |
| 3 | 初撑力 |  | 3×2×2616 | kN | P=31.5MPa |
| 4 | 工作阻力 |  | 3×2×3200 | kN | P=38.5MPa |
| 5 | 平均支护强度 |  | 约0.25 | MPa | 按巷道支护面积计算 |
| 6 | 平均底座比压 |  | 约1.1 | MPa |  |
| 7 | 泵站压力 |  | 31.5 | MPa |  |
| 8 | 推移步距 |  | 700 | mm | 推移千斤顶行程900mm |
| 9 | 操作方式 |  | 电液控制 |  |  |

## 4.2 机巷超前支架液压缸规格

| 序号 | 名称 | 项目 | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 数量 | 4 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 双伸缩 |  |  |
|  |  | 缸径 | Φ230/Φ160 | mm |  |
|  |  | 柱径 | Φ220/Φ140 | mm |  |
|  |  | 初撑力 | 1308 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力 | 1600 | kN | P=38.5MPa |
| 2 | 推移 千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ230/Φ140 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 1308/824 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 900 | mm |  |
| 3 | 前梁千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 | （后组4根） |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ140/Φ105 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 484/212 | kN | P=31.5MPa |
| 4 | 顶梁连架千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ90 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 387/186 | kN | P=31.5MPa |
| 5 | 内侧帮千斤顶 | 数量 | 6 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ80/Φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |
| 6 | 外侧帮 千斤顶 | 数量 | 12 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ80/Φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |

## 4.3 机巷超前支架结构特点

4.3.1、机巷超前支架采用“两架一组，分体迈步”结构型式，能够满足巷道支护和设备维护要求，实现超前支护约19米，矿方现有端头超前支护约3米，满足超前支护不小于20米要求。

4.3.2、每组机巷超前支架由左右两架共同组成，能够适应左右工作面互换的需要。

4.3.3、每组机巷超前支架由前梁、顶梁、底座、上连杆、前后连杆、立柱、推移千斤顶等部件组成，上连杆、前后连杆和底座之间构成四连杆机构，保证支架的稳定性。

4.3.4、转载机布置于机巷超前支架两底座之间，直接坐于巷道底板上。前部机巷超前支架通过推移千斤顶和推移座与转载机相连，转载机自移后，推移千斤顶活塞杆收回，前部机巷超前支架前移。中部机巷超前支架通过推移千斤顶和连接头与前部机巷超前支架连接，前部机巷超前支架移架后，推移千斤顶活塞杆收回，后部机巷超前支架前移。

4.3.5、前部和中部运输巷超前支架顶梁前端设置铰接前梁，后部运输巷超前支架顶梁两端设置铰接前梁。

4.3.6、机巷超前支架顶梁两侧设置可翻转的侧帮板，对顶板进行防护并保证行人安全；内侧帮板可上挑5°，下摆25°；外侧帮板可上挑5°，下摆90°。前梁不带侧帮板。

4.3.7、机巷超前支架左右架顶梁之间配置与推移步距相适应的连架千斤顶，具有防倒、调直功能。

4.3.8、所有重量大于60Kg的结构件均设有起吊环或吊装孔等装置，千斤顶根据需要配置起吊环。

4.3.9、立柱千斤顶均采用激光熔覆工艺进行表面强化处理。

# 5.ZQL2×3200/20/40型风巷超前支架性能参数及配置

整套机巷超前支架由1组前部风巷超前支架、2组后部风巷超前支架共同组成，单组支架工作阻力2×3200kN，整套支架工作阻力3×2×3200kN。

## 5.1 风巷超前支架总体参数（参考）

| 序号 | 项目 |  | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式 |  | ZQL2×3200/20/40型 风巷超前支架 | 组 | 两架一组 |
| 2 | 高度 | 最低 | 2000 | mm |  |
|  |  | 最高 | 4000 | mm |  |
| 3 | 初撑力 |  | 3×2×2616 | kN | P=31.5MPa |
| 4 | 工作阻力 |  | 3×2×3200 | kN | P=38.5MPa |
| 5 | 平均支护强度 |  | 约0.24 | MPa | 按巷道支护面积计算 |
| 6 | 平均底座比压 |  | 约1.1 | MPa |  |
| 7 | 泵站压力 |  | 31.5 | MPa |  |
| 8 | 推移步距 |  | 700 | mm | 推移千斤顶行程900mm |
| 9 | 操作方式 |  | 电液控制 |  |  |

## 5.2 风巷超前支架液压缸规格

| 序号 | 名称 | 项目 | 内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 数量 | 4 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 双伸缩 |  |  |
|  |  | 缸径 | Φ230/Φ160 | mm |  |
|  |  | 柱径 | Φ220/Φ140 | mm |  |
|  |  | 初撑力 | 1308 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 工作阻力 | 1600 | kN | P=38.5MPa |
| 2 | 推移 千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ230/Φ140 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 1308/824 | kN | P=31.5MPa |
|  |  | 行程 | 900 | mm |  |
| 3 | 前梁 千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ140/Φ105 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 484/212 | kN | P=31.5MPa |
| 4 | 顶梁连架千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ90 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 387/186 | kN | P=31.5MPa |
| 5 | 底座连架千斤顶 | 数量 | 2 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ125/Φ90 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 387/186 | kN | P=31.5MPa |
| 6 | 内侧帮 千斤顶 | 数量 | 12 | 根/组 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ80/Φ60 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 158/69 | kN | P=31.5MPa |
| 7 | 伸缩梁 千斤顶 | 数量 | 4 | 根/套 |  |
|  |  | 型式 | 普通双作用 |  |  |
|  |  | 缸径/杆径 | Φ100/Φ70 | mm |  |
|  |  | 推力/拉力 | 247/126 | kN | P=31.5MPa |

## 5.3 风巷超前支架结构特点

5.3.1、风巷超前支架采用“两架一组，分体迈步”结构型式，能够满足巷道支护和设备维护要求，并实现超前支护约22米。

5.3.2、每组风巷超前支架均由左右两架共同组成，能够适应左右工作面互换的需要。

5.3.3、每组风巷超前支架由前梁、顶梁、底座、上连杆、前后连杆、立柱、推移千斤顶等部件组成，上连杆、前后连杆和底座之间构成四连杆机构，保证支架的稳定性。

5.3.4、前后部风巷超前支架之间由推移千斤顶和连接头连接，通过推移千斤顶活塞杆伸出或收回，实现风巷超前支架“前推后拉”式移架。

5.3.5、前部运输巷超前支架顶梁前端设置铰接前梁+伸缩梁，中部运输巷超前支架顶梁前端设置铰接前梁，后部运输巷超前支架顶梁前端设置铰接前梁，后部设置铰接前梁+伸缩梁。

5.3.6、风巷超前支架顶梁两侧设置可翻转的侧帮板，对顶板进行防护并保证行人安全；内侧帮板可上挑5°，下摆25°；外侧帮板可上挑5°，下摆90°。前梁不带侧帮板。

5.3.7、风巷超前支架左右架顶梁和底座之间均配置与推移步距相适应的连架千斤顶，具有防倒、调直功能。

5.3.8、底座前端设计为船头形式，以防止推移钻底，并适应巷道底板起伏变化。

5.3.9、所有重量大于60Kg的结构件均设有起吊环或吊装孔等装置，千斤顶根据需要配置起吊环。

5.3.9、立柱千斤顶均采用激光熔覆工艺进行表面强化处理。

# 6.支架液压配置

6.1.工作面支架液压系统主要由电磁先导电液控主阀（由智能化系统中标厂家提供，液压支架厂家预留安装位置及阀组支架）、立柱液控单向阀组、推移、护帮、前梁、尾梁、插板等千斤顶的双向锁或单向锁、安全阀、截止阀、过滤器（自动反冲洗过滤器）、回油断路阀及管路附件组成。

6.2.架间主进高压胶管：DN32G，主回高压胶管：DN38，喷雾胶管：DN25；架间胶管配备高压胶管保护套。

6.3超前架间主进液管采用DN25；主回液管采用DN25。

6.4机巷超前电液控液压支架主阀及控制器（由智能化系统中标厂家提供，液压支架厂家预留安装位置及阀组支架）、进回液安装在支架人行通道侧底座两端上各一组。

6.5风巷超前电液控液压支架主阀及控制器（由智能化系统中标厂家提供，液压支架厂家预留安装位置及阀组支架）、进回液安装支架底座前端人行通道侧。

6.6超前架架间主进回液接口为DN25，进回液三通及胶管等布置在顶梁侧面。

6.7为降低支架降、移、升循环时间，所有立柱、千斤顶动作的主阀采用 ≥200L/min 流量，从流量上保证了执行机构的运动速度。

6.8立柱控制阀组采用250L/min 安全阀，其余油缸安全阀为125L/min。

6.9液压系统进液配备球形截止阀、自动反冲洗过滤器（由智能化系统中标厂家提供，液压支架厂家预留安装位置及阀组支架），回液配备回液断路阀。中部支架架间主进液、主回液、喷雾采用弯管型式，材质不锈钢；过渡支架、超前架采用三通型式，材质不锈钢，表面镀军绿。

6.10中部支架、过渡支架前后端设置自动喷雾系统喷向煤壁和老塘侧进行喷雾降尘，前部喷雾装置与推移千斤顶拉架动作联动，后部喷雾装置与尾梁插板收回动作联动。

6.11所有接口均选用DN系列标准。

6.12中部架、过渡架立柱控制阀组和安全阀高度须适当提高，增加立柱控制阀组、安全阀防护罩。

6.13中间支架架间进回液弯管布置在支架前连杆正面，方便操作。

6.14压力表位置直接用弯头插在立柱控制阀下腔接口上。

6.15所有阀类采用不锈钢镀军绿工艺。

6.16液压胶管选用国内优质产品，管路辅件采用国产优质耐腐蚀管接头及辅件。

6.17高压胶管接头、管路接头（弯头、三通、直通、螺纹接头、插接头等）选用不锈钢材质，表面镀军绿；紧固件、管路用U型卡等选用不锈钢材质。

6.18所有立柱、千斤顶密封件，采用进口材料、国内知名品牌加工的优质密封。

6.19所有大立柱配备立柱保护套。

6.20支架底座配备柱窝填充物。

# 7.其他技术要求：

- 电液主阀、支架自动反冲洗过滤器、控制器、驱动器、摄像头及各内外置传感器、遥控器等涉及电控、电液一体、有线无线信号传输的线缆、部件、设备，均要求由智能化系统中标厂家提供，液压支架要预留以上部件、设备的安装位置及安装主阀、控制器的架体，保证以上部件、设备直接或者简单通过螺丝就能固定或安装在上面，不需要再加工法兰或支架、卡扣等。

- 提供各系统及设备试验合格的证明材料。

- 投标方必须提供国内叁家用户使用情况的证明资料。

- 标书应能够清楚反映各主要部件、系统和元件所能达到的性能指标，并要对主要的部件进行全面的解释和说明，必要时采用附图、表格或框图等形式。

- 设备入井前应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

# 8.支架主要选材及配置

8.1结构件：支架主体结构件采用 Q550、Q460等高强度板材。

所用钢板型号、机械性能

型号：    Q550        机械性能：σs≥550Mpa   σb≥670Mpa

型号：    Q460        机械性能：σs≥460Mpa   σb≥540Mpa

8.2液压缸及活塞杆

支架立柱、液压缸用钢管选用27SiMn管材，钢管规格均选用支架常用优选规格。支架千斤顶活塞杆选用27SiMn棒材。

8.3销轴、导杆类

销轴类中，铰接轴及重要销轴均采用30CrMnTi棒材，一般销轴采用27SiMn棒材。销轴、导杆均镀锌、钝化处理。

# 9.液压支架设计制造标准

产品的设计、制造、装配、检验、运输、验收、型式试验按

GB25974.1-2010《煤矿用液压支架 第1部分：通用技术条件》

GB 25974.2-2010《煤矿用液压支架 第2部分 立柱和千斤顶技术条件》

GB 25974.3-2010《煤矿用液压支架 第3部分：液压控制系统及阀》

MT/T556-1996 《液压支架设计规范》

MT/T587-2011《液压支架结构件制造技术条件》

MT/T815-1999《放顶煤液压支架技术条件》

MT76—1983 《液压支架用乳化油》

MT/T94—1996《液压支架立柱，千斤顶内径及活塞杆外径》

MT/T98—2006 《液压支架用软管及软管总成检验规范》

MT/T552—1996 《端头液压支架技术条件》

GB/T985-1988 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

GB 197—1981《普通螺纹  公差与配合（直径1-355mm）》

GB/T 1184—1996《形状和位置公差 未注公差值》

GB 1239.1—1989《冷热圆柱弹簧技术条件》

GB/T 1804—1992《一般公差线性尺寸的未注公差》

GB 6414—1986 《铸件尺寸公差》

GB 11352—1989《一般工程用铸造碳钢件》

GB 11335—1989《未注公差角度的尺寸偏差》

GB 13264—1991《不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表》

GB 13306—1991《标牌》

GB 12361—1990《钢制模锻件通用技术条件》

MT312-2000《液压支架通用技术条件》

《煤矿安全规程》（2022版）和国家标准、行业新标准执行。

# 10.售后技术服务及相关执行标准

- 乙方严格按照设计图纸、技术协议要求和国家相关标准、企业标准等组织进行生产、检验；支架的生产、验收采用不低于GB25974国家标准，随机配备总价3％的随机备品备件，按双方协商提供。

- 产品到货验收包括：数量、外观质量、随机备品备件、装箱单、随机资料等。

- 设备油漆、包装、运输等按国家相关标准执行。

- 先生产一架样机，支架样机总装后，乙方即通知甲方进行现场评审验收。

- 乙方向甲方提供如下随机资料：装箱单2份、产品合格证2份，液压支架(MA)准用证（液压支架煤安证的提供以国家、行业及国家矿用安标中心相关要求和规定为准）2份、使用维护说明书和随机图册4份（纸质版），电子版1份（纸质合格证及报告、标志证等都带单位红章）。

- 高压胶管等：煤矿安全标志证、 产品合格证、试验报告、阻燃报告（都带单位红章）。

- 液压支架用工作液按《MT76-2011液压支架(柱)用乳化油、浓缩物及其高含水液压液》所规定的乳化油与中性软水按5：95重量比配制而成的乳化液。

- 支架冬季出厂前加注防冻液。

- 支架预留智能化需用的部件、设备的安装位置。

# 11.其他

- 最大不可拆卸尺寸、重量：

允许下井最大单件重量＜6t，

最大不可拆卸件几何尺寸（长×宽×高）＜5000×2200×1200mm

- 液压支架保质期为设备到矿使用后一年，一年之内因产品质量造成的部件损坏，厂方必须在24小时内免费维修或更换，在使用过程中如遇到使用单位处理不了的故障，厂方必须在24小时内赶赴现场协助维修。

- 免费编制、提供液压支架的培训教材，对矿方操作、维护、技术和管理人员进行免费技术培训。

- 设备到矿进行地面组装、试运转、井下安装时，派出优秀的、有实际工作经验的工程师到项目现场负责指导矿方进行设备安装和调试，直到试生产完成。

- 应标单位接到公告2日内需来我矿了解现场详细实况，以便共同协商设计方案。

联系方式:

侯新建  13953707298    朱景玉  13562796656

韩正玉  15020717869     赵立军  13705370128