矿用隔爆兼本质安全型组合变频器

技

术

规

格

书

微山湖矿业集团崔庄煤矿

2023.7.30

矿用隔爆兼本质安全型组合变频器技术要求

崔庄煤矿需配置矿用隔爆兼本质安全型组合变频器，技术要求如下：

- 供货范围及设备主要技术参数

1.名称：矿用隔爆兼本质安全型组合变频器 ；

2.型号、数量：BPJ-2×315/1140	    3台；

3.拓扑结构：三电平拓扑结构；

4.输入电压：三相AC1140V，50Hz，85%Ue～115%Ue；

5.输出电压：电压随频率呈线性变化；

6.输出功率：≥2×315kW；

7.额定电流: ≥2×200A；

8.变频频率：0.5～50Hz可调，频率分辨率：0.01Hz，波动范围：±1%；

9.工 作 制：连续工作制；

10.运行方式：二象限、三电平；

11.冷却方式：风冷；

12.防爆型式：隔爆兼本质安全型；

13.变频器稳定输出距离：≥1000米；

二、使用条件

1.海拔不超出2000m,四周环境压力为80kPa∽106kPa,如超出2000m需要降容使用

2.运行环境温度一般为-5~+40℃；

3.四周空气相对湿度不大于 95%(+25℃)；

4.在有甲烷气体和煤尘的爆炸性气体的煤矿井下；

5.与水平面的安装倾斜度不超出15°；

6.在无明显摇动和冲击振动的地方；

7.在无显然损坏绝缘的气体或蒸气的环境中；

8.能防备滴水的地方；

9.污染等级：3级；

10.安装类型：Ⅲ类。

三、执行标准

产品的开发及生产符合以下标准及规定的有关要求，可以高于不可以低于此技术要求。

GB/T 2423.4-2008电工电子产品基本环境试验规程；

GB 3836.1-2021爆炸性气体环境用电气设施   第1部分:通用要求；

GB 3836.2-2021爆炸性气体环境用电气设施   第2部分:隔爆型“d”；

GB 3836.3-2021爆炸性气体环境用电气设施    第3部分:增安型“e”；

GB 3836.4-2021爆炸性气体环境用电气设施   第4部分:本质安全型“i”；

GB 14048.1-2006低压开关设施和控制设施     第1部分:总则；

GB 17625.1-2003电磁兼容限值 谐波电流发射限值(设施每相输入电流≤16A)；

GB/T 3859.1-1993   半导体变流器基本要求的规定；

GB/T 12668.2-2012调速电气传动系统     第2部分：一般要求低压沟通变频电气传动系统额定值的规定；

GB/T 12668.3-2012调速电气传动系统      第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法；

GB/T14048.1-2000低压开关设施和控制设施总则;

GB/T14048.4-2003低压开关设施和控制设施低压机电式接触器和电动机起动器；

GB/T 17625.3-2000电磁兼容限值 对额定电流大于16A的设施在低压供电系统中产生的电压颠簸和闪耀的限制；

GB/T 18039.3-2003电磁兼容  环境公共低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平；

GB/T18039.4-2003电磁兼容   环境工厂低频传导骚扰的兼容水平:

IEC 61000-2-4:2002电磁兼容性(EMC)  第2部分:环境第4章工业装置中对低频传导性于扰的兼容性等级：

IEC 61000-4-7:2002电磁兼容性(EMC)  第4部分:试验和丈量技术第7章谐波和睦间波的丈量和丈量仪器通用指南用于供电系统和与其连结的设施；

EC6te00-3：2004调速电气传动系统  第3部分：产品电磁兼容性标准及其特定的试验方法：

AQ1043-2007  矿用产品安全标志标识:

JB4002-1982矿用隔爆型低压电器用接线端子：

JB4262-992防爆电器用橡套电缆引入装置；

MTT661-2011 煤矿井下用电器设备通用技术条件；

《煤矿安全规程》2022版。

- 变频器基本要求

1.构造紧凑、体积小，方便应用与保护。在满足防爆要求的前提下；大大减少人为操作的工作难度。

2.内部变频装置本体模块化设计理念，模块之间连接部分采用安普插头设计，快捷、方便安装、检修、调试及配件改换。在出现故障的状况下依赖改换功能模块配件，能在极短的时间内恢复变频器的运行。

3.采纳彩色液晶屏作为人机界面，动向画面描绘设施的运行状态，直观的显示故障信息，可进行精准的参数调整和功能设置。全部参数设定、信息查问等均可经过人机界面调整有关参数，参数均为中文字幕显示，能显示有关报警数据信息。

4.拥有电机电流、电压、频次、绝缘电阻等信息的中文彩色显示功能。

5.组合变频器能独立运行，也能主/从联机可实现刚性或柔性连结的多传动驱动。

6.采纳光纤驱动，高低压隔绝，保证系统安全靠谱。

7.具备RS485/以太网接口，实现远程控制和状态收集，可通过标准的Modbus RTU协议将变频器的运行、电压、电流、频次、故障等信息监测参数上传至第三方，预留通过以太网接口向第三方传输数据，满足接入矿井综合自动化系统。

8.操作简单方便，经过用于启停的两个控制按钮、速度调整旋钮和一个旋转方向切换开关调整，按下按钮即可运行启动。

9.散热装置按IGBT设计规格1.5倍额定发热功率配置散热装置，大大提高变频器井下运行的靠谱性和使用寿命。

10.变频器的核心硬件选择国际一流的一线品牌，西门子PLC与变频器之间采用通信和硬接线双重控制。

11.变频器驱动技术，控制软件也使用国际一流企业的技术。需拥有全面靠谱的驱动技术和故障保护。低频输出转矩大；控制功能齐备，速度控制精度高；过载能力大。

12.变频器冷却方式采用风冷。

13.变频每个回路需各配一台滤波器，同时变频器内部输入、输出侧装备相应电抗器。

14.每台变频器需配备ABB隔离开关。

15.产品整流模块、IGBT模块均采用英飞凌，确保运行可靠性。

16.变频器的速度稳定度≤0.5%。

17.变频器的漏电闭锁阻值应不小于35kΩ。

18.直流部分采用高质量无极性高耐压自恢复电力电容，无需定期更换，使用寿命大于电解电容的寿命。

19.变频器具备改变三相输出相序的功能。

20.具有先导控制回路，满足变频器的远控，要求先导回路即能满足二极管先导方式，又能满足英式先导方式。

五、变频器构造要求

主腔前门设有机电联锁，壳体底部设有撬架，顶部设实用于起吊的吊环。左右边前门均设有中文彩色显示屏窗口以及各样操作按钮和菜单设置按键，双侧为主电路出入线采纳压盘式引入装置。控制回路采纳螺纹压紧式喇叭口。腔体为变频调速装置本体部分、主回路隔离开关、电抗器，以及控制部分；后部为散热装置；上部拥有独立的隔爆型接线腔。

六、变频器详尽技术指标要求

| 七、变频器功能要求 项目 |  |  | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气性能指标 | 额定输入电压 | 1140VAC(-15%~+10%) |  |
|  | 额定输出电压 | 0~1140V |  |
|  | 额定输出功率 | 2×315kW |  |
|  | 额定输出频次 | 0.5~50Hz频次分辨率:0.01Hz 波动范围：±1%； |  |
|  | 功率因数 | ≥0.95 |  |
|  | 整机效率 | ≥96% |  |
|  | 过载能力 | 1.5倍Ied两分钟，2.0倍Ied一分钟，最大能超过2.5倍Ied |  |
| 电能 质量 | 工作方式 | 连续工作制 |  |
|  | 电压谐波 | 谐波含量<5%,各谐波电压奇次含有率<4% |  |
|  |  | 各谐波电压偶次含有率<2% |  |
|  | 电流谐波 | 符合GB/T14549-1993要求 |  |
|  | 二相误差 | 三相电压不均衡度≤2% |  |
| 整机主要功能 | EMI/EMC | 符合GB/T12668.3-2012/IEC61800-3:2004要求 |  |
|  | 运行方式 | 二象限 |  |
|  | 控制方式 | V/F控制、开环矢量控制和闭环矢量控制 |  |
|  | 内置PID | 可实现过程闭环控制 |  |
|  | 转矩提高 | 自动转矩提高,手动转矩提高0.1%~30.0% |  |
|  | 转差赔偿 | 自动转差赔偿范围:0~150% |  |
|  | 启动转矩 | 150%~200% 0.5Hz时，最大输出转矩2.8倍额定转矩 |  |
|  | 加减速曲线 | 直线、S曲线模式 |  |
|  | 加减速时间 | 启动加快时间和泊车减速时间0~3600s能够随意调理 |  |
|  | 通信功能 | RS485、以太网通信接口,MODBUSRTU协议,可实现远程监控 |  |
|  | 当地操作 | 当地模式可实现当地启停、正反转、急停、复位和调速等控制功能 |  |
|  | 远程操作 | 远程模式可实现远程启停、正反转、急停、复位和调速等控制功能 |  |
|  | 显示界面 | 可及时显示运行数据和故障内容，并可查察历史故障记录(可记录近来发生的15~20条) |  |
|  | 漏电闭锁 | 可实现停机状态下检测到电机回路漏电，变频器闭锁不可以启动 |  |
| 整机 接口 （每回路） | 主回路接线柱 | 三相电源输入，三相电机负载输出 |  |
|  | 控制回路输入 | 6路开关量输入,1路模拟量输入(4~20mA) |  |
|  | 控制回路输出 | 6路继电器输出(无源节点),1路模拟量输出(4~20mA) |  |
|  | 外引通信接口 | 两路RS485/以太网通信,ModbusRTU协议: |  |
| 保护 功能 | 变频器过流、变频器过载、电机过载、变频器过压、变频器欠压、变频器过热、输出缺相、通信故障、电流检测故障、电机调谐故障、漏电闭锁、瞬中断电保护等； |  |  |
| 故障 报警 | 拥有故障报警、记忆及自诊功能:能保存近来起码100次故障的功能号码和最后一次故障的参数，并能够将数据经过通信口上传进入集控系统予以监测。 |  |  |

1.转矩控制功能：可供给多种转矩设定方式，无PG矢量控制±0.5Hz/150%，有PG 矢量控制±0.1Hz/180%;

2.PID控制功能;

3.多段速控制功能；

4.转速追踪再起动功能：实现对旋转中的电机的无冲击光滑起动；

5.自动电压调整功能：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定；

6.断电后自动经过放电电阻对母线电容进行放电，10分钟内可使母线直流电压降至0.02V;

7.频次设定方式(可选)：数字设定，模拟量设定，脉冲频次设定，串行通信设定，多段速及简略PLC设定，PID设定；

8.变频器具备停电上锁功能，具备机电闭锁，能实现后备跳闸；

9.可视状况设置远程控制和就地控制两种方式；

10.软起动、软停止特征：变频器的启动、停止时间随意可调(0-10min)的，具备S型加减速时间，将控制设备启、停时产生的冲击减少至最小；

11.验带功能：用于带式输送机时，低速验带方便皮带机检修，在空载验带状态下，变频器可调整电机工作在5%-100%额定带速范围内的随意带速；

12.安稳的重载起动：采纳无速度传感器矢量控制方式，低频运行最大可输出2.5倍额定转矩，能适应 “重载起动”；

13.功率均衡：变频器具备功率平衡功能，多台相同等级变频器驱动多台相同电机时，在机械部分正常工作时，变频器能够自动实现功率平衡功能；功率平衡功能正常实现的表现为在稳定工况下运行时，变频器的输出负载率偏差不大于3%。联合使用的多台变频器任一台可设为主机或从机，设置方式要简单可靠，应通过转换开关简单操作即可实现；

14.自动调速、节俭用电：依据负载轻重，具备自动调速节俭能耗，降低机械传动系统的磨损；

15.IGBT为FF600R17ME4系列三电平专用Infineon产品；IGBT与驱动板为直接连接方式（螺栓或焊接固定，IGBT与驱动板之间不得存在连接线），变频器为三电平输出波形，减少对电网的谐波污染，延长了电机的使用寿命，控制性能更加优异。IGBT与驱动板为直接连接方式（螺栓或焊接固定，IGBT与驱动板之间不得存在连接线）；

16.变频器主控板与驱动板为全程光纤传输，不得出现非光纤传输过程。主回路电容使用薄膜电容(非电解电容)。变频器主控板与I/O板之间连线为以太网连接方式，数据传输方便简洁，抗干扰能力强；

17.具备低速功能：在空载或带载状态下，都可低速运行。变频器可设定变频器驱动电机工作于5%～100%额定速度范围内长时间运行，可以在变频器门板上通过转换开关方便进行多步速度的设定；具备优越的软起软停特性：防爆变频器起动、停止时间可任意设定，起动时的加速度和停车时的减速度任意可调；

18.变频器及所有附件满足防爆要求，变频器的功率因数＞0.95，低频运行时，有自动转矩提升功能，能保证250%的额定转矩；

19.同步控制时，变频器能够采集并传输转矩及速度的数据，通过采集的数据主从机交换，实现功率平衡，主从机能够一键切换，自动更改变频器参数；

20.设计满足IEC 61800.3-2004（可调速电力传动系统第3部分电磁兼容要求和特定试验方法）及GB/T 14549-1993（电能质量公用电网谐波）标准中关于谐波含量及EMC电磁兼容的要求，并通过相关部门测试。

八、供货要求

1.中标方提供的设备必须是全新的、经检验合格的成套产品，并能够符合矿方现场安装和使用要求；应免费提供现场指导安装调试等。

2.相关技术资料；随机资料：说明书、图纸各4套，电子版1套，出厂合格证、出厂试验报告、煤安证书、纳入国家“3C”认证目录的产品应提供证书。证书必须全部有生产单位红色印章。以上要求确实无法达到的，中标方应在规定的送货时间前三天书面向矿方说明，并经矿方认可。所有资料等与设备一起到货。

3.厂家按合同价提供3%的随机配件，配件明细经矿方同意后，随设备一起供货。

4.最大不可拆卸尺寸：＜5000×2200×1200；最大不可拆卸件重量6.0吨。（如有出入须与矿方沟通）

5.交货时间：自合同签订之日起60天内运到矿方。

6.交货地点：微山湖矿业集团崔庄煤矿，产品经验收合格后方可下井。

九、质量保证及售后服务

1.售后服务：质保期为设备投入运行后一年，在质保期内因设计、制造质量和运输原因造成的元器件的损坏（包括外构件），中标方给予无偿更换。

2.质保期后，中标方要同样对产品给予良好的服务，确保备品、备件优质、及时提供，及时协助矿方解决问题，提供终身免费技术支持。

3.如需售后服务，中标方承诺2小时给出解决方案，6小时内技术服务人员到达现场。直到将问题解决，确保设备的正常运行。

4.质保期内中标方免费上门为矿方提供检查服务；中标方备品备件终生优惠提供。

5.升级改造服务：矿方如需升级改造，中标方须能够提供优惠改造服务。

6.供货商为矿方免费指导安装调试、技术培训和技术服务。分批次安排矿方的操作、维修人员去厂家进行设备的工作原理、维护检修、常见故障处理等技术培训。

7.未尽事宜双方协商解决。

十、其他

1.以上要求中，有出入涉及不足部分，投标厂家需及时与我矿沟通、商议或指正。

2.应标单位接到公告及时来我矿了解现场详细实况，以便共同设计方案。

联系人：

# 侯新建     13953707298        朱景玉    13562796656

韩正玉     15020717869         赵立军   13705370128