综放工作面刮板输送机

技

术

规

格

书

微山湖矿业集团崔庄煤矿

2023年7月

（一）总则

1、本技术规格书提出了本项目的基本参数和主体结构要求，参标方应根据此要求负责对投标设备进行结构详细设计、制造、运输、指导安装和指导调试等。交货地点为矿方指定地点，技术资料交接地点为现场或矿方指定地点。

2、本技术规格书提出的是范围限度的要求，并未对全部技术细节做出规定，也未充分引述有关规范和条文。参标方保证提供符合本技术规范的相关国际、国内工业标准的优质产品及相关服务。

3、参标方必须执行本技术规格书所列标准(但不仅限于此)，在设备详细设计、制造、运输和指导安装过程中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版标准。本技术要求所引用的标准若与参标方、矿方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行，同时在标书上予以澄清。

4、合同签订后，矿方保留对本技术要求提出补充要求和修改的权力，具体项目和条款由供、矿方双方商定，投标方应予以配合。

5、参标方所提供的产品(含外购件)必须是满足要求的全新产品。

6、参标方所提供的产品(含外购件)应技术先进、价格合理，出厂前应根据行业相关标准规范进行检验，检验合格后方可出厂，并需随产品提供相关检验报告。

7、参标方必须按要求及时提供产品的各种技术文件以满足工程设计要求。

8、矿方不承担有关设备专利的一切费用和责任。

9、参标方提供的产品必须满足本规格书对性能保证的要求，并提供良好的技术指导服务，包含现场指导安装、指导调试及后期的售后服务。

10、参标方应保证在设备详细设计、制造、运输、技术服务过程中符合国家相关的安全、环保要求。

11、最大不可拆卸尺寸及重量：设备最大不可拆卸件几何尺寸（长× 宽× 高）＜5000×2200×1200mm，允许下井最大单件重量≤6t.

（如有出入须与矿方沟通）

（二）制造标准及安全要求

1、具备正规企业生产资质证明材料，产品应符合国家行业标准,并保证符合《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规﹝2021﹞29号）进行智能化建设内容中相关规定要求及《煤矿安全规程》（2022年版）规定中的要求。设备出厂时必须有整机的“矿用产品安全标志证书”、“产品合格证”、“出厂检验报告”；产品铭牌，标志清楚，固定牢靠。主要安标受控元件（含线缆、胶管）必须具有矿用产品安全标志证书、合格证、检验报告等。

2、电机、各电气元件必须有“防爆合格证”、“矿用产品安全标志证书”、“产品合格证”、“出厂检验报告”；产品铭牌，纳入国家“3C”认证目录的产品应提供证书,证书必须全部有生产单位红色印章。

3、标准要求：国家相关标准、行业标准及企业标准制造：

MT/105-2006《刮板输送机通用技术条件》

MT/T464-1995《矿用刮板输送机通用安全技术条件》

MT/T103-1995《矿用刮板输送机出厂检验规范》

GB/T12718-2009  《矿用高强度圆环链》

GB13306-2016 《标牌》

MT/T148-97 《刮板输送机减速器》

AQ1043-2018  《矿用产品安全标志标识》

GB197-2018  《普通螺纹公差与配合》

GB/T1184-2008《行状与位置公差未注公差值》

MT/T 465-1995 《矿用刮板输送机驱动链轮检验规范》

GB/T18488.1-2015《调速系统和设备 通用要求》

GB/T18488.2-2015《变频电源装置 第2部分:变频电机》

GB/T1804-2000《一般公差线性尺寸的未注公差》

GB6414-2017  《铸件尺寸公差》

GB11352-2009《一般工程用铸造碳钢件》

GB11335-1989《未注公差角渡的极限偏差》

GB12361-2016《钢质模锻件通用技术条件》

GB985-2008《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

MT/T 15-2002  《 矿用刮板输送机型式与参数》

《煤矿安全规程》2022版

AQ1043-2007 《矿用产品安全标志标识》

4、各类电机制造标准符合防护等级IP55等级以上。

5、整机功能和智能化系统满足2022版《煤矿安全规程》，符合矿安鲁〔2023〕53号《山东省煤矿智能化建设验收标准》中II类煤矿或以上要求及验收标准。

6、凡不注日期的引用文件都指最新版本，生产厂家应该追索以上标准的最新版本，加以研究和采用，并且自然成为本要求的条款。

一、SGZ730/400型前部刮板运输机参数及要求

1、主要技术参数

- 输送能力：        ≥700t/h

- 订货长度：        180m

- 变频电机：       YBBP-200Y（1140） （西北骏马水冷变频电机）

- 电压等级：       1140V

- 链    速：        约1.0m/s

- 刮板链型式：      中双链

- 刮板链规格：      2×Φ26×92-C（帕森斯，每条325环）

- 刮板链破断力:     不小于850KN

- 刮板链中心距:     约120mm

- 刮板间距：        10×92mm

- 中部槽规格：      约1500×688×285mm（参考）

- 槽间连接形式：    哑铃销

- 哑铃销破断负荷    2500KN

- 中板厚            30mm(JFE-EH450)

- 封底板厚          25mm(NM400)

- 紧链方式           液压马达

- 卸载方式          端卸

- 采煤机牵引方式    齿轮-齿形销排式（126节距，锻造）

- 槽帮              ZG30CrMnSi

- 装机功率           2*200KW

2、SGZ730/400型前部刮板运输机主要技术要求

- 减速器：采用与刮板机平行布置圆锥圆柱直齿轮减速器200kW（SEW），型号MS3H70DC，轴承SKF，内置轴承振动及温度监测传感器，适配我矿液压支架及MG300/730WD采煤机。

- RS485或因特网接口，以满足智能化工作面需要。

- 链轮：整体模锻链轮组件，链轮的齿体为一体式，链窝表面淬火，各处动密封均采用浮动机械密封，齿轮油润滑，链轮轴组为外挂油箱远程注稀油模式。

- 联轴器：对轮+弹性盘。

- 中部槽：铸焊式封底溜槽，采用ZG30SiMn，表面硬度不小于HB240的铸造槽帮，中板采用进口JFE-EH450耐磨板或贝斯钢板公司BISPLATE500耐磨板板厚30mm、封底板采用国产NM400板厚25mm，每8节含一节开天窗槽。

- 整机配两节调节槽（500mm，布置在过渡槽与中部槽之间）

- 机头、机尾：机头、机尾传动部和过渡段均要满足左右出煤工作面要求。

- 机尾采用伸缩机尾.。

- 增加不带伸缩结构的简易机尾一部（含链轮）及过渡节。

- 刮板：采用模锻件，固定方式采用E型螺栓结构。

- 轴承：整机轴承使用进口SKF。

- 电机接线方式为压盘式。电动机带轴承振动及温度、绕组温度等监测传感器，适配RS485或因特网接口等，并能满足智能化工作面需要。

- 采用锻造销排，节距126mm。

- 配液压紧链器1件。

（15）电缆槽电缆挂钩处筋板及电缆挂钩左右两侧边做成圆弧状，放置侧边锋利磨损电缆。

二、设计要求：

刮板机机尾具有自动张紧结构，减速机具有润滑油油温、油位，油压、高、低速轴轴承温度、冷却水水温、流量、压力等传感器；电动机具有包括定子绕组、转子轴伸端轴承温度，电动机运行状态监测传感器，各监控装置传感器具有RS485和英特网通信接口，以便使用在智能化工作面时实现对减速器、电动机运行状态实时监测、监控，实现数据上传。

三、供货周期与验收

1、供货周期：自合同签订之日起75天内运到矿方。参标方负责将设备送到矿方，生产、运输等所产生的各项费用由乙方承担。

2、质保期：自安装使用一年。

3、验收：参标方厂家生产完成后，需通知矿方现场验收，验收合格，方可发货。井下安装正常使用后，使用单位出具使用正常验收报告。

四、其他要求

1、以上设备电机选用西北骏马变频电机，减速器选用SEW，链条选用张家口帕森斯正宗链条，中、底板焊接前及焊接过程中矿方要去参标方验收中、底板材质，参标方须提供与本协议中设备所使用板材的尺寸、型号、数量等相符真实相关检验报告和资质证明文件，甲方收货后，如有对材质验证的需要，乙方要配合甲方共同对溜槽中底、板抽样去地（市）级以上具有检测资质的第三方检测机构进行检测。

2、随整机加配一台同型号减速机、电机、链轮。

3、乙方免费提供设备总价3%随机备件（双方商定）及2套专用工具，免费跟踪技术服务。

五、设备交货时所需资料：

1、以上设备供货方随设备提供详细部件、配件及价格明细。

2、资料：

（1）整机：产品合格证、出厂试验合格证书（电气试验详细参数等），煤矿矿用产品安全标志证书、出厂检验报告（都带单位红章）、使用说明书、图册、图纸各四份；电子版说明书及图纸一份；图册、图纸注明所有配件图号、详细名称、型号及编号（字迹、图文清晰，便于识别、图纸尺寸900×700mm）。

（2）电机、减速机等附件：附有相应的防爆合格证、煤矿安全标志证、出厂检验报告、产品合格证 、3C强制认证副本及明细（都带单位红章）、使用说明书。

（3）高压胶管等：煤矿安全标志证、 产品合格证（都带单位红章），少部分低压润滑和水冷却胶管，确实不能满足以上要求的，可提供盖刮板机供货方红章的有关胶管的型号、执行标准及胶管成品生产厂家名称的纸质证明。

3、中标方按本规格书及设备完好标准做好验收工作。

4、设备资料、随机配件等必须与设备一并到货，否则不进行到货验收。

六、其他

1.以上要求中，有出入涉及不足部分，投标厂家需及时与我矿沟通、商议或指正。

2.应标单位接到公告及时来我矿了解现场详细实况，以便共同设计方案。

联系人：  侯新建     13953707298        朱景玉    13562796656

韩正玉     15020717869         赵立军   13705370128

刮板输送机技术要求规格书审核意见：

专业组组长： 签名： 时间：

副科长： 签名： 时间：

综机科科长： 签名： 时间：

运输副总工： 签名： 时间：

机电副总工： 签名： 时间：

机电矿长： 签名： 时间：