综采工作面智能化控制系统

技

术

规

格

书

- 微山湖矿业集团崔庄煤矿

2023.8.30

- 工作面智能化控制系统技术要求

- 总则

- 本技术规格书提出的是根据国家相关、山东省相关文件要求及部分厂家提供参数最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出唯一规定，也未完全充分引述有关标准和规范的条文，供方应保证提供符合或高于本技术规格书和有关标准、规范的优质产品。

- 如果供方没有以书面对本规格书的条文提出异议，那么需方可以认为供方提供的产品应完全符合或高于本技术规格书的要求和有关标准、规范。

- 在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供方按照矿方要求完成。

- 按性能验收标准和方法要求，供方需提供设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给矿方，矿方确认。

- 其它未尽事宜，另行协商确定。

- 设计依据

- 1、技术依据及达到目标

根据国家和山东省煤矿智能化验收办法（试行）中验收标准要求，对我矿综采工作面系统进行智能化升级， 电液控包括：支架控制器、电液换向主阀、电磁阀驱动器、位移传感器、压力传感器、红外传感器、自动反冲洗及连接器等。

以可靠的电液控系统，运输三机智能通讯系统，泵站控制系统，工作面自动找直系统，采煤机记忆截割控制系统为基础；以设备姿态监测系统，安全监测监控系统和工作面视频系统为保障；以工业总线网络为通道；以大数据分析和处理为依据；以高端集控设备为平台。建设以实现井下集控，地面远控为目标,实现自动化生产为主，人工干预为辅的自动化生产模式，达到智能化采煤工作面建设要求。

- 设计标准和依据

- 供方必须满足以下标准和规范中对智能化开采的相关要求，只能提高，不能降低。

《煤矿安全规程》2022版

《煤矿安全监控系统使用与管理规范》

《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》

《爆炸性环境用防爆电气设备 防爆型电气设备》

《爆炸性环境用防爆电气设备 本质安全型电路和电气设备》

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品》

《煤矿监控系统总体设计规范》

《煤矿监控系统中心站软件开发规范》

《煤矿监控系统性能测试方法》

《软件开发规范》

《计算机软件可靠性和维护性管理》

《计算机软件质量保证计划规范》

《煤矿安全装备基本要求》

《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规【2021】29号）

《智能化示范煤矿验收办法》（国能发煤炭规【2021】69号）

《山东省煤矿智能化验收办法（试行）》

NB/T10742-2021《智能化综采工作面验收规范》

GB/T 51272-2018《煤炭工业智能化矿井设计标准》

MT/T 154.1     煤矿机电产品型号的编制导则和管理办法

MT286-92       煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法

GB3836.1-2021 爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求

GB3836.2-2021  爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”

GB3836.4-2021爆炸性气体环境用电气设备第4部分：本质安全型“i”

GB9969.1-1998  工业产品使用说明书总则

GB/T 191       包装储运图示标志

GB/T 9813.1-2016 计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机

GB 25974.3 煤矿用液压支架第3部分：液压控制系统及阀

GB/T 25974.4煤矿用液压支架  第4部分：电液控制系统技术条件

MT209-1990    煤矿通信、监测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT210-1990    煤矿通信、监测、控制用电工电子产品基本试验方法

MT211-1990    煤矿通信、监测、控制用电工电子产品质量检验规则

GB/T2423.5-1995  电工电子产品基本环境规程 试验Ea和导则：冲击

GB/T2423.10-1995 电工电子产品基本环境规程 试验Fc和导则：振动(正旋)

GB/2423.4-93     电工电子产品基本环境实验规程 试验Db：交变湿热试验方法

GB4208-1993      外壳防护等级(IP代码)

GB/T10111-88     利用随机数骰子进行随机抽样的方法

MT419-1995       中华人民共和国煤炭行业液压支架用阀标准

EN1804-3         液压阀产品寿命标准

MT/T76            液压支架乳化油

AQ 1043-2007      矿用产品安全标志标识

- 自动化控制系统技术要求

- 1. 工作面智能集控中心系统技术要求

工作面智能集控中心具备对采煤机、液压支架、运输三机、乳化液泵站、喷雾泵等启停、闭锁控制功能，运输三机包括：工作面前后刮板机、转载机（含破碎机）、带式输送机；实现采煤机、液压支架、运输三机、乳化液泵站、喷雾泵、智能配液系统等工作面综采设备远程集中控制；具备设备运行工况、故障报警等信息显示功能。地面监控中心具备工作面所有设备“一键启停”功能，实现在地面对采煤工作面综采设备进行远程控制、监视。

2.  设备配置要求：

工作面智能控制部分主要由井下集控中心和地面分控中心组成，井下集控中心主要由主控计算机、交换机、本质安全型操作台、电源和具备相应功能的软件等组成。地面分控中心主要由主控计算机、操作台、交换机和具备相应功能的软件组成。

- 1）井下集控中心为一体化操作室，一体化操作室由中标方提供。内设2台防爆主机对工作面设备进行控制，6台显示器显示设备运行画面和视频图像；集控中心设置本质安全型操作台3台，包含控制按钮、急停按钮硬件设备，用于控制综采工作面的设备；布置在距工作面600m以外地点。操作室具体尺寸与矿方协商确定；

- 2）矿用隔爆兼本质安全型监控主机与矿用本安型显示器分体安装，监控主机CPU四核I7 ，32G运行内存或以上配置，主频不小于2.66G，配置有RS422、RS485、CAN总线及以太网等接口；显示器液晶屏采用21英寸宽屏；

- 3）集控中心需结构紧凑，各设备布置合理，能够为各开关、综保、交换机、语音预警保护闭锁主控制器和电源等设备提供合理安装位置；

- 4）集控中心采用掀盖式结构设计，便于在井下进行维护，配置2台大功率UPS不间断电源，为集控中心提供不间断供电。

3. 接口的相关要求

- 能够将电液控制系统、采煤机、液压支架、运输三机、乳化液泵站、喷雾泵、智能配液系统以及各类开关等设备的数据融入本系统，并参与无人化智能化工作面的控制与保护；实现对以上设备的状态监测及集中控制功能；

- 实现对刮板输运机、转载机、破碎机及胶带输送机的顺序远程起停控制，起动顺序：胶带输送机->破碎机->转载机->刮板输运机；停止顺序：刮板输运机-> 转载机->破碎机->胶带输送机；

- 工作面控制系统与胶带输送机控制系统配合整个系统的语音预警、广播对讲功能；

- 将顺槽胶带输送机各项保护（撕裂、跑偏、烟雾、温度、打滑、断带、堆煤、急停、超速保护）信息集成至自动化控制中心，实现对顺槽胶带输送机各保护状态的监测功能；

- 预留能将本系统接入到矿井自动化系统的接口和协议（无条件免费开放），能够通过井下数据传输系统上传本系统采集的所有数据，并在井下计算机上进行显示和控制；

- 具备5G或wifi6加4G传输功能（须分项报价），数据上传可接入矿方环网交换机。

4.系统功能的相关要求

综采工作面各系统集成到同一控制平台，使用同一数据库。当综采工作面智能化控制系统出现故障时，各子系统能单独开机运行，确保生产不受影响。

- 集控系统具备各系统的控制功能：

- 电液控系统、液压支架自适应支护系统

此次招标的智能化系统需要和矿方现有工作面电液控系统相融合；工作面液压支架具备远程控制、自动补液、自动反冲洗、自动喷雾降尘功能，实现自动移架、自动升降、推溜；放顶煤液压支架采用割煤智能化结合自动放煤或人工辅助干预进行放煤控制。端头支架、巷道超前支架具有就地控制与遥控控制功能，与工作面液压支架联动，实现工作面端头、超前区域安全支护。支护系统具有压力超前预警、自动跟机支护、伸缩梁（护帮板）防碰撞等功能。

  - 显示所有支架姿态及高度、立柱压力、推移行程、支架动作状态和控制模式；

  - 显示所有支架控制器的急停状态、通信状态、驱动器与支架控制器通信状态；

  - 显示工作面的推进度，包括班累计、日累计、月累计和年累计；

  - 在工作面电液控制系统的基础上，实现在集控中心对液压支架的远程控制，对任意支架进行远程控制，主要包括推溜、降架、拉架、升架、以及其他功能动作。

- 采煤机控制系统

- 采煤机智能截割系统：采煤机具备启停、牵引速度和运行方向的远程控制，实现运行工况及姿态检测、故障诊断与预警功能、机载无线遥控、精准定位、记忆截割、“三角煤”运输三机协同控制割煤、直线度检测、防碰撞检测、远程控制、故障诊断和环境安全联动控制。采煤机具有就地/远程控制转换、自主定位、采高精确控制功能。

  - 采煤机状态显示功能：

运行状态在集控中心上显示，包含：牵引电机电流，截割电机电流，采煤机行走速度及方向，采煤机位置，采煤机牵引电机油温，以及轴承温度等数据；

  - 采煤机远程控制功能：

集控中心可以人为通过本安操作台或者通过系统内部程序方式向采煤机发送控制指令进行远程控制。控制功能包括：启停采煤机液压电机，启停截割电机，启停牵引电机，更改行进方向，采加速和减速，摇臂升降调节等。为保证控制指令及时有效，控制小200ms；

  - 记忆割煤（采煤机需具备记忆割煤功能）：集控中心内的工作面自动化控制主机能够控制采煤机开启、停止记忆割煤功能，集控主机将控制指令发送给采煤机控制箱，由采煤机控制箱将控制指令下达给采煤机，实现综采工作面智能化开采；

  - 实现与采煤机的双向通信,实现在集控中心和分控中心对采煤机的启停运行状态、运行方向、采高、速度、位置等数据进行实时远程监测；

  - 可以与刮板运输机负荷关联,当刮板输送机过载运行时可放慢采煤机的牵引速度，减少煤量；当刮板运输机负荷超过设定上限时，自动停止并闭锁工作面采煤机。

- 工作面运输三机控制系统

  - 数据监测功能：

智能控制系统能够与运输三机控制器、运输三机数据分站进行通讯，进而获取运输三机运行数据,并通过集控中心实现对各设备和系统运行状态的远程监测，可监测的数据包括运输三机各电机绕组温度、减速机油温、减速机油位、冷却水温度、冷却水流量等信息，刮板输送机具备运行工况监测、链条自动张紧、断链停机保护等功能。

同时还应监测工作面语音喊话器的闭锁被拍下的位置，监测各设备的启停状态。

能够与皮带控制系统主机进行通讯,获取胶带输送机的运行数据，从而通过集控中心实现对胶带输送机的远程监测和控制。带式输送机减速器的工况监测系统具备润滑油在线监测系统，具备润滑故障诊断功能，具备煤量、带速、温度等监测，能够实现基于煤量检测的智能调速控制功能，具有异物检测功能。具备监测胶带输送机电机绕组温度、减速机油温、减速机油位、皮带启停状态、跑偏报警、堆煤报警、烟雾报警、打滑报警、撕带报警、温度报警、洒水保护等所有的保护信息，同时还应监测顺槽语音喊话器的闭锁被拍下的位置。

  - 控制功能：

- 实现对运输三机的单设备远程启停控制。

- 实现对运输三机的顺序远程启停控制，启动顺序：胶带输送机->破碎机->转载机->刮板运输机；停机顺序：刮板运输机->转载机->破碎机->胶带输送机。

- 实现对运输三机的集中控制。

- 实现顺槽及工作面各设备之间的联锁。

- E. 根据负荷情况以及设备上煤量自动实时对采煤机截割速度进行调节，或直接对采煤机实施闭锁控制，确保生产的连续或运输设备负荷不超限。若刮板机电机功率仍无法恢复正常值，则停止刮板机运行，保障运输三机安全运行,同时进行语音报警，通知相关人员及时处理。

  - 保护功能：转载机、破碎机具有防坠人、人员接近保护功能设有电子围栏，人员误入围栏范围自动停机保护。

- 泵站控制系统

集控中心与矿方现有供液系统实现实时通信，实现泵站的自动化配置的实时状态监测，实现乳化液泵、清水泵的远程控制。

  - 泵站系统数据监测功能:

泵站系统及乳化液配比装置的相关运行数据经过数据通讯传输给集控中心，并在自动化主机上进行显示，显示内容需包含：泵站工作状态、控制模式、泵站油温、油位、出口压力及压力差、液箱液位以及乳化液配比浓度等运行状态参数自动监测、预警功能，同时具备泵站运行故障报警的显示功能。

  - 泵站系统远程控制功能：

- 单台乳化泵启动、单台乳化泵停止、单台清水泵启动、单台清水泵停止；自动配比启动、自动配比停止。

- 泵站联动启动、泵站联动停止以及泵站系统急停功能，实现根据液压支架需求，实时启动单泵或多泵。

- 乳化液泵站控制具有自动加卸载控制、主从控制、均衡开机等功能。

- 供电控制系统

  - 能够实现对整个综采电力系统的监控，通过动态显示预警和报警值及报警信息，供工作人员随时掌握供电系统的运行状态；

  - 能够把移变、组合开关、变频器等数据采集、监测、上传、远程控制，能够显示开关分合闸状态，在权限范围内能够进行远程分合闸操作，具备远程参数整定功能；

  - 供电系统具有过流、短路、过压、欠压、漏电等故障监测和保护功能，跳闸事件进行纪录，能够显示实时数据和历史数据。

- 视频监控系统

视频监控系统接入智能化控制系统，智能化控制系统结合采煤机精确定位系统给出的采煤机精确位置，实现在井下显示器和地面分控中心显示器上跟随采煤机位置的变化自动切换显示的画面，使得显示器能够实时监控采煤机截割部的状态和截割部位液压支架及煤墙的状态。

- 安全监测监控系统

集控中心通过与监测监控系统的双向通讯，在集控中心显示安全监测系统的状态，并利用安全监测系统的数据实现联动保障。

- 工作面人员定位系统

- 采用UWB定位基站实现对工作面的无线信号的全覆盖，每台液压支架安装低频载波定位器，低频载波定位器接入支架控制器并为其供电，报警灯通过数据共享实现灯状态显示的联动。人员携带的标识卡通过与UWB定位基站和低频载波交互实现精确定位，定位数据通过以太网共享给综采工作面电液控系统实现控制联动，从而保证人员安全。

- 2）智能化系统具备工作面各设备和系统运行状态的显示功能：

- 具备采煤机工况显示功能，主要包括：轴承的温度、牵引方向、速度、采煤机在工作面位置等；

- 输送机的工况显示，主要包括：输送机的启停状态、工作电流、工作电压、功率等；

- 液压支架工况显示：各支架姿态、立柱压力值、推移行程、各电磁阀动作状态、主机与工作面控制系统通信状态等；

- 泵站系统工况显示：泵站出口压力、液箱液位、乳化油油箱油位等；

- 工作面设备保护信息显示，包括漏电、断相、过载、各种故障状态、数字信号的反馈等；

- 工作面语音系统状态显示，包括喊话器闭锁状态显示、急停位置显示和喊话器断线位置显示等；

- 具备当前故障显示功能和历史故障查询功能。

- 智能化系统具备工作面各设备和系统远程集中控制功能：

- 控制功能主要实现对液压支架、采煤机、运输三机、泵站等设备系统等，以及采煤机割煤点、运输三机卸煤点、落煤点、搭接点安设的喷雾装置进行智能喷雾的集中控制。

- 液压支架远程控制：以电液控计算机主画面和工作面视频画面为辅助手段，通过本安操作台实现对液压支架的远程控制，远程控制功能包括液压支架单架及成组动作，并满足成组动作选方向要求，控制延时不超过 300ms；

- 采煤机远程控制：依据采煤机主机系统及工作面视频，通过本安操作台实现对采煤机的远程控制，远程控制功能包括采煤机滚筒升、降、左牵、右牵、急停、截割速度控制等动作，控制延时不超过 300ms；

- 工作面运输三机远程控制：能够远程启停运输三机，有高低速的能完成高低速切换；

- 工作面泵站远程控制：能够完成各泵站的远程启停，控制响应时间低于300ms，并能根据泵站的出口压力实时调节泵站的出口流量，保证工作面有足够的用液压力；

- 工作面各系统的“一键启停”集中控制功能：当工作面设备处于就绪状态时（将远程控制权限向智能控制系统授权），集控中心操作人员通过操作台上的一键启动按钮，智能化控制系统会按照如下启动顺序向各子系统发出启动设备指令：泵站、顺槽胶带输送机、破碎机、转载机、工作面刮板运输机，然后开启采煤机的记忆割煤，最后开启工作面电液控制系统的自动跟机功能。当发出一键启动信号后，这些设备的启动不再需要人工干预。

- 4）智能化系统具备工作面各设备和系统故障诊断功能：

- 采煤机故障诊断要求：能够显示采煤机故障、开机率、位置错误等信息，具备采煤故障的记录和分析功能；

- 液压支架故障诊断要求：具备液压支架故障诊断功能，包括程序丢失、参数错误、输入错误、输出错误、通讯错误、人机交互错误和安全操作装置故障等诊断功能。能显示液压支架故障性质及架位；

- 具有对控制设备状态、各个供电回路运行状态、电流大小、电压大小以及漏电、断相、过载等故障状态诊断及显示等功能。

- 5）智能化系统具备工作面各设备和系统数据上传功能：

集控中心能够将工作面各设备工作状态、运行参数故障信息等数据上传到地面调度室和分控中心。

- 5. 工作面自动化系统的地面分控中心技术要求：

在地面设置一个分控中心，配置3个操作台，配置2台主机，主机采用I9-7900X,32G内存，16GB显卡,GDDR6,512G固态+1T硬盘配置，配备无线鼠标键盘2套；配备4台显示器，27寸，16:9，双联屏结构。

地面分控中心实现的功能与井下工作面智能化系统一致。主要包括：

- 在地面分控中心与井下集控中心通信授权，实现对综采工作面设备按照煤流顺序“一键”启停功能，具有单设备远程启停功能和工作面设备的集中控制功能；

- 配置自动化监控平台，能够在网页端、移动端对综采设备运行状态实时监测；

- 实现综采设备（液压支架、采煤机、刮板输送机、转载机、破碎机、顺槽皮带机、乳化泵站、乳化液保障系统、电气开关）数据的集成，在地面分控中心对综采设备的远程监测、显示；

- 具有在地面分控中心对综采工作面设备按照煤流顺序“一键”启停功能，具有单设备远程启停功能和工作面设备的集中控制功能；

- 具有在地面分控中心对采煤机进行远程控制功能；

- 具有在地面分控中心对液压支架进行远程控制功能；

- 具有在地面分控中心对泵站系统集中自动化控制功能；

- 具有在地面分控中心对运输三机集中自动化控制功能；

- 具有在地面分控中心对乳化液保障系统集中自动化控制功能；

- 具有在地面分控中心对综采设备数据集成、处理、故障诊断等功能；

- 当地面分控中心或者矿井传输网络等系统出现故障时，智能化控制系统能不受影响，可靠运行；

- 具有综采设备运行状态数据任何时段自动分析功能；对采煤机、运输三机、乳化液保障系统、泵站、等综采设备关键运行状态以图表的形式进行显示；

- 自动化软件可根据采煤机倾角变化数据自动生成工作面底板曲线，并以此为基准比对支护高度和割煤高度曲线，对设备姿态进行修正；

- 自动化软件具有系统通讯负载率监测，拓扑监测；

- 系统具备煤机轨迹、单架压力、压力分布查询与报表生成功能；

- 自动化系统操作简便，易维护；

- 配置自动化大数据平台，能够在网页端、移动端对综采设备运行状态实时监测。

- 6.  工作面视频系统技术要求

工作面视频系统为综采自动化系统提供对工作面开采现场、关键设备运行状况的视频辅助监测：

- 前后刮板运输机机头、转载机头、破碎机、皮带机机头等关键区域配置9台高清无卡顿云台摄像仪，工作面每6架安装1台云台摄像仪用于动态跟踪采煤机，视频系统传输延迟在200ms以内；

- 工作面摄像仪直接接入控制器，摄像仪能够根据自动化系统下发的煤机位置信息实现自动跟机旋转对焦，在采煤过程中对煤机前后滚筒区域的跟机监控，确保对采煤过程中煤机工作区域的全范围跟机监控。当采煤机超出监控范围后，能够自动切换摄像仪画面镜头持续监控，具备对工作面煤壁的无死角覆盖监控，自动跟随采煤机切换前后滚筒近景与前后远景，实现对工作面设备生产情况的实时监测；

- 选用国内一流品牌云台摄像仪具备高清、低照度、宽动态、强光抑制、水雾及煤尘穿透功能，摄像仪需采用快插式连接，水平旋转角度范围355°，光学变焦不小于4倍，最低像素不低于400万，分辨率2560*1440，清晰度不低于1080P，水平广角不低于90°传输无卡顿，工作面用自除尘云台摄像仪雨刮器自动除尘功能，可以定时对摄像仪镜头表面进行机械除尘，不需要外接供液管路或其他附属装置。

- 顺槽处配置图像硬解码板，视频信号以硬解码的方式在上位机进行显示，支持具备64路视频同时显示并保障延迟控制在200ms以内；

- 每3架布置1台LED照明灯，功率不低于40W；

- 具备井下监视画面实时上传地面，具备地面大屏幕监视（无条件免费提供接口，与矿方兼容）、重点视频调用、全工作面视频存储及监视功能；

- 保证工作面64路高清视频图像地面存储不低于1个月时间；存储服务器自带磁盘冗余功能，保障视频数据的可靠保存；

- 视频系统具备第三方接口（无条件免费开放），第三方自动化软件通过接口可访问工作面实时视频流数据，支持通用数据接口，支持由第三方视频管理软件平台进行存储和管理；

- 工作面摄像仪具备低照度、宽动态、强光抑制、水雾及煤尘穿透功能，其中云台摄像仪云台水平旋转角度范围不小于355度，光学变焦不小于4倍，分辨率2560*1440，垂直角度不低于90度，像素不低于400W。

- 工作面摄像仪具有特征信息识别、自动特征提取、人员识别跟踪和预警功能。

- 7. 工作面人员定位系统技术要求

工作面人员定位系统采用UWB定位基站实现对工作面的无线信号的全覆盖，每台液压支架安装低频载波定位器，低频载波定位器接入支架控制器并为其供电，报警灯通过数据共享实现灯状态显示的联动。人员携带的标识卡通过与UWB定位基站和低频载波交互实现精确定位，定位数据通过以太网共享给综采工作面电液控系统实现控制联动，从而保证人员安全。

1）人员精确定位系统应具有信息交互功能，应能与集中控制系统进行实时通讯，集控系统根据人员精确位置信息，实现自动化生产过程中的人员防碰撞、支架闭锁等安全保护功能，定位信息上传给集控系统的周期应不大于300ms；

2）工作面人员携带识别卡，确定工作面内每一个人员的精确位置，定位误差不大于50cm；

3）工作面人员位置、人员数量等在上位机上显示；

4）并可根据人员位置信息进行人员安全，保护保障人员安全通行，即实现所在支架有人时，支架不进行任何自动动作，应闭锁位置信息相邻的两台支架。当行人离开后，自动恢复暂停的动作；

5）每架配套支架警视灯（1件/架）实现危险区域光报警；

6）具备集控界面人员位置提示，可设置本架及邻架安全闭锁架数；

7）实现转载机人员接近保护。

- 8.  视频识别预警系统技术要求

- 利用综采工作面摄像机实时感知综采工作面采煤机作业位置，人员作业状态，系统对感知数据进行分析，能够对大煤块、护帮板、煤机滚筒状态、人员状态等进行识别，视频系统参与设备与设备、人与设备之间的安全预警及控制，例如人员闯入刮板机区，则停止采煤机、刮板机等相关设备运行。

- 1）人员不安全行为识别预警

- 系统对工作面人员不安全行为的识别，可分为工作人员越位、采煤机附近出现工作人员以及人员入侵危险区域等，系统可以发出语音报警，并闭锁相应设备，保护人员安全；

- 2） 护帮板支护状态识别

- 系统针对护帮板不同状态的识别效果如下图所示。通过将所有护帮板状态划分为三类：支护、半收回、完全收回，可以通过监测护帮板状态与采煤机滚筒相对位置实现采煤机与支架防碰撞功能。

- 工作面自动找直系统技术要求

- 工作面自动找直系统（高精度光纤陀螺仪）设备实现对采煤机位置的准确检测，描绘出采煤机沿工作面推进度方向的曲线数据，实现对工作面刮板运输机直线度的监测。

- 系统将监测到的刮板运输机实际曲线传输给智能化控制平台，并由控制平台智能化软件完成。将需调整数据发送给液压支架电液控制系统，由电液控制系统对刮板运输机进行调整，实现对工作面直线度的调整。

- 实现对采煤机位置、姿态的准确检测，描绘出采煤机沿工作面方向及工作面推进方向的曲线数据，实现对工作面刮板运输机直线度检测，达到工作面直线度控制检测目的；

- 能够将检测到的刮板运输机实际曲线通过数据传输通道传输给控制平台，并由控制平台进行协调控制，将需调整数据发送给液压支架电液控制系统，由电液控制系统对刮板运输机进行调整，实现对工作面直线度的调整；

- 通过在工作面布置无线WiFi基站，可建立工作面高速无线网络通讯系统，实现WiFi6信号覆盖；

- 可实现运输机平直度测量误差≤50mm，整个工作面直线度控制精度误差≤500mm，推溜控制精度误差≤20mm。

（5）惯性导航系统技术参数要求

- 惯性导航定位系统陀螺为高精度三轴光纤陀螺。

- 陀螺仪采用精度不低于1.0×10-3rad的惯性定位装置。

- 陀螺随机游走小于0.01 deg/rt.hr。

- 陀螺零点漂移性小于0.1 deg/hr。

- 指向精度优于1milliRadian。

- 内部加速度计分辨力1ug。

- 陀螺与加速度计构成的惯导在无需外部辅助的情况下实现自动方向校准，并具备零速率更新功能。

10.  工作面支架姿态监测系统技术要求

每架配置5件倾角传感器，倾角传感器能够监测支架的采高、顶梁角度， 分别在底座、四连杆、尾梁、顶梁、护帮5个位置；具备支架高度和顶梁支护角度等支架姿态监测，能够在地面集控中心自动化平台实时反馈。

- 11.矿压监测分析、矿压预警系统技术要求

- （1）集控中心智能化系统对电液控系统上传的支架压力数据进行记录分析；

- （2）在软件界面上显示工作面各支架压力传感器实时数据，显示工作面压力分布图；

- （3）在软件后台可以对工作面压力情况进行分析处理，得出工作面来压周期和来压步距，并在软件界面进行显示预警；

- （4）智能化系统监测到支架压力低于初撑力要求后，可以向电液控系统发送指令，控制支架进行升柱补压动作，保证支架的支撑情况；

（5）顶板来压与顶板破碎区实时监测预警

实时监测工作面支架压力，智能识别工作面潜在的顶板来压区或顶板破碎区，对识别出的风险区域，分别在PC端、手机端及时推送预警消息，为移架方式、初撑力管理、停机管理提供决策依据；

（6）关键压力指标与支架姿态监测、消息推送，具体包括：

①初撑力达标率实时监测

实时监测工作面支架压力，自动统计初撑力达标率，定位初撑力长时间不达标的支架（持续时间可配置），在PC端与手机端进行分级预警与消息推送；

②安全阀开启率实时监测

实时监测工作面支架压力，自动统计安全阀开启率，定位安全阀长时间开启的支架（持续时间可配置），在PC端与手机端进行分级预警与消息推送；

③支架高度与角度实时监测

基于支架顶梁、前连杆、底座倾角传感器数据，建立支架采高与顶梁姿态计算模型，通过对异常数据过滤、分析，实时监测工作面支架高度与顶梁仰俯角，定位长时间处于姿态异常的支架（持续时间可配置），在PC端与手机端进行预警与消息推送。

（7）支架传感器与安全阀故障诊断

实时监测支架工况数据，对直接故障特征或间接故障现象进行智能定位与分类管理，为传感器、安全阀是否更换及配件准备提供帮助。主要诊断异常类型如下：

①异常类型01：安全阀开启压力校核，自动识别各支架安全阀实际开启压力是否满足设计或额定值要求，对异常安全阀及时进行更换维护；

②异常类型02：立柱降阻/泄露诊断，自动识别由于密封或液压阀失效导致的立柱降阻、不保压现象；

③异常类型03：自动识别高于额定压力而安全阀未开启的支架，避免出现顶板来压导致的立柱涨缸风险；

④异常类型04：压力传感器故障，自动识别由于断路、短路等原因造成的传感器故障；

⑤异常类型05：行程传感器故障，自动识别由于断路、短路等原因造成的传感器故障；

⑥异常类型06：倾角传感器故障，自动识别由于断路、短路等原因造成的传感器故障。

（8）顶板来压规律可视化分析

对顶板历次来压信息自动统计入库，形成来压统计规律，包括来压次数、来压位置、来压步距、来压强度、来压持续时间、动载系数等，并以可视化形式在前端展示。支持用户自定义查询时间，支持来压时间与来压步距的同步展示。

（9）单架压力查询与可视化分析

①支持用户自定义时间范围历史查询；

②支持压力、高度、角度等多类型数据联合查询；

③能够自动分析查询期间，目标支架初撑力达标率、安全阀开启次数、故障率等数据；

（10）提供多种类型的应力云图，用户可根据分析需要自主切换

①原始压力云图：基于传感器采集的原始压力数据，经过归一化处理后，集中展示，供用户查看所有支架在查询时间范围内的压力；

②安全阀开启数云图：统计工作面各支架在每个承载循环内的安全阀开启次数，供用户查看各支架安全阀开启情况；

③初撑力云图：统计工作面各支架在每个承载循环的初撑力，供用户查看各支架的实际初撑力发挥；

（11）工作面矿压统计报表

①支持日、周、月、自定义时间查询维度；

②支持多种报表模板切换；

③支持在线预览、编辑、导出。

- 12. 中间架、过渡架、端头支架、超前支架电液控系统技术要求

- 电液控系统配置的控制器为以太网型控制器， 液压支架控制装置宜具有无线通讯功能，各类传感器宜具备无线连接功能，工作面支架电源箱电源线实现航空插头连接方式，工作面视频摄像仪无需单独供电、供网，可通过连接控制器就可以实现。

- 支架电液控制系统采用最新产品；各附件须具备国家及行业部门规定的煤安证及防爆合格证。

- 电液控制系统显示菜单语言为中文；控制器外壳材质必须采用不锈钢，具有较好的防尘、防水、防腐蚀及抗砸能力。

- 电液换向阀为整体式结构，优质不锈钢材质，阀芯采用插装式，电磁阀驱动接口采用防水性能可靠的赫斯曼连接密封形式。

- 电液换向阀配备先导阀过滤器，过滤精度不低于25μm。

- 电液控系统能够完成支架要求电液控的各种动作功能；并与矿方现有的电液控系统能够互换通用。

- 控制系统能够完成支架的各种动作功能；邻架、隔架单动作控制，实现本架电磁阀按钮的手动操作。

- 超前液压支架能实现远程控制、就地控制、遥控功能。动能齐全，动作灵敏可靠。

- 电液控制系统具有单架自动控制功能，实现支架的升降、推移动作的自动控制。

- 每架配置2件压力传感器，电液控制系统实现初撑力自动保持功能，补偿初撑力可调（不超过泵压）；具有带压移架功能，立柱压力监测误差不超过额定压力的10%；。

- 每台支架配置1台自动反冲洗过滤器，过滤精度25μm，流量900L/min；反冲洗间隔周期及每次反冲洗时间可通过参数设定，并具备自动反冲洗区间设定功能，反冲洗位置记忆功能，当设备重启后从当前记忆位置继续反冲。

- 电液控制系统每台支架配置1件支架警示灯，支架动作时警示灯闪烁（安全、闭锁、急停/动作），保障人员通行安全。

- 每6台支架配置一件隔爆兼本安型稳压电源，供电电压为AC127V 50Hz，用于给电液控系统供电。

- 推移行程监测误差不超过30mm。单台液压支架“降升移”时间不高于10s,成组液压支架“降升移”时间不高于15s.

- 配置10件无线遥控系统，可通过遥控器实现支架所有动作的控制。

- 控制器系统连接器具有快插功能，插接可靠，有较好的抗砸、抗挤、抗拉能力，插接灵活。

- 电液控制系统设有声音报警、急停闭锁、本架闭锁及故障自诊断显示功能，并能方便地进行人工手动操作，能够在线进行参数调整设定和现场程序装载与更新。

- 控制系统能够提供接口与自动化集控系统进行双向通信，控制系统将系统内传感器所有检测数据和动作信号都传输给集控系统。

- 电液控制系统具备工作面增加、减少支架后电液控制的扩展功能。

- 控制系统实现传感器接口扩展功能，为后期接入更多传感器提供硬件支撑，无需更换现有控制系统。

- 系统程序自动更新，通过井下主控计算机对整个工作面的控制器进行程序升级，电控系统的程序具有在线修改功能，程序更新可通过一台控制器对整个工作面的所有控制器进行覆盖传输，新更换或增加的控制器会自动和左右邻架的控制器程序进行比对，实现程序自动更新；

- 自动补压，支架在正常支撑的情况下，因顶板松动等原因导致立柱下腔压力低于设定值时，电控系统自动发送升柱指令将立柱压力补充至初撑力。并可执行多次，保证支护质量。如多次补压后立柱压力仍未达到规定值，但已达到规定补压次数后，即为补压失败，系统报警。自动补压功能可以单架单独设置和屏蔽；

- 自动跟机，电液控系统通过红外线接收器实时接收采煤机的位置信息，根据矿方采煤工艺，编订自动化跟机程序（具备支架压力及时间设置自动跟机），控制相对位置范围内的支架执行喷雾、移架、推溜等自动动作，实现生产过程中的全过程跟机。通过控制器程序设置，可以实现端头架、超前架跟随工作面设备实现自动跟机；

- 每架配置放煤键盘，可通过放煤键盘控制放煤动作；

- 操作指示牌固定在主阀上，标示清晰，固定牢靠；

- 所提供的产品具有2022版《煤矿安全规程》所规定的各种保护及要求，产品具有国家煤矿安全标志办公室颁发的煤矿产品安全标志证书，电气产品符合国家防爆标准并具有相应的防爆证书。

- 13.  转载、皮带自移电液控系统技术要求

1）转载机自移、皮带自移系统配置电液控制系统，实现就地控制和无线遥控控制、集中控制、远程控制等智能化要求；皮带自移电液控系统采用18功能18接口电液换向阀、转载机自移电液控系统采用8功能8接口电液换向阀；

2）电液控系统配置支架控制器、电液换向阀、支架警示灯、自动反冲洗、电磁阀驱动器，电源箱。

14.转载机人员接近保护技术要求

矿用隔爆本安型红外热成像AI摄像仪，始终关注转载机进料口人员状况，当人员进入报警区域，摄像仪发出声音以及闪光提醒工作人员离开危险区域；摄像仪可以输出一路开关信号量，直接从摄像仪接入工作面沿线话机，当人员进入闭锁区域，摄像仪直接输出信号量闭锁急停。

- 1）摄像仪具备区域报警功能，报警内容“警戒区域，尽快离开”（可编辑/添加/修改满足实际应用场景声音），报警声音在距离发生口1m远处不得低于85dB（A）；

- 2）摄像仪集成煤矿应用场景算例，具备前端分析功能，具备联动声音、闪光、控制报警点和输出闭锁功能；

- 3）摄像仪具备煤矿井下区域多级管控策略，可形成多级预防机制，如一级提示警告、二级联动闭锁功能；

- 4）摄像仪具备千兆网口和光纤接口视频图像可以传输到集控室和井上调度室。

15.煤流量监测系统技术要求

1）安装煤溜摄像仪，矿用隔爆本安型AI摄像仪检测工作面运输机煤流量；AI摄像仪内置AI算法具有煤流监测功能实现煤量扫描，煤溜摄像仪采用视觉的形式实现煤量扫描，然后将扫描到的刮板机断面煤层厚度和断面横截面积数据发送给可编程控制箱。

2）煤量识别分析软件

煤流负荷平衡控制系统，通过矿用隔爆本安型AI摄像仪的扫描煤量负载信息传输到可编程控制箱，由可编程控制箱根据负载及自身数据分析运算，实现刮板机智能控制功能及生产均衡控制。刮板机采用基于权重的煤量算法，结合AI摄像仪、变频器的转矩或者电流以及采煤机综合数据计算，根据算出的结果实现煤流负荷智能控制。通过Modbus/TCP或者Modbus RTU标准协议接收采煤机滚筒电机和牵引电机的电流和温度、刮板机电机电流等相关数据，智能分析煤流负荷，根据负荷情况，调节刮板机速度。

16.三机及皮带动力部监测系统技术要求

1）系统组成

主要组成：监测主站、分站、信号灯、各类传感器及连接线。通过运输三机动力部监测系统，实现皮带机、刮板运输机、转载机、破碎机的减速器油温、减速器油位、减速器轴承温度、电机绕组温度、电机轴承温度、冷却水温度、冷却水压力、断链监测的实时监测及显示，具备检测值预超限报警功能，具备刮板输送机链条自动张紧功能，系统提供标准的第三方通讯接口，实现数据上传。

2）系统功能

实现对刮板运输机的电机和减速器运行状态实时监控及上传，电机测点包括绕组温度、轴承温度、冷却水温度、压力、流量；减速器测点包括润滑油温、油位、输入、输出轴承温度、冷却水温度、压力、流量实时监测及显示，具备检测值预超限报警功能，能实现断链自动保护功能。

实现对转载机的电机和减速器运行状态实时监控及上传，电机测点包括绕组温度、轴承温度、冷却水温度、压力、流量；减速器测点包括润滑油温、油位、输入、输出轴承温度、冷却水温度、压力、流量。

实现对破碎机的电机运行状态实时监控及上传，测点包括绕组温度、轴承温度、冷却水温度、压力、流量。

实现对皮带机的减速器、电动机运行状态实时监控及上传，减速器测点包括润滑油温、油位、输入、输出轴承温度、冷却水温度、压力、流量；电机测点包括绕组温度、轴承温度、冷却水温度、压力、流量；能够显示温度、流量、压力、报警、故障等信息，能够显示各传感器采集的数据信息，并能够根据传感器采集的数据实现故障报警、停机保护功能。

通过刮板机的电流大小，得出刮板机的负载量，当刮板机负载过大时智能化控制系统会降低采煤机的速度或者停止采煤机来调整刮板机的负载量。防止因负载量过大造成刮板机链条断裂。

系统提供标准RJ45、RS485/以太网通讯接口，采用Modbus TCP通讯协议实现与第三方通讯，将刮板运输机、转载机、破碎机运行状态信息上传给综采自动化系统。

系统可通过刮板输送机伸缩机尾具备刮板输送机链条自动张紧功能，实现链条自动张紧。

监测主站配置彩色显示器，监测分站配置液晶显示屏，在任意一个监测分站上通过操作按键，均可查看各个动力部的工况监测参数及报警状态信息。

17.顺槽皮带煤量智能调速控制和异物监测系统技术要求

- 利用本安型AI智能摄像仪、控制主机、远程控制设备等组成一个智能化、多功能、全天候的动态视频智能识别系统，视频机器视觉识别与工作面智能控制系统相结合，实现对井下环境及物品状态等的识别，实现对运输皮带自动保护停机、智能调速控制。

1）系统主要由主控计算机、AI智能视频识别控制平台、矿用本安型图像处理（AI智能）摄像仪、皮带控制器等部分组成。

2）矿用本安型图像处理摄像仪识别顺槽皮带有煤/无煤、识别煤量大小，摄像仪识别出煤量大小后，为智能调速提供依据，将信号提供给顺槽皮带控制箱或PLC网关，通过PLC控制变频器，实现顺槽皮带机“煤多快跑、煤少慢跑”，的智能调速控制。

3)异物监测系统通过异物摄像仪实时抓拍皮带上的大块、 道木、钢丝绳、帆布等异物，并根据报警的级别进行分类，并将报警信息写入到数据库内，通过客户端可以进行分类统计。矿用本安型图像处理摄像仪具备RS-485及以太网通信接口及报警开关量输出接口，当检测到异常时，可与工作面智能控制系统联动进行停机保护。

- 4)通过对皮带机运输物料进行扫描，分析视频信息，对大块、水煤、锚杆等杂物进行辨识及报警，必要时紧急停车，并可联动控制皮带开停。同时可设置大块的尺寸定义，对皮带上识别的异物分级报警。

- （1）对采集到的原煤运输图像进行预处理、分类储存、特征抽取和选择，对大块矸石、锚杆进行识别，实现危害性判断，并实现报警、停止皮带运行的功能。

- （2）具备“学习”能力。以“自主学习”为主、人工辅助“学习”为辅。通过长时间对大块矸石、锚杆等杂物特征的采集，丰富自身数据库，实现异物识别，达到“自主学习”的目的，同时也可以通过视频回放功能，人工在视频上进行选择，实现人工辅助“学习”的目的。

18.智能喷雾系统技术要求

工作面转载机、刮板机、破碎机、皮带机等处具备智能喷雾功能，系统接入到就近的监测分站控制系统中，实现各落煤点的智能喷雾功能。

19. 工作面语音集控系统、顺槽皮带语音集控保护系统技术要求（天津华宁101+）

1）工作面语音集控系统配置

系统具有输入、输出、语音通讯、安全保障、自诊断、和其他系统通讯等功能。全系统按本质安全性能设计，适合煤矿井下使用。系统可实现综采工作面各个设备远程控制、集中控制、就地控制。具有与其他系统配接的RS485、以太网接口，可提供标准的MODBUS协议免费开放，具备5G或wifi6加4G传输功能。

工作面语音控制系统1台主机设计放置在顺槽集控室，主机设有远控、和检修模式转换按钮（集控室距离工作面600米以外）由矿用本安型可编程控制箱、矿用隔爆兼本质安全型可编程控制箱、扩音电话、矿用隔爆兼本安型直流稳压电源等设备组成，本质安全型主控制器控制设备的开/停及状态显示，并提供启动前和闭锁急停时的语言报警。矿用隔爆兼本质安全型电源用于系统和沿线的供电，127V交流电源。

- （1）工作面长度200米，在工作面沿线每隔12米（8架）配置一台带有语音通话、急停闭锁功能的矿用本质安全型组合扩音电话，用25米的LCYVB-7-1-X25型钢丝编织橡胶护套连接器接起来，实现工作面的急停闭锁、语音通话和语音预警。工作面集控仓放置在离工作面600米处。工作面沿线的矿用本质安全型组合扩音电话之间采用系统专用的钢丝编织橡胶护套连接器连接起来，完成工作面沿线的语音报警、语音通话、闭锁急停功能；

（2）前、后刮板机头、转载机、破碎机各配置一台带有语音通话、急停闭锁、就地启停和锁定功能的矿用本质安全型组合扩音电话，实现前、后刮板机头、转载机、破碎机的语音报警、语音通话、打点预警、闭锁急停，同时可以用于设置就地启停控制、远停锁定前部运输机和后部运输机。

### 系统功能

（1）系统整体可通过主控制器按键对工作面破碎机、转载机、刮板机实现工作面各设备的启停控制；

（2）系统具有集中控制方式（地面或顺槽监控中心主控计算机对系统进行远程逻辑控制）、就地控制方式、检修控制方式（可进行单台设备控制）、点动控制方式；

（3）系统工作状态显示：通过大屏幕彩色液晶屏显示（中文、运行动画显示），实时显示沿线设备运行状况、电机电流及电机超温、沿线故障类型和具体位置等（注：电机电流矿方提供三机控制开关通讯接口、通讯点表和通讯协议，并且保证提供的通讯协议是标准的modbus TCP/IP、modbus RTU，电机超温需电机有预埋的PT100）；

（4）故障类型及地点显示：以汉字和动态图形的方式显示，对设备起停、设备状态、沿线闭锁、各种故障等都有语言报警；

（5）闭锁：在急停闭锁开关有动作时，急停保护报警，并中止三机的运行；（6）在任何情况和任何地点，通过按下沿线的急停按钮，可实现紧急停机，所有被控设备立即停车，以保证人身和设备的安全，闭锁按钮任何时候都能可靠闭锁设备，使其不能启动,解除闭锁需人工复位；

（7）控制器可与上级胶带输送机实现联锁；

（8）控制器对外提供不少于 1 路通信接口，采用以太网modbusTCP 协议实现和工作面自动化控制系统的通讯；

（10）参数设定：系统独立的操作系统，所有参数内置，所有的改动只需调整参数就可；

（11）开机时间、开机率统计：自动统计设备开机时间，并实时统计和显示；

（12）工作面语音系统厂家配套VOIP电话，实现井上下语音对讲功能。

- 3）顺槽皮带语音集控保护系统配置

- （1）在胶带运输皮带机头处放置1台主机，控制设备的开/停及状态显示，并提供启动前的语言报警和传感器的检测，同时安装一台远控箱用于隔离二本安信号并实现开关的控制；

- （2）将皮带机头控制箱接入跑偏保护、堆煤保护、速度保护、烟雾保护、温度保护、超温洒水。实现控制器的保护和控制功能。在皮带中部和机尾各安装一台监测箱用于皮带中间部位跑偏传感器和机尾保护的控制和监测；

- （3）共两部顺槽皮带，皮带总长1200米；皮带每50米配1台急停开关，每隔100米配置一台带拉线急停的扩音电话。在第二部皮带机头安设一台控制分站，其余需要安设的装置和设备两部皮带相同。

- 4）系统功能

- (1）保护信息：配置跑偏、急停、烟雾、打滑、堆煤、纵撕、温度、超温洒水、张紧力下降等皮带保护。可以在矿用本安型可编程控制箱上实时显示皮带的速度值，滚筒温度。电机有预埋的PT100,可以显示电机温度。有传感器线路监测功能，显示传感器故障状态（传感器是否在线），显示系统电压（注：电机需矿方提供皮带控制开关通讯接口、通讯点表和通讯协议，并且保证提供的通讯协议是标准的modbus TCP/IP、modbus RTU，电机超温需电机有预埋的PT100，否则无法实现）、故障位置。

- (2）语音通讯和急停闭锁功能，起车预警、故障报警。

- (3）顺槽皮带每50米布置1台急停、100米布置1台扩音电话（含急停），具有急停闭锁功能，实现工作面语音和顺槽皮带的语音耦合。

- (4）具备就地控制方式；

- (5）具备检修控制方式；

- (6）具备点动控制方式；

- (7）被控设备开机率统计及显示；

- (8）被控设备运行状态图形、动画显示；

- (9）沿线闭锁位置显示；

- (10）各个控制系统的启停控制逻辑关系可通过参数调整改变；

- (11）能与工作面系统实现语音和数据通讯；

- (12）启停皮带方便，可通过一个启动键完成：张紧、抱闸、软启动等的自动逻辑控制；

- (13）各个主电机的启动间隔时间可通过参数灵活调整；

- (14）运输巷皮带机单启动、单停；

- (15）运输巷皮带机启动语言预警；

- (16）运输巷皮带机停机、传感器保护、故障语言报警功能；

- (17）胶带机跑偏、堆煤、烟雾、打滑、温度、速度及超温洒水等保护；

- (18）配套皮带张力传感器。

（19）控制器能够与上位皮带控制器之间进行连锁，实现逆煤流起动、顺煤流停止的逻辑起车顺序，同时在检修时候能够自动屏蔽连锁，独自起动设备；

- (20)内置VOIP网络语音电话功能模块，地面调度与工作面实现一键语音；

（21）控制器为其它装置预留联锁接点，留有备用接口免费开放，可以很方便地进行扩展；采用集中加分布式结构，系统具有良好的扩展性，可方便地增加控制分站。

- 20.远程监控及智能矿山APP技术要求

  - 数据远程查看：监管人员不必受限于监控中心办公室，在远离矿区有网络覆盖区域的，都可远程实时查看井下设备工况信息数据情况；

  - 远程数据更新：平台支持设备远程程序更新功能，经过授权后可以通过电脑端对采煤机程序、控制器程序进行远程更新，对智能化软件进行参数修改；

  - 安全隐患查询：监管人员可通过手机直接查询存在但尚未解决的安全隐患；

  - 突破管理的时间和空间限制，监管人员可以对煤矿所有情况随时、随地掌握，扫除由时间和空间限制产生的监管盲区；

  - 安全私密：采用先进的数据加密技术和系统访问控制技术，只有专配终端才能进行数据连接，合理配置数据录入、查询、修改、删除权限，确保数据安全；

  - 兼容性强：与各矿井系统的数据交换在采集端完成，可避免不同厂商系统直接与中心端进行数据交换而可能导致的不协调、不兼容。同时，产品有自己的数据格式标准，各系统数据由采集端软件按照标准数据格式进行转换，在技术上保证可兼容所有厂商型号的系统。

# 设备清单（参考）

| 山东微山矿业有限公司综放工作面自动化集中控制系统清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间架（ZF4200/17/36D）95架、过渡架（ZFG4800/18/36D）5架 端头架（ZT9800/22/36D）1组2架，超前支架（ZQL2*3200/20/40D）12架6组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 100 | 电液控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 支架控制器 | BKZ0401 |  |  | 件 |  | 120 |  |  |
| 102 | 控制器护罩 | ZE0704-31CX |  |  | 件 |  | 120 |  |  |
| 103 | 电磁阀驱动器（16功能） | ZE0703-11(16）F |  |  | 件 |  | 110 |  | 中间、过渡 |
| 104 | 电磁阀驱动器（12功能） | ZE0703-11(12） |  |  | 件 |  | 100 |  | 中间架 |
| 105 | 电磁阀驱动器（14功能） | ZE0703-11(14） |  |  | 件 |  | 10 |  | 过渡架 |
| 106 | 电磁阀驱动器（22功能） | ZE0703-11(22）F |  |  | 件 |  | 1 |  | 端头架 |
| 107 | 电磁阀驱动器（20功能） | ZE0703-11(20） |  |  | 件 |  | 1 |  | 端头架 |
| 108 | 电磁阀驱动器 | ZE0704-11(20)F |  |  | 件 |  | 12 |  |  |
| 109 | 隔爆兼本安型稳压电源 | CDY03-00 |  |  | 件 |  | 18 |  |  |
| 110 | 隔离耦合器 | BGL04-00 |  |  | 件 |  | 18 |  |  |
| 111 | 矿用本安型中继器 | BZQ04-00 |  |  | 件 |  | 18 |  |  |
| 112 | 压力传感器 | ZE0701-07B |  |  | 件 |  | 240 |  |  |
| 113 | 位移传感器 | ZE0701-06CU(700) |  |  | 件 |  | 100 |  |  |
| 114 | 磁环 | ZE0701-28 |  |  | 件 |  | 120 |  | Φ40 |
| 115 | SKK24电流型位移转接头(直通) | ZE0701-14C(L) |  |  | 件 |  | 120 |  |  |
| 116 | 4K型钢丝编织橡胶护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 件 |  | 230 |  | 控制器-驱动器 |
| 117 | 6K型钢丝编织橡胶护套连接器 | DLJ0601(L) |  |  | 根 |  | 74 |  | 控制器-控制器 |
|  | 6K型钢丝编织橡胶护套连接器 | DLJ0601(L) |  |  | 根 |  | 18 |  | 耦合器-本架控制器 |
|  | 6K型钢丝编织橡胶护套连接器 | DLJ0601(L) |  |  | 根 |  | 18 |  | 耦合器-邻架控制器 |
|  | 6K型钢丝编织橡胶护套连接器 | DLJ0601(L) |  |  | 根 |  | 18 |  | 中继器-本架控制器 |
|  | 6K型钢丝编织橡胶护套连接器 | DLJ0601(L) |  |  | 根 |  | 18 |  | 中继器-邻架控制器 |
|  | 4K型钢丝编织橡胶护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 根 |  | 230 |  | 控制器-压力传感器 |
|  | 4K型钢丝编织橡胶护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 根 |  | 120 |  | 控制器-行程传感器 |
|  | 4S型软连接器 | ZE0703-37(L) |  |  | 根 |  | 38 |  | 电源-中继器 |
|  | 6K型钢丝编织橡胶护套连接器 | DLJ0601(L) |  |  | 根 |  | 1 |  | 控制器-数据接口 |
|  | 矿用本安型数据接口 | BSJ04-00 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
|  | SKK24单端连接器 | ZE0701-66A(200) |  |  | 根 |  | 1 |  |  |
|  | 本安接线盒 | JHH-2T |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
|  | 支架无线遥控器 | BYK02-00 |  |  | 套 |  | 10 |  |  |
|  | 安装附件 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 以下为手动放煤键盘部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 放煤键盘 | ZE0703-23G |  |  | 件 |  | 110 |  |  |
| 131 | 4K型钢丝编织橡胶护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 根 |  | 110 |  | 控制器-放煤键盘 |
|  | 支架状态预警部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 矿用本安型信号灯 | BCG1001-00 |  |  | 件 |  | 120 |  |  |
| 133 | SKK24/LUMB连接器 | GLJ37(L) |  |  | 根 |  | 120 |  | 控制器-信号灯 |
|  | 支架姿态监测部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 矿用本安型倾角传感器 | BCG0502-00 |  |  | 件 |  | 550 |  | 底座、连杆、尾梁、顶梁、护帮 |
| 135 | 4K型护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 根 |  | 100 |  | 控制器-底座倾角传感器连接器 |
| 136 | 4K型护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 根 |  | 100 |  | 底座-连杆倾角传感器连接器 |
| 137 | 4K型护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 根 |  | 100 |  | 连杆-尾梁倾角传感器连接器 |
| 138 | 4K型护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 根 |  | 100 |  | 尾梁-顶梁倾角传感器连接器 |
| 139 | 4K型护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 根 |  | 100 |  | 顶梁—护帮倾角传感器连接器 |
| 140 | CAN倾角终端 | BZD01-00 |  |  | 根 |  | 110 |  |  |
| 以下为中间架和过渡架采煤机位置监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 红外线接收器 | BCG0902-00 |  |  | 件 |  | 100 |  |  |
| 142 | 4K型钢丝编织橡胶护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 根 |  | 100 |  | 控制器-红外线接收器 |
| 143 | 红外线发射器 | BCG0402 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 144 | 红外线发射器固定座 | ZE0701-64 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 145 | SKK24单端连接器（供电） | ZE0701-66(500) |  |  | 根 |  | 1 |  |  |
| 以下为支架电液阀组及支架自动反冲洗部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14功能14接口电液换向阀组 |  | FHDA500(6)/200(8)X | 组 |  | 100 |  | 中间、过渡 |  |
|  | 12功能12接口电液换向阀组 |  | FHDA200(12)X | 组 |  | 95 |  | 中间架 |  |
|  | 14功能14接口电液换向阀组 |  | FHDA200(14)X | 组 |  | 5 |  | 过渡架 |  |
|  | 22功能22接口电液换向阀组 |  | FHDA500(22)X | 组 |  | 1 |  | 端头架 |  |
|  | 20功能20接口电液换向阀组 |  | FHDA200(20)X | 组 |  | 5 |  | 超前架 |  |
|  | 18功能18接口电液换向阀组 |  | FHDA200(18)X | 组 |  | 8 |  | 超前架 |  |
|  | 支架自动反冲洗过滤器 |  | ZGLQ | 件 |  | 114 |  | 900L/min |  |
|  | 铠装孔式隆赫连接器 |  | DLJ50 | 根 |  | 114 |  |  |  |
| 200 | 以下为转载机自移及皮带机尾自移电控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 支架控制器 | BKZ0401 |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 202 | 电磁阀驱动器（20功能） | ZE0703-11(20）F |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 203 | 控制器护罩 | ZE0704-31CX |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 204 | 隔爆兼本安型稳压电源 | CDY03-00 |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 205 | 矿用本安型中继器 | BZQ04-00 |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 206 | 4K型钢丝编织橡胶护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 件 |  | 2 |  | 控制器-驱动器 |
| 207 | 6K型钢丝编织橡胶护套连接器 | DLJ0601(L) |  |  | 根 |  | 2 |  | 中继器-本架控制器 |
| 208 | 4S型软连接器 | ZE0703-37(L) |  |  | 根 |  | 2 |  | 电源-中继器 |
| 209 | 支架无线遥控器 | BYK02-00 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 210 | 安装附件 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 211 | 18功能18接口电液换向阀组 | FHDA200(18)X |  |  | 组 |  | 1 |  | 皮带机尾自移 |
| 212 | 支架自动反冲洗过滤器 | ZGLQ |  |  | 件 |  | 1 |  | 900L/min |
| 300 | 皮带自移机尾电液控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 液压支架电液控制器 | BKZ0401 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 302 | 控制器护罩 | ZE0704-31CX |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 303 | 矿用本安型信号灯 | BCG1001-00 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 304 | 隔爆兼本安型稳压电源 | CDY03-00 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 305 | 矿用本安型中继器 | BZQ0401-00 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 306 | 4S型软连接器 | ZE0703-37(35) |  |  | 根 |  | 2 |  | 电源-中继器 |
| 307 | 6K型护套连接器 | DLJ0601(L) |  |  | 根 |  | 1 |  | 控制器-中继器 |
| 308 | 4S型软连接器 | ZE0703-37(L) |  |  | 根 |  | 1 |  | 控制器-驱动器1 |
| 309 | SKK24/LUMB连接器 | GLJ37(L) |  |  | 根 |  | 1 |  | 控制器-信号灯 |
| 310 | 铠装孔式隆赫连接器 | DLJ50(L) |  |  | 根 |  | 1 |  | 驱动器—自动反冲洗过滤器 |
| 311 | 18功能18接口电液换向阀组 | FHDC200A(18)X |  |  | 组 |  | 1 |  | 主阀组 |
| 312 | 矿用本安型电磁阀驱动器 | ZE0704-11(20)F |  |  | 件 |  | 1 |  | 主阀用 |
| 313 | 电动反冲洗过滤器 | ZGLFC3(DN25/12)X |  |  | 组 |  | 1 |  | 自动反冲洗过滤器 |
| 314 | 皮带机尾控制装置嵌入式软件V1.0 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 315 | 安装附件 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 316 | 转载机皮带机安装组件 | T21-04217-PDJ |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 400 | 乳化液保障系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | CAN转以太网模块 | CANET-2E-U |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 500 | 工作面视频系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 硬盘录像机 | DS-8664N-I16 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 502 | 硬盘 | 4T，监控级 |  |  | 块 |  | 8 |  |  |
| 503 | 矿用本安型交换机(含光模块) | BJH01-00 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 504 | 矿用本安型除尘云台摄像仪 | KBA12(C) |  |  | 台 |  | 19 |  | 1/6架，配置六芯接口摄像头，工作面用 |
| 505 | 摄像仪护套连接器 | DLJ01(L) |  |  | 根 |  | 19 |  | 控制器-本架云台连接器 |
| 506 | 连接器固定座 | DDZ12/01 |  |  | 件 |  | 19 |  | 交换机旁固定座 |
| 507 | DN10固定块 | ZE0701/49B |  |  | 件 |  | 19 |  | 摄像头旁固定座 |
| 508 | 隔爆兼本安型稳压电源 | CDY03-00 |  |  | 台 |  | 6 |  | 固定点云台供电用 |
| 509 | 矿用本安型云台摄像仪 | KBA12(Y) |  |  | 台 |  | 6 |  | 固定点云台，带语音 |
| 510 | SKK24单端连接器 | ZE0701-66(1000) |  |  | 根 |  | 6 |  | 固定点云台供电 |
| 511 | 视频系统安装附件 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 600 | 工作面照明部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | 矿用隔爆型LED支架灯 | DGC40/127L(A) |  |  | 台 |  | 20 |  |  |
| 700 | 千兆网传输部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | 矿用隔爆兼本安型交换机 | CJH02-00 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 702 | 定制重型铠装光缆 | MGTS53 |  |  | 米 |  | 2000 |  | 首架交换机—集控仓 |
| 703 | 矿用光纤接线盒 | FHG4 |  |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 704 | 图像处理板 | ARM-64N-BL |  |  | 件 |  | 1 |  | 内置于AXS02-00G显示器 |
| 705 | 智能工作面视频跟机软件V1.0 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 800 | 工作面人员定位系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 矿用本安型分站 | KTW282-F |  |  | 件 |  | 3 |  | 1/50架 |
| 802 | 位置识别标签（新、有线） | BQY01D-00 |  |  | 件 |  | 100 |  |  |
| 803 | 标识卡 | KJ1626-K2 |  |  | 件 |  | 50 |  |  |
| 804 | 矿用本安型搜索仪 | KJ602-S |  |  | 件 |  | 2 |  | 2件/面 |
| 805 | 标签卡软连接器 | DLJ0508(L) |  |  | 根 |  | 100 |  |  |
| 806 | 摄像仪护套连接器 | DLJ01(L) |  |  | 根 |  | 3 |  | 分站-交换机 |
| 807 | 工作面人员精准定位软件 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 808 | 矿用本安型交换机 | BJH01-00 |  |  | 台 |  | 3 |  | 工作面用 |
| 809 | 隔爆兼本安型稳压电源 | CDY03-00 |  |  | 台 |  | 3 |  | 交换机供电用 |
| 810 | B10紧固型护套连接器 | DLJ53(L) |  |  | 根 |  | 3 |  | 交换机-交换机连接器 |
| 811 | 4K型护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 根 |  | 6 |  | 电源-交换机供电电缆，2根/电源箱 |
| 900 | 工作面自动找直系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 | 工作面自动调直软件系统 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 902 | 矿用本安型分站 | KTW282-F |  |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 903 | 摄像仪护套连接器 | DLJ01(L) |  |  | 根 |  | 3 |  | 交换机-无线基站 |
| 904 | 矿用本安型交换机(无光模块) | BJH01-00 |  |  | 台 |  | 3 |  | 工作面用 |
| 905 | 隔爆兼本安型稳压电源 | CDY03-00 |  |  | 台 |  | 3 |  | 交换机供电用 |
| 906 | B10紧固型护套连接器 | DLJ53(L) |  |  | 根 |  | 3 |  | 交换机-交换机连接器 |
| 907 | 矿用隔爆型惯导系统 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 908 | 4K型护套连接器 | ZE0703-09(L) |  |  | 根 |  | 6 |  | 电源-交换机供电电缆，2根/电源箱 |
| 1000 | 工作面集控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | 顺槽集中控制中心 | ZJK22-00Y1(ZMJ) |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1002 | 集控中心框架装配 | ZJK22-01Y1(ZMJ) |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1003 | 矿用隔爆兼本安型主机 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 1004 | 矿用隔爆型显示器 |  |  |  | 台 |  | 5 |  |  |
| 1005 | 矿用隔爆型显示器 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1006 | 矿用本安型键盘 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 1007 | 隔爆兼本安型稳压电源 | CDY03-00 |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 1008 | 支架操作台 | BCZ0101-00G |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1009 | 采煤机操作台 | BCZ0201-00G |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1010 | 集控操作台 | BCZ0301-00G |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1011 | 电缆 | MHYBV2*2(7/0.43mm) |  |  | 米 |  | 300 |  |  |
| 1012 | SKK212网络连接器 | ZE0703-43(3000) |  |  | 根 |  | 2 |  |  |
| 1013 | 本安电路用接线盒 | JHH2(A) |  |  | 只 |  | 3 |  |  |
| 1014 | SKK24单端连接器 | ZE0701-66C(500) |  |  | 根 |  | 5 |  |  |
| 1015 | SKK24单端连接器 | ZE0701-66D(500) |  |  | 根 |  | 4 |  |  |
| 1016 | 屏蔽网线 | MHYVP4*2*0.5 |  |  | 米 |  | 60 |  |  |
| 1017 | 4S型软连接器 | ZE0703-37(90) |  |  | 根 |  | 2 |  |  |
| 1018 | 4S型软连接器 | ZE0703-37(60) |  |  | 根 |  | 1 |  |  |
| 1019 | 4S型软连接器 | ZE0703-37(110) |  |  | 根 |  | 2 |  |  |
| 1010 | 防爆LED灯 | DGS18/127L (E) |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1011 | 矿用本安型云台摄像仪 | KBA12(Y) |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1012 | VGA连接器 | DLJ54(110) |  |  | 根 |  | 1 |  |  |
| 1013 | VGA连接器 | DLJ54(150) |  |  | 根 |  | 1 |  |  |
| 1014 | VGA连接器 | DLJ54(210) |  |  | 根 |  | 1 |  |  |
| 1015 | VGA连接器 | DLJ54(240) |  |  | 根 |  | 1 |  |  |
| 1016 | VGA连接器 | DLJ54(250) |  |  | 根 |  | 1 |  |  |
| 1017 | 防爆接线盒 | BHD2-25/380-4T |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 1018 | 矿用电源电缆 | MVV 3*2.5 |  |  | 米 |  | 80 |  |  |
| 1019 | 安装附件 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1020 | 485通讯电缆 | MHYVP 1*3*1.0(7/0.43) |  |  | 米 |  | 500 |  |  |
| 1021 | 屏蔽网线 | MHYVP4*2*0.5 |  |  | 米 |  | 500 |  |  |
| 1022 | 综采工作面自动化控制系统软件V2.0 | ZE14-HA/D |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1023 | 集控仓座椅 | ZJK-YZ |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 1024 | 以太网网关 | HF5111B |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 1025 | CAN转以太网模块 | CANET-2E-U |  |  | 个 |  | 2 |  | 远距离传输信号，使用CAN转以太网模块 |
| 1026 | 矿用本安型交换机 | KJJ12(A) |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1027 | 隔爆兼本安型稳压电源 | CDY03-00 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1028 | SKK24单端连接器 | ZE0701-66C(500) |  |  | 根 |  | 2 |  |  |
| 1029 | UPS不间断电源 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 1100 | 地面分控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | 支架操作台 | BCZ0101-00G |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1102 | 采煤机操作台 | BCZ0201-00G |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1103 | 集控操作台 | BCZ0301-00G |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1104 | SKK24单端连接器 | ZE0701-66(500) |  |  | 根 |  | 3 |  |  |
| 1105 | 4S型软连接器 | ZE0703-37(150) |  |  | 根 |  | 2 |  |  |
| 1106 | 综采工作面自动化控制系统软件V2.0 | ZE14-HA/U |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1107 | WEB综采工作面自动化监测系统软件V1.0 | ZE14-HS/U |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1108 | 智能矿山综采工作面自动化监测系统软件（android版）V1.01 | ZMJ-App |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1109 | 调度工作站 | I9-7900X,32G内存，16GB显卡GDDR6 |  |  | 台 |  | 2 |  | 512G固态+1T硬盘配置，配备无线鼠标键盘2套 |
| 1110 | 27寸显示器 | 27寸宽屏16：9，分辨率1920×1080 |  |  | 台 |  | 5 |  |  |
| 1112 | WEB服务器 | Intel Xeon Bronze 3206R 8C 85W 1.9GHz |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 1113 | 电源模块 | RPS-400-12-TF |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 1114 | CAN总线设备 | USBCAN-2E-U |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 1115 | 音响 | R101V |  |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 1116 | 插线板 | 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-402 10位总控全长3米 |  |  | 件 |  | 8 |  |  |
| 1117 | 千兆交换机 | TL-SG1218PE |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1200 | 泵站控制系统（矿方已有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300 | 工作面语音、顺槽皮带保护集控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | 矿用本质安全型主控制器 | KTC101-Z |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1302 | 矿用隔爆兼本质安全型电源 | KDW101 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 1303 | 矿用本质安全型输入输出 | KJS101-8 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 1304 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | KHJ15/18-1（H）-SH |  |  | 台 |  | 12 |  |  |
| 1305 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | KTK101-2（HA）-BXSH |  |  | 台 |  | 12 |  |  |
| 1306 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | KTK101-2（AI）-BXSH |  |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 1307 | 矿用本质安全型速度传感器 | GSC6-SC |  |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 1308 | 矿用本质安全型跑偏传感器 | GEJ-15-P |  |  | 组 |  | 12 |  |  |
| 1309 | 矿用本质安全型温度传感器 | GWH100 |  |  | 台 |  | 6 |  | 红外 |
| 1310 | 矿用本质安全型烟雾传感器 | GQG5-Y-2 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 1311 | 矿用本质安全型堆煤传感器 | GUD-330-D1 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 1312 | 矿用本质安全型撕裂传感器 | GVY10 |  |  | 台 |  | 4 |  | 红外 |
| 1313 | 矿用隔爆型电磁阀 | DFB-20/10 |  |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 1314 | 矿用隔爆兼本质安全型远程控制箱 | KDG-127/3-8 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 1315 | 张力传感器 | GAD20 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 1316 | V-I/F转换器 | KTC101-Z-12 |  |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 1317 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | KTK101-1（Z）-BXSH |  |  | 台 |  | 18 |  |  |
| 1318 | 矿用本质安全型组合扩音电话 | KTK101-1（IC）-BXSH |  |  | 台 |  | 5 |  |  |
| 1319 | 1米钢丝编织橡胶护套连接器 | LCYVB-7-1-X1 |  |  | 根 |  | 5 |  |  |
| 1320 | 5米钢丝编织橡胶护套连接器 | LCYVB-7-1-X5 |  |  | 根 |  | 5 |  |  |
| 1321 | 25米钢丝编织橡胶护套连接器 | LCYVB-7-1-X25 |  |  | 根 |  | 18 |  |  |
|  | 10米钢丝编织橡胶护套连接器 | LCYVB-7-1-X10 |  |  | 根 |  | 5 |  |  |
| 1322 | 50米钢丝编织橡胶护套连接器 | LCYVB-7-1-X50 |  |  | 根 |  | 24 |  |  |
| 1323 | 矿用隔爆兼本质安全型信号转换器 | KZG127 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 1324 | 矿用本质安全型多功能终端 | KFD101 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 1325 | 屏蔽阻燃控制软电缆 | MKVVRP-450/750-4×0.5 |  |  | 米 |  | 800 |  |  |
| 1326 | 插座专用U型销 | KTK101-15 |  |  | 个 |  | 200 |  |  |
| 1327 | 控制器及电源箱安装架 | KTC101/102-AZJ |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1328 | 急停闭锁开关安装护板 | KHJ15/18-1-01 |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 1329 | 通用安装护板 | KTK101-16 |  |  | 件 |  | 30 |  |  |
| 1330 | VOIP语音调度系统 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1331 | 100米钢丝编织橡胶护套连接器 | LCYVB-7-1-X100 |  |  | 根 |  | 6 |  |  |
| 1332 | 快速两通 | LH2 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 1333 | 矿用本质安全型急停闭锁开关 | KHJ15/18-1（IT）-SH |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 1334 | 矿用本质安全型输入输出 | KJS101-C |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 1400 | 保护系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | 转载机人员接近保护系统 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1402 | 三机及皮带动力部监测、刮板机链条自动张紧系统 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1403 | 顺槽皮带煤量智能调速控制和异物监测系统 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1404 | 智能喷雾系统 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |

- 以上设备清单为参考型号和数量，最终确定的标准和数量是以实现智能化开采的标准和规范的验收。投标方可以根据本公司产品型号提供，但需在投标时列出清单及相应供应价格，并保证矿方不需要再提供其他设备和材料就能实现智能化采煤（不包括乳化液泵、净水设备等）。

- 其它要求

1.技术要求

- 电液控制系统和智能化系统要能够充分满足我矿工作面智能化升级的现场实际需求并适应我矿煤层及条件，保证技术先进、质量可靠、自动化程度高；安装、操作、维护方便；零部件互换性强；标准化设计使其容易升级，智能化系统终身免费升级。

- 电气设备应符合 GB3836－1－4—2000 标准或其它被中国防爆检验部门认可的标准。电气设备应具有中国国家电气安全标准所规定的各种保护。

- 提供各系统及设备试验合格的证明材料。

- 投标方必须提供国内叁家用户使用情况的证明资料。

- 标书应能够清楚反映智能化控制系统、智能集成供液系统及各主要部件、系统和元件所能达到的性能指标，并要对主要的部件进行全面的解释和说明，必要时采用附图、表格或框图等形式。

- 设备入井前应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

- 电液控制系统设计和制造标准:

- 所供应的货物应按下列标准（推荐）进行设计和制造电气:	IEC 标准/EN 标准	机械:	ISO 标准可执行类似或高于上述标准的货物原产国的国家标准或其它目前使用的国家标准。

- 设备的设计与制造应采用 SI 国际单位制。

- 2、最大不可拆卸尺寸及重量：

最大不可拆卸尺寸：5000×2100×1100；

最大不可拆卸件重量5.6吨。

（如有出入须与矿方沟通）

3、资料：

1）供方提供的设备、系统必须是全新的、经检验合格的成套产品，并能够符合矿方现场安装和使用要求；由供方进行免费现场安装、调试及光纤接头熔接等。

2）相关技术资料；随机资料：说明书、图纸（四份纸质，一份电子版），设备整机及附属件需有产品合格证、出厂实验合格证书（电气实验详细参数等）、煤矿安全标志证书、出厂检验报告、纳入2022《全国工业产品生产许可证目录》管理的、国家“3C”认证目录的产品证书，证书必须全部有生产单位红色印章。小的外协件原厂家无法盖红章的，提前7天书面报矿方，经过书面允许的，可以盖中标方的红章。需要第三方检测的还需提供经有资质机构检测的报告（国家规定需第三方检测的，如电缆、光缆等到货后和矿方一起进行检测，检测费用由中标方进行付款）；以上要求确实无法达到的，中标方应在规定的投标时间前7天书面向矿方说明并提供依据，并经矿方认可。

3）设备转动部位及观察孔必须有可靠的防护装置。

4）供方随机提供的四套配件图册，需注明所有配件图号、详细名称、型号及编号。

5）供方向矿方提供自动化集控系统用户技术手册6份、电子版1份。

- 5）供方按本技术要求及设备完好标准做好验收工作。交货时间：要求自合同签订之日起，3个月内。

- 6）免费提供设备原值3%随机零部件、配件，配件明细由矿方根据实际要求提出。系统配件价格溢价总价不超过整个系统购买价格1.1倍,并提供价格构成明细清单，配件明细价格应与图册顺序相一致。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而确实是供方供货范围中应该有的，均应由供方负责将所缺的设备、专用工具、备品备件、技术资料等补上，且矿方不承担由此发生的费用。免费提供3套专用工具。

7）各类电机制造标准符合防护等级IP55等级以上。

8）要求供方能够利用矿方原有的光纤网络将此套设备系统接入到矿方综合自动化平台中，具备5G或wifi6加4G传输功能,设备提供RS485及以太网接口与上位机实时通讯，具备第三方协同控制接口并且免费无条件开放。

9）设备资料、随机配件等必须与设备一并到货，否则不进行到货验收。

10）质保期为从使用之日起一年，一年之内因产品质量造成的部件损坏，供方必须在24小时内免费维修或更换。在使用过程中如遇到使用单位处理不了的故障，供方必须在24小时内赶赴现场协助维修。

11）设备使用期内，供方及时提供相关配件。

12）设备安装、调试期间，供方必须派经验丰富、业务精通且具有多年从事现场服务的技术人员来矿指导安装调试，并负责向矿方无偿培训操作、维修人员。负责光缆熔接及其接头、线缆盒免费提供，及进行后续使用过程中的售后服务。如更换工作面，厂家技术人员需来我矿现场指导，搬家工作面设备设施的拆除及新工作面设备设施的安装工作。

- 五、备件和专用工具

- 供方需提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地及供货信息。

- 供方应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知矿方。

- 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知矿方使矿方有足够的时间采购所需的备件。

- 在备件停止生产后，如果矿方要求，供方应免费向矿方提供备件的明细、图纸和规格。

- 六、设计联络

- 供方应承担整个系统设备的设计、制造与调试的协调性的所有责任。供方应与其它设备厂家在设备的设计、制造和试运行期间紧密配合。

- 为了确保设计的准确性，供方将召开关于技术设计联络会，供方应参加关于工作面设备配套的技术设计联络会。

- 供方应与相关设备厂家如工作面输送机、采煤机、支架、转载机、自移机尾、皮带输送机、乳化泵等厂家积极配合，实现设备和系统的可靠、安全运行。各设备之间的配合要求及安装尺寸和安装位置等通过设计联络互相确认。

- 应标单位接到公告及时来我矿了解现场详细实况，以便共同协商设计方案。

七、智能化要求

系统满足2022版《煤矿安全规程》，《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规﹝2021﹞29号）进行智能化建设内容中相关规定要求，符合矿安鲁〔2023〕53号《山东省煤矿智能化建设验收标准》中II类煤矿或以上要求及验收标准。

八、质量保证及售后服务

1）设备自安装调试合格后起一年或产品到货后18个月。在质保期内因设计、制造质量和运输原因造成的元器件的损坏（包括外构件），供方给予无偿更换。

2)在设备组装出厂调试时，应通知矿方进行设备现场验收及技术培训。

3)质保期后，供方要同样对产品给予良好的服务，及时协助矿方解决问题，提供终身免费技术支持

4)如需售后服务，供方承诺2小时给出解决方案，24小时内到达现场。

5)质保期内供方免费上门为用方提供检查服务；供方备品备件终生优惠提供。

6)应标单位接到公告及时来我矿了解现场详细实况，以便共同协商设计方案。

联系方式:

侯新建  13953707298    朱景玉  13562796656

韩正玉  15020717869     赵立军  13705370128