智  能  型  采  煤  机

技

术

规

格

书

微山湖矿业集团崔庄煤矿

2023.08.02

前言

投标方应在投标前，必须去矿方进行实地调研，并与矿方就系统相关事宜进行充分沟通，确保投标方案的可行性，以便我矿能在招标前向各投标方出具招标规格书要求的基本通用性，并给予各投标方有充足的时间核算价格。

1.本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未能对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，承诺提供符合本规格书和有关最新国家、行业、地方标准及规程规范的优质产品，便于用户选择，以形成标准配置的技术协议。

2.如果投标方对本规格书的条文没有书面提出异议，那么矿方可以认为投标方提出的产品完全符合本规格书的要求。如有异议或更完善的技术，应对偏差加以详细描述。

3.本规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高及最新标准执行。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

4.投标方应提供系统所需的全套控制设备，同时还应提供技术资料及技术服务。

5.投标方提供的产品及智能化控制技术必须具备先进技术水平，具备类似项目5套以上成熟稳定的运行业绩。

6.投标方应仔细阅读技术规格书中制定的全部规定，可提供比本技术规格书规定的更优越的设备和材料，以便用户选择。供货范围内所需要的一切功能和部件，无论在本技术规范书中是否加以说明，均应完备，所提供的控制系统设备应是成套、先进设备。除满足上述的要求外，并对整套系统技术性能以及质量负责。

7.正常生产所需的易损部件应有备件，供货范围中列出的各部件的技术数据由投标方加以完善。

8.投标书中，投标方必须提供系统的设计方案、设计原理、系统配置等，并应提供详细组件清单、制造厂家、设备技术性能参数、重要部件的结构参数（材质）等产品的制造厂家。

9.投标方可根据自己的制造和配套经验，提出更加优秀的设计方案，供招标方参考。系统设计中所选的核心器件要求使用知名品牌，并应标明品牌、产地、性能、功能、技术参数，供评标时进行技术审核。

10.本项目包含现场指导安装、调试。 供货方负责工程的设备及材料采购、加工制作、运输、安装、安装所需材料、调试、培训、系统运行、保修、售后服务等；所使用的软件均需提供正版授权；无偿提供系统软件升级服务，无偿开放系统数据接口协议，实现与矿方现有控制平台的无缝对接。

11.设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中， 供货方应保证矿方不承担有关设备专利的一切责任。

12.系统必须预留扩容接口，便于后续系统接入。

13.投标产品必须具备国家、行业、地方等部门现有生效要求规定的防爆合格证、煤安证等。

14.针对本要求有不同意的项目，参标厂家在招投标会开始前5天，必须书面向矿方反馈，得到矿方机电负责人书面确认同意后，方可更改技术参数及要求。

15.本规格书难免出现不足和未尽事宜，由招投标双方在实地调研时商榷修正。

16.投标方须提供符合现行技术规范和现行工业标准的优质产品，严禁提供煤矿已淘汰或即将淘汰产品。

17.单件基本最大不可拆卸尺寸：4000×2100×1200mm；单件最大不可拆卸件重量6.0吨。（如有出入须与矿方沟通）

18.投标方应严格执行本技术规格中引用的制造规范和检验标准。

19.双方执行的标准不一致时，按较高标准执行。

一、智能采煤机具体技术要求

采煤机可在煤矿井下甲烷、煤尘、硫化氢、一氧化碳等不超过《煤矿安全规程》中所规定的矿井中使用，可自开机窝，双向采煤。煤机具备5G或wifi6加4G传输功能，并具有能正常接入到主流智能化采煤系统的接口和协议（无条件免费开放），设备提供RS485及以太网接口与上位机实时通讯。具备以下功能：采煤机安装有位置监测、摇臂角度感知、摇臂调高、油位、油温、油压、瓦斯监测等传感器，传感器数量、精度满足智能化要求。1.自主实现记忆功能、故障诊断；2.姿态感知(利用倾角、摆角等姿态传感器实现）；3.远程控制，远程控制响应时间≤300ms，状态反馈时间≤500ms；4.第三方协同控制接口并且无条件免费开放；5.采煤机具备精确定位或三维定位（可利用激光、雷达扫描和惯性导航等技术实现）；6.牵引电机电流、截割电机电流，行走参数，牵引电机油温及轴承温度等数据传输等；7.具备瓦斯、煤尘等感知检测功能，宜具备瓦斯监控系统联动控制功能；8.采煤机应实现就地、遥控、远程控制等功能；9.具有运行工况检测、故障诊断与预警功能等。

二、执行标准

供方必须满足以下标准和规范中对智能化开采的相关要求，只能提高，不能降低。

GB/T 35060.1-2018滚筒采煤机通用技术条件 第1部分：整机

GB/T 35060.2-2018滚筒采煤机通用技术条件 第2部分：截割传动装置

GB/T 35060.3-2018滚筒采煤机通用技术条件　第3部分：行走驱动装置

JB/T 5000-1998系列    机械制造通用技术要求

GB/T 3836.1～4-2021  爆炸性气体环境用电气设备标准

《煤矿安全规程》2022版

符合矿安鲁〔2023〕53号《山东省煤矿智能化建设验收标准》中II类煤矿或以上要求及验收标准。

《爆炸性气体环境用电气设备第 1 部分通用要求》GB3836.1-2021；

《爆炸性气体环境用电气设备第2 部分隔爆型 “d”》GB3836.2-2021；

《爆炸性气体环境用电气设备第4部分本质安全型 “i”》GB3836.4-2021；

《工业产品使用说明书总则》GB/T 9969-2008;

《煤矿系统及检测仪器使用管理规范》AQ1029-2007;

《矿用安全标志标识》AQ 1043-2007;

《煤矿系统通用技术要求》AQ 6201-2006;

《煤矿监控系统主要性能测试方法》MT/T772-1998；

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》MT 209-90；

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》MT 210-90;

《煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法》MT 286-92;

《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215-2005；

《计算机软件开发规范》 GB8566；

《计算机软件产品开发文件编制指南》 GB8567-88；

《计算机软件需求说明编制指南》 GB9385-88；

《矿山电力设计规范》（GB 50070-2009）;

《矿用产品安全标志标识》（AQ1043-2007）;

《煤矿一通三防安全知识》，煤炭工业部；

《中华人民共和国矿山安全法》；

《中华人民共和国消防法》；

《煤矿防灭火细则》矿安﹝2021﹞156 号

进口电气设备还需遵守国际电工委员会IEC标准。

如果上述所列标准与电力行业标准有不一致处，以标准较高者为准。

- 技术要求：

1.主要技术参数（参考）

设备型号: MG300/730-WD智能型交流电牵引采煤机（预留内置惯性导航系统安装位置）。

采高范围：1.8～4.0m。

适应倾角：≤12°。

工作面倾角：≤35°。

煤层硬度：≤5f。

装机总功率：730kW（截割电机300KW×2＋牵引电机55kW×2＋泵电机18.5kW）。

电压等级：1140V。

机面高度：≤1500mm。

采煤机截割部配备机械离合机构。

摇臂长度：≤2300mm。

过煤高度: ≥650mm。

卧底量：≥450mm。

滚筒直径：φ1800×630mm，有效截深：630mm。

滚筒：镐型齿强力滚筒, 优化设计提高装煤效果，联结采用方形联结方式。

控制方式：CAN总线控制技术。采用DSP二代控制技术，系统采用CAN总线分布式架构，全中文液晶显示系统，具有简易智能监测系统，保护齐全、查找故障方便。可以查看历史故障记录，故障记录存储量大于50条。

操作方式：无线电遥控、端头站线控、本机控制、应急控制。

变频调速系统： 机载“一拖一”四象限、采用交流变频调速，优选ABB产品，（具有恒功率自动调速功能，割煤速度能够在0～8.00m/min范围内手动和遥控控制）。出现故障时，需要满足“一拖二”要求。

调速方式：机载交流无级变频调速。

牵引方式：齿轮销排无链牵引，安装液压制动器。

截割方式：采煤机可左、右截割，可使用在左、右工作面。

喷雾灭尘方式：采用内、外喷雾，供水流量≤310 L/min。

牵引速度：0～8.0～12m/min。

电控变频箱冷却方式：箱体底板、顶板水冷。

牵引力：≥700 KN。

矿方相关配套设备

液压支架： ZF4200/17/36D

工作面输送机：  SGZ730/400

2.主要技术要求

2.1整机为多电机驱动，横向抽屉式布置，电机选用抚顺电机，所有电机绝缘等级H级及以上，防护等级不低于IP55，冷却方式为水冷。机身分三段，无底托架，三段间用高强度液压螺栓联接，简单可靠，拆卸方便。

2.2牵引方式为机载式交流变频调速（一拖一），故障情况下可实现一拖二，销排式无链牵引。

2.3摇臂采用弯摇臂形式，摇臂带离合器和弹性扭矩轴，壳体材料不低于550CL，整体调质处理，增强耐磨性；截割电机，牵引电机，调高油缸可左右互换使用。

2.4变频器、隔离开关、截割真空接触器选用ABB或西门子等一流进口产品。

2.5采煤机电控装置系统可靠，具有过载、过流、过热、电压异常、漏电保护，变频器控制系统具有功率平衡保护功能。

2.6采煤机设有急停开关，在紧急情况下能立即停止采煤机。

2.7采煤机截割电机、牵引电机预装有超温保护及绕组温度检测传感器。

2.8采煤机具有闭锁运输机功能，并具有瓦斯断电功能（装有机载甲烷断电仪），整机断电情况可使用至少2小时。

2.9配备液晶显示器，设置中文人机界面，可对各种参数进行设置，并对整台采煤机运转情况进行监控、显示。监控部分要能够对各种电压等级进行漏电闭锁检查。

2.10配置本安型充电式遥控器,具备高抗干扰能力，可以随时控制采煤机工作，遥控器有效控制距离不得小于20m，并且采煤机中部设有按钮站，两端部设有端部按钮站；遥控器配置数量共计6个（左3右3）。

2.11采煤机具有开机预警功能和断水保护功能。

2.12液压系统有压力检测和保护，液压元件均采用成熟定型的产品，系统简单、管路少、可靠性高。

2.13采煤机配置○型电缆夹板。

2.14采煤机采用单电缆进线方式，但要留两个进线喇叭嘴。

2.15采煤机冷却水管连接头采用快速连接式的直通或者三通，采用DN系列。

2.16所有齿轮全部采用不低于18Cr2Ni4WA材料，齿轮精度为5级以上。

大型壳体类铸钢件不低于550CL合金铸钢调质处理，提高强度、硬度并消除应力。

2.17导向滑靴及平板滑靴采用耐磨材质不低于CL750合金钢材质。

2.18所有轴承采用FAG或SKF原装进口轴承。

2.19摇臂滚筒行星头处浮动油封采用德国格茨浮动油封，所有骨架油封选用进口氟胶油封。

2.20齿轮泵选用泊姆克或国外知名品牌产品。

2.21电控系统具有自动化接口，具有完备的故障诊断、预警、显示和保护功能，具备高性能陀螺仪智能化惯导系统装置的内置安装位及扩展接口。

2.23水、油路系统的主要元件集中在集成块上，以减少管路连接。水、油路的管路连接采用快速接头。

2.24采煤机具备瓦斯、煤尘等感知检测功能，具备瓦斯监控系统联动控制功能。

2.25采煤机油泵电机优先启动后，方可启动截割电机，并且两台截割电机可分别独立启停。

3.采煤机智能化的技术要求

3.1采煤机具备本地操作、遥控操作和远程控制功能。采煤机顺槽监控箱接入到综合自动化平台（采用Modbus RTU通讯协议），能够实现采煤机状态实时显示、远程控制、综采设备联动、记忆割煤、自动截割三角煤，实现采煤机自动化控制；

3.2远程控制功能包括：自动启停煤机、截割电机与牵引电机、给定牵引方向、加速和减速、摇臂升降调节等功能，为保证控制指令及时有效，控制延时时间不超过200ms；

3.3采煤机具备记忆截割及自动截割三角煤功能。可工作在记忆截割学习模式、自动重复操作模式以及在线学习模式。采煤机具有支持记忆截割功能的控制模块及配套的传感系统，可实现左右滚筒采高检测，机身两维（行走与俯仰方向）倾斜检测；采煤机在记忆截割自动重复模式下可允许随时进行人工干预；记忆截割系统应能根据矿方学习的示范刀实现中部自动斜切进刀等截割工艺。根据示范刀的工作过程，采煤机实时记录采高及卧底连续曲线，并与支架和刮板机进行联动控制；在工作面两端头采煤机具有自动截割三角煤功能，根据矿方的采煤工艺的自动运行，如中部斜切进刀、割三角煤、退机扫底等工艺，并可以根据矿方的实际要求在线配置；

3.4采煤机可以在集控中心设置自动截割三角煤的工艺段，可以在工作面中部的任何位置启动、退出自动记忆割煤功能；

3.5采煤机采高传感器故障时，自动退出记忆割煤模式，并有相应提示信息；

3.6采煤机在工作面相对于支架及刮板运输机的工作面走向行走位置检测分辨率≤10mm，典型位置控制精度≤±50mm，记忆截割典型采高重复误差≤±25mm，采高记忆曲线位置分辨力≤10mm，倾角监测精度≤1°；具有线性插值、采高精度与牵引速度的自适应调节与预期控制等在采煤机反复行走中没有累计误差。

3.7采煤机在自动记忆截割或自动截割三角煤状态时，手动操作的优先级最高；

3.8采煤机提供给集控中心的通讯数据包括：电机电流、温度、牵引速度和方向，左右滚筒采高，采煤机在工作面实际位置等；

3.9采煤机具备语音预警功能，包括上电、左右截割电机启动预警、故障等。语音预警时间可以进行现场手动进行修改；

3.10系统对电网实时监测，当电网电压过低或过高时，能触发保护动作，保护各机电设备；

3.11在自动控制模式时，采煤机与顺槽集控系统间出现通讯故障，采煤机能够自动退出自动模式；

3.12采煤机具备瓦斯浓度超限报警、断电停机功能；

3.13采煤机的牵引速度具有恒功率自动调速功能可根据截割负载、牵引负载进行自动控制；

3.14采煤机根据刮板机、皮带机的负载，实现牵引速度的自动控制；

3.15显示内容：能通过大屏幕液晶屏全中文显示，提供开机操作步骤的提示，实现人机对话功能。中文实时显示电机的功率（电流）和温度以及采煤机的牵引方向、牵引速度等工作参数，监控采煤机运行工况，并具有参数记忆及故障自诊断功能，历史故障记录，增加启动预警功能。

3.16采煤机在与集控系统配套时如出现其他以上未提及事项，采煤机厂家须积极配合集控系统厂家共同协调解决。

3.17采煤机自动化控制系统采用基于CAN总线的集中-分部嵌入式控制系统。该功能包括采煤机远程监控系统、采煤机智能记忆割煤系统和姿态控制工作面找直系统。

4.记忆割煤系统要求

4.1 具有采煤工作面中部自动化割煤功能，即记忆割煤功能；

4.2具有三角煤自动割煤功能；

4.3 具有手动和自动两种工作模式，手动模式优先级最高；

4.4 采煤机处于自动模式状态时，可随时进行人工手动操作干预，干预后的数据可选择是否存储；

4.5 可以根据需要灵活选择执行工艺段操作：

4.6 可以方便的在线学习调整，精确动作，学习过程可以分多次，自由暂停/继续，自动完成。学习模式根据采煤机方向存储前滚筒上曲线和后滚筒下曲线，可以随时进行暂停和开启；

4.7 工作面长度及高度变化时，可以在线对变化点进行修改；

4.8 三角煤自动割煤需要与支架配合，需要根据煤矿工艺从显示屏或者顺槽进行参数设置，灵活的工艺参数确保完美的进行记忆割煤；

4.9 支持多个截割工艺段运行状态的记忆和准确再现，近乎完美地支持国内工作要求的端头及中部斜切进刀截割工艺，实现了采煤机循环作业全过程的自动化智能截割。

5.远程通讯系统要求

采煤机自动化控制系统具有远程通讯系统，远程通讯包含光纤通讯（预留接口）、载波通讯，两种通讯方式互为备用方案。

5.1在顺槽合适位置放置顺槽监控箱，用于显示采煤机工作时的数据；

5.2光纤通讯：采煤机和顺槽具有光纤通讯功能，通过矿方提供的主电缆内的单模单纤对接，实现光纤通讯；

5.3载波通讯：采煤机内置高速OFDM调制通讯技术，实现双向实时控制数据通讯，数据稳定可靠；

5.4具有和矿方允许的第三方集控系统上位机通讯的功能，采煤机运行参数和故障信息传输至顺槽监控箱，顺槽监控箱内控制器设计有RS485、RJ45接口，可与集控中心上位机相互通讯，通讯协议为Modbus RTU；

5.5具有对矿方允许的第三方集控中心上位机授权远程操作采煤机的功能，可以通过集控中心实现对采煤机电机启动、停止，摇臂升、降和牵引加速、减速等基本操作；

5.6具有对矿方允许的第三方集控中心上位机授权读取采煤机姿态及采煤机相关参数的功能，包括采煤机行走方向、行走速度、滚筒高度、电机电流、电机温度、采煤机报警信息等；

5.7顺槽监控箱配置不小于15寸显示器，实时显示采煤机的运行数据，包含电机电流、电机温度、电机运行状态、方向速度、调高状态、采高和牵引位置、故障信息、操作提示和诊断信息等；

6.采煤机机身

6.1具有煤机位置检测功能，实时显示采煤机在工作面中的位置和检测采煤机行走速度。

6.2具有摇臂采高检测功能，实时显示摇臂采高或者卧底信息。

6.3具有煤机机身仰俯角检测功能，实时显示机身仰俯角信息。

6.4采煤机侧具有强大功能的中文字幕显示屏，并且可以通过显示屏进行所有参数设置。

6.5具有实时语音播报功能：对于采煤机主要的操作指令以及所有的故障信息可以进行实时语音播报。

6.6具有双向遥控系统：实时监测遥控系统的无线信号状态、电池电量状态；具有遥控器保护停机功能：当遥控器有故障、断线或低电量时，系统及时进行遥控器保护停机并发出报警信息，遥控保护功能可通过显示器配置。配有采煤机中文显示大屏。

6.7载波的稳定通讯距离不小于800米。

7.与集控厂家配合

7.1具有和矿方允许的第三方集控系统上位机通讯的功能，采煤机运行参数和故障信息通过载波通讯系统或光纤传输至顺槽集控中心的顺槽监控箱，顺槽监控箱设计有RS485/以太网接口与集控中心上位机相互通讯，通讯模式为Modbus RTU通讯（设备提供的RS485/以太网接口与上位机实时通讯，必须具备第三方协同控制接口并且免费无条件开放）。

7.2具有对矿方允许的第三方集控中心上位机授权操作采煤机的功能，可以通过集控中心读取采煤机状态及相关参数的功能，包括采煤机行走方向、行走速度、滚筒高度、电机电流、截割电机温度、采煤机报警信息等；实现对采煤机电机启动停止、摇臂升降和牵引调速等操作。

7.3采煤机机身需提供一路本安电源，给电液控系统采煤机位置监测的红外线发射装置供电，并提供红外线发射装置安装位置；采煤机箱体内部需提供自动找直系统安装位置和供电电源（必须提前与集控系统厂家交流沟通），以上提供的电源和电压参数需和集控系统厂家协商确定，外部预留无线模块和发射天线安装位置，集控系统厂家提供惯性导航、红外线发射装置设备安装固定架及外形尺寸图，具体尺寸须与集控系统厂家协商确定，采煤机预留红外线发射器及自动找直系统供电接口。

7.4采煤机在与集控系统配套时如出现其他以上未提及事项，采煤机厂家须积极配合集控系统厂家共同协调解决。

四、供货要求

1.中标方提供的设备必须是全新的、经检验合格的成套产品，并能够符合矿方现场安装和使用要求；由中标方进行免费现场安装、调试及光纤接头熔接等。

2.相关技术资料；随机资料：说明书、图纸（四份纸质，一份电子版），设备整机及附属件需有产品合格证、出厂试验合格证书（电气试验详细参数等）、煤矿安全标志证书、出厂检验报告、国家“3C”认证目录的产品证书，证书必须全部有生产单位红色印章。小的外协件原厂家无法盖红章的，提前7天书面报矿方，经过书面允许的，可以盖中标方的红章。需要第三方检测的还需提供经有资质机构检测的报告（国家规定需第三方检测的，如电缆、光缆等到货后和矿方一起进行检测，检测费用由中标方进行付款）；以上要求确实无法达到的，中标方应在规定的投标时间前7天书面向矿方说明并提供依据，并经矿方认可。

4.交货时间：自合同签订之日起60天内运到矿方。

5.交货地点：微山湖矿业集团崔庄煤矿，产品经验收合格后方可下井。

五、其他要求

整机功能和智能化系统满足2022版《煤矿安全规程》，符合《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规﹝2021﹞29号）进行智能化建设内容中相关规定要求，符合矿安鲁〔2023〕53号《山东省煤矿智能化建设验收标准》中II类煤矿或以上要求及验收标准。

六、质量保证及售后服务

1.设备自安装调试合格后起一年或产品到货后18个月。在质保期内因设计、制造质量和运输原因造成的元器件的损坏（包括外构件），中标方给予无偿更换。

2.在设备组装出厂调试时，应通知矿方进行设备现场验收及技术培训。

3.设备安装、调试期间，中标方必须派经验丰富、业务精通且具有多年从事现场服务的技术人员来矿指导安装调试及进行后续使用过程中的售后服务。如更换工作面，中标方技术人员需来我矿现场指导，搬家工作面设备设施的拆除及新工作面设备设施的安装工作。

4.质保期后，中标方要同样对产品给予良好的服务，及时协助甲方解决问题，提供终身免费技术支持。

5.如需售后服务，中标方承诺2小时给出解决方案，24小时内到达现场。

6.质保期内中标方免费上门为用方提供检查服务；中标方备品备件终生优惠提供。

7.应标单位接到公告及时来我矿了解现场详细实况，以便共同协商设计方案。

七、附件要求

1、附带设备原值3%的随机配件，配件明细由使用单位根据实际要求提出。解体整机配件价格不超过整机价格1.1倍,并提供价格构成明细清单，配件明细价格应与图册顺序相一致。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而确实是供方供货范围中应该有的，均应由供方负责将所缺的设备、专用工具、备品备件、技术资料等补上，且矿方不承担由此发生的费用。

2、免费提供1套专用工具和专用超高压手动泵（包括扭矩扳手、梅花扳手、套筒组件、内外卡钳、高压黄油枪、重型套筒、安装专用套筒等）。

3、装配图通用件螺栓、轴承等要标注规格型号、外形尺寸等。

4、不可设置自动锁机功能。

八、设备需配备技术资料数目

1、图册              5份

2、电路、液压原理图  5份

3、使用说明书        5本

4、出厂试验报告      3份

5、产品合格证        3份

6、防爆合格证        3份

7、煤安标志          3份（煤安标志证必须在复印件上盖生产厂家的单位红章）

8、配件目录及价格表 3份

9、说明书及其他相关证件电子版各1份

10、设备在使用过程中如需其他资料供方应及时配合提供。

联系方式:

侯新建  13953707298    朱景玉  13562796656

韩正玉  15020717869    赵立军  13705370128