一、安全监控主备机

（一）名称：安全监控主备机

（二）数量：2台

（三）型号：IPC-610

（四）资质及标准规范要求：

1.具备全部正规企业资质证明材料,产品应符合国家行业标准。

(五)设备主要技术参数及要求：

1.技术参数

I7-7700/16G/256固态+2T/USB键盘鼠标）（4G独显/双网卡/声卡）不含显示器。

（六）附件：

（1）安全监控软件

（2）安全监控硬件狗

（七）设备需配备技术资料数目：

（1）使用说明书1 份

（2）产品合格证1 份

（八）质量保证期及售后服务要求：

（1）厂家免费进行安装安全监控软件服务。

（2）协助矿方进行调度室搬迁，并进行资料平移。

二 、安全监控上传服务器

（一）名称：安全监控上传服务器

（二）数量：1台

（三）型号：IPC-610

（四）资质及标准规范要求：

1.具备全部正规企业资质证明材料,产品应符合国家行业标准。

(五)设备主要技术参数及要求：

1.技术参数

I7-7700/16G/256固态+2T/USB键盘鼠标）（4G独显/双网卡/声卡）不含显示器。

（六）附件：

（1）安全监控上传软件

（2）省局对接解析软件部署

（七）设备需配备技术资料数目：

（1）使用说明书1 份

（2）产品合格证1 份

（八）质量保证期及售后服务要求：

（1）厂家免费进行上传软件安装和省局进行对接。

（2）协助矿方进行调度室搬迁，并进行资料平移。

三、安全监控联动服务器

（一）名称：安全监控联动服务器

（二）数量：1台

（三）型号：IPC-610

（四）资质及标准规范要求：

1.具备全部正规企业资质证明材料,产品应符合国家行业标准。

(五)设备主要技术参数及要求：

1.技术参数

I7-7700/16G/256固态+2T/USB键盘鼠标）（4G独显/双网卡/声卡）不含显示器。

（六）附件：

（1）安全监控联动软件

（2）安全监控联动硬件狗

（七）设备需配备技术资料数目：

（1）使用说明书1 份

（2）产品合格证1 份

（八）质量保证期及售后服务要求：

（1）厂家免费进行三网联动软件部署。

（2）三网联动测试成功交于矿方。

四、地面核心交换机

（一）名称：核心交换机

（二）数量：1台

（三）型号：KJJ63(A)

（四）资质及标准规范要求：

1.具备全部正规企业资质证明材料,产品应符合国家行业

标准,并保证符合《煤矿安全规程》规定的要求。设备出厂时必须有整机的“矿用产品安全标志证书”“防爆合格证”“产品合格证”;必须在安全监控系统受控文件列表里。

2.执行标准《Q/3204JSSH 303-2019》GB3836-2010企业标准。

3.符合《煤矿安全规程》(2016年版)、（AQ6201-2019）及（AQ1029-2019）要求。

(五)设备主要技术参数及要求：

1.技术参数

属矿用隔爆兼本安型设备，可以在有甲烷、煤尘爆炸性的危险环境中使用，为具备以太网接口或具备RS485/can通讯接口的设备提供信息交换渠道。设备提供3个千兆以太网光口，8个百兆以太网光口，3个本安10M/100M自适应以太网电口、2个本安标准RS485/can通讯接口，同时具备千兆以太网冗余动能，适合组件千兆骨干网络。

主要技术指标

防爆型式：“Ex d [ib]I Mb”

工作电压：127V/380V/660V

电压波动范围：75%～110%

工作电流：≤0.5A

整机功耗：≤100W

后备电源：电池供电时间≥4h 充电时间≤24h

充电方式：支持远程充放电管理

接口数量：3个千兆以太网光口、8个百兆以太网光口、3个本安以太网电信号口、2个本安RS485/can电口

传输距离：网络通讯接口间通讯采用光缆≤10km

百兆光口与其他设备通讯采用光缆≤10km

以太网通讯采用双绞线≤100m

RS485信号≤10km

（六）附件：

（1）内六角扳手1把

（2）三恒环网控制软件

（七）设备需配备技术资料数目：

（1）使用说明书1 份

（2）产品合格证1 份

（八）质量保证期及售后服务要求：

（1）质量保证用户在遵守运输、贮存、安装、使用要求的条件下，自发货之日起１年内，因产品质量不良或包装不善而发生损坏或不能正常工作的产品，制造厂负责免费为用户更换零件、重新调试或更换整机。

（2）厂家免费提供技术培训。

（3）厂家技术人员应及时给予现场技术支持解决故障。

五、地面声光报警器

（一）名称：地面声光报警器

（二）数量：1台

（三）型号：BJQ85(D)

（四）资质及标准规范要求：

1.具备全部正规企业资质证明材料,产品应符合国家行业标准。

(五)设备主要技术参数及要求：

1.技术参数

需要和安全监控联动时具有分级报警的提示功能。

（六）设备需配备技术资料数目：

（1）使用说明书1 份

（2）产品合格证1 份