| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：精密制造机加工车间顶棚更换工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 010512008001 | 更换电缆沟盖板 1.单件体积：0.032m³ 2.安装高度 3.混凝土强度等级：C30 4.砂浆强度等级、配合比 5.配筋：Ф8单层双向（横向间隔200mm，纵向间隔250mm） 6.拆除盖板并外运 |  | m3 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：外墙面 2.抹灰层种类：水泥砂浆 |  | m2 | 131.781 |  |  |  |  |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砌块墙（外墙面） 2.底层厚度、砂浆配合比：12mm1：3水泥砂浆找口； 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2.5水泥砂浆抹面压光 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 131.781 |  |  |  |  |
| 4 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砌块墙（内墙面） 2.底层厚度、砂浆配合比：12mm1：3水泥砂浆找口； 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2.5水泥砂浆抹面压光 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 60.346 |  |  |  |  |
| 5 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 3.防盗网拆除放至院内指定地点 |  | m2 | 120.55 |  |  |  |  |
| 6 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸 2.框、扇材质：90型铝合金单层玻璃窗 3.玻璃品种、厚度 |  | m2 | 120.55 |  |  |  |  |
| 7 | 010807005001 | 不锈钢防盗网 1.窗代号及洞口尺寸 2.框外围尺寸 3.框、扇材质：不锈钢防盗网不锈钢厚度 0.5mm，3825方管间距50cm，22圆管间距10cm |  | m2 | 29 |  |  |  |  |
| 8 | 011401002001 | 金属门除锈刷漆 1.门类型 2.门代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：防锈漆两遍，面漆 两遍 |  | m2 | 44.96 |  |  |  |  |
| 9 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖 2.墙体类型 3.砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 |  | m3 | 1.8 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-06-25 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：精密制造机加工车间顶棚更换工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砌块墙 2.底层厚度、砂浆配合比：12mm1：3水泥砂浆找口； 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2.5水泥砂浆抹面压光 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m2 | 7.5 |  |  |  |  |
| 11 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 |  | m2 | 863.324 |  |  |  |  |
| 12 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类：成品腻子 4.刮腻子要求：两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍，白水泥2遍 |  | m2 | 863.324 |  |  |  |  |
| 13 | 011607001001 | 屋顶拆除 1.拆除彩钢板屋面 2.拆除茅草屋面 3.拆除木梁 铁件拆除放至院内指定位置，垃圾外运 |  | m2 | 598.97 |  |  |  |  |
| 14 | 011611001001 | 钢梁拆除 1.构件名称：角钢屋架 2.拆除构件的规格尺寸 运至院内指定地点 |  | t | 3.03 |  |  |  |  |
| 15 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类：钢板 2.规格：-8 3.铁件尺寸：200*200mm |  | t | 0.256 |  |  |  |  |
| 16 | 010516002002 | 预埋铁件 1.钢材种类：钢板 2.规格：-6檩托板；-8SC与梁连接 3.铁件尺寸 |  | t | 0.486 |  |  |  |  |
| 17 | 010602001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格：方管140*140*4.5mm 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求：1.5h |  | t | 3.674 |  |  |  |  |
| 18 | 010602001002 | 钢屋架 1.钢材品种、规格：方管60*60*3mm 2.单榀质量 3.屋架跨度、安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求：1.5h |  | t | 1.125 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-06-25 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：精密制造机加工车间顶棚更换工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：Ф20 2.构件类型：水平支撑 3.安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求：1.5h |  | t | 0.177 |  |  |  |  |
| 20 | 01B001 | M12螺栓（普通） |  | 套 | 238 |  |  |  |  |
| 21 | 01B002 | M18螺栓 |  | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 22 | 01B003 | M20花篮螺栓 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 23 | 010606002001 | 钢檩条 1.钢材品种、规格：方管80*80*3.5 2.构件类型：系杆XG 3.单根质量 4.安装高度 5.螺栓种类 6.探伤要求 7.防火要求：1.5h |  | t | 0.481 |  |  |  |  |
| 24 | 010602003001 | 钢桁架 1.钢材品种、规格：HJ1方管60*60*3 2.单榀质量 3.安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求：1.5h |  | t | 0.271 |  |  |  |  |
| 25 | 010606002002 | 钢檩条 1.钢材品种、规格：C180*60*20*2.2 2.构件类型：屋面檩条LT1 3.单根质量 4.安装高度 5.螺栓种类 6.探伤要求 7.防火要求：1.5h |  | t | 3.556 |  |  |  |  |
| 26 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：Ф12 2.构件类型：撑杆WCG 3.安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求：1.5h |  | t | 0.031 |  |  |  |  |
| 27 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：Ф32*2.5 2.构件类型：撑杆WCG 3.安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求：1.5h |  | t | 0.063 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-06-25 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：精密制造机加工车间顶棚更换工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 28 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：Ф12 2.构件类型：直拉条WLT 3.安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求：1.5h |  | t | 0.071 |  |  |  |  |
| 29 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格：Ф12 2.构件类型：斜拉条XLT 3.安装高度 4.螺栓种类 5.探伤要求 6.防火要求：1.5h |  | t | 0.055 |  |  |  |  |
| 30 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 1.喷刷防火涂料构件名称 2.防火等级要求：1.5h 3.涂料品种、喷刷遍数 |  | t | 10.246 |  |  |  |  |
| 31 | 010901002001 | 型材屋面 1.型材品种、规格：100mm厚玻璃丝棉板（外板：760型0.5mm厚镀铝锌彩钢板，聚酯涂 层，深红色，屈服强度300MPa双面镀铝量： 150g/㎡；内板：900型0.4mm厚镀铝锌彩钢 板，聚酯涂层，浅灰色，屈服强度300MPa双面镀铝量：100g/㎡） 2.金属檩条材料品种、规格 3.接缝、嵌缝材料种类 |  | m2 | 706.174 |  |  |  |  |
| 32 | 01B004 | 垃圾清运 竣工后垃圾清扫及外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2024-06-25 |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |