链轮轴组维修技术要求

- 维修设备名称及数量：

| 序号 | 名称 | 适配刮板输送机设备型号 | 适配减速机型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链轮轴组 | SGZ730/400 | JS200 | 5 |
| 2 | 链轮轴组 | SGZ630/264 | JS110 | 5 |
| 3 | 链轮轴组 | SZZ730/132 | JS132 | 机头机尾各一 |
| 4 | 合计 |  |  | 12 |

二、链轮轴组维修技术要求：

1.链轮轴组表面进行除锈和清洗，内腔油脂与杂质放空并进行彻底清洗干净，校验链轮轴组的同心度，修复磨损的花键。

2.所有固定螺栓与销钉进行更换。

3.链轮齿进行堆焊修复，并增焊高强度耐磨衬，修复后的链轮齿应恢复原齿形轮廓，硬度达到HRC45-50。

4.更换全部密封件、磨损超限的零部件，轴承磨损超限及损坏的全部更换。所用全部轴承使用SKF或FAG轴承，并标明轴承的具体使用部位和型号。浮封环组件、油封、组合密封、O型圈等采用性能优质的派克、格茨等进口密封件。

5.链轮轴及轴承位进行修复限位处理，更换所有轴承套、隔套。

6.链轮轴组经拆解、正式进行组装必须有矿方参与，必须联系矿方到现场，共同鉴定需更换的配件的品牌质量。经矿方验证符合本技术要求后且经双方共同签字方可更换。

7.配齐注油接头体及连接管，表面除锈后，先喷涂一层防锈底漆，然后喷表面漆。

8.链轮轴组装配后，各组件的轴向间隙量应符合产品设计规定，转动灵活，无卡滞现象，各紧固件应按规定的紧固力矩和顺序紧固。

9.链轮轴组装配过程中及装配完成后应对其进行无损、尺寸精度、形位公差及密封性能检测，基本达到原厂产品质量标准。

10.维修完成后，应对所有链轮轴组进行全面试验，确保产品尺寸精度与配合间隙符合标准要求，密封无渗油，运行平稳，无异常振动和噪声，轴承温升正常。

三、维修标准

严格按照以下标准维修：

- 1.MT/T 1097-2012 《煤矿机电设备检修技术规范》。

- 2.MT/T105-2006 《刮板输送机通用技术条件》。

3.MT/T465-1995 《刮板输送机驱动链轮检验规范》。

四、交货期限及交货地点

- 1.供货日期：合同签订后40日内。

- 2.到货地点：微山湖矿业集团崔庄煤矿。

五、其他要求

- 1.设备在修理、装配过程中矿方会派驻人员进行学习并监督维修质量。

- 2.不得改变链轮轴组的性能及工作原理，不得改变原部件的通用性、互换性、可靠性。

- 3.本技术要求提出的是根据国家、山东省相关文件要求最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出唯一规定，也未完全充分引述有关标准和规范的条文，维修方应保证提供符合或高于本技术要求和有关标准、规范的优质产品。

- 4.按性能验收标准和方法要求，维修方需提供设备的出厂检验报告及更换配件清单给矿方。维修更换的所有配件要提供产品合格证，进口零件要有报关单。

- 5.质保期：设备自井下安装后使用之日起6个月或到货之日起12个月，以先到为准，在质保期内由于维修质量问题造成损坏，维修方免费维修，直至设备使用正常。在质保期内由于维修质量问题引起的损失由维修方承担。

- 6.未涉及到的内容执行行业有关标准、文件。

- 7.未尽事宜由双方协商解决。