- 液压支柱压力试验设备技术参数

一、要求与执行标准

- 该设备由乳化液系统、电气系统及计算机采集系统等部分组成，乳化液系统的作用是向三用阀注入高低压液体，用以完成三用阀的各项试验；或者通过试验台压机接口控制油缸给支柱加压来完成液压支柱的高压密封试验，支柱的低压密封试验或初始加载由泵站给支柱充液加压。油压系统的作用是给增压缸提供动力。电气系统负责增压缸的换向控制和各个电机的启动控制。计算机采集系统的作用是对试验压力进行采集、计算、显示、存储，并可以对各项数据进行打印。

1、符合矿用单体液压支柱国家标准GB 3836.1-2010  爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求。

2、符合行业标准《矿用支撑与瓦斯抽放联合设备》(MT/T 126-1996)与《MT 112-1993矿用单体液压支柱》要求。

3、·使用规范类标准如《MT/T 548-1996单体液压支柱使用规范》操作流程，《煤矿监控系统主要性能测试方法》MT/T 772-1998

4、试验时被试支柱连接方便、简单、快捷,试验系统可靠，特别是密封试验回路要做到严格密封。

5、试验台与计算机采集系统配套使用，可以完成相关标准所要求的试验项目。

6、 试验台采用耐震压力表，耐冲击、稳定可靠。

7、 可对三用阀进行安全压力调节、启闭测试、高低压密封等试验。

8、 可对支柱进行加载试验、高低压密封试验。

- 9、 计算机检测系统，集数据采集、计算、处理、定时检测、显示为一体，打印机可打印试验结果。

- 二、单体密封质量监测系统

#### 1.压力传感器：

传感器应具有良好的稳定性和密封性，传感器应具有良好的抗侧向力和超载性能。传感器安装具有粗调和微调装置，可保证各处传感器处于最佳工作状态，保证支柱压力的综合计量精度。

主要性能：

a）额定工作电压： DC8-12V， 电压波动范围 8~18V；

b) 最大工作电流：30mA；

c) 测量单位：质量的测量单位是兆帕(力)；

d) 测量范围：0~120兆帕；

e) 本产品输出信号范围：频率1000Hz；

f) 基本误差：  ≤8﹪ (F.S)；

2.显示智能控制器

适用于单机或多台连控的自动化的控制设备。具有较强的适用性、可扩展性和高可靠性等特点，其逻辑控制方式可通过软件的编程来实现。

主要技术指标：

a) 额定工作电压：AC 220V；

b) 输出本安电源一路DC18V本安电源输出 (既对内又对外) ，输出电压范 围：DC 17V~18.5V ，额定输 出电流0.5A (仅对外负载) ；

c) 8路模拟量电流型输入信号，输入电流范围 1000Hz；

d) 模拟量输入处理误差：  ≤2% (F.S)；

e)主机具备声光报警接点输出功能、开放式通信协议便于大数据平台共享。

f）具备报警记录、 曲线显示.

- 一体式打压泵试验台

# 主要技术参数：

1.最高压力： 60MPa ，试验压力范围：1--60MPa；

2. 电机功率：3KW   +4KW

3.低压输出流量： 40L/min    高压输出流量： 1L/min

4.试验台接口： 2个   三用阀试验阀位：  1个（KJ10）

5.液介质：3%-5%乳化液

6.电源：AC380V±10%

7.适用环境温度：0～40℃

8.高低压切换操作方式：无线遥控控制

9.充液泵水箱：  容积一立方米

配置

| 物料名称 | 规格 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监视器（电脑） | 联想 | 根据企业Q/CMDZ020-2025标准，监视系统 | 台 | 1 |
| 打印机 | 惠普 | 根据企业Q/CMDZ020-2025标准，报表打印 | 台 | 1 |
| 系统存储器（通讯接口含电源） | KJJ12 | 根据企业Q/CMDZ020-2025标准，信号中转箱 | 台 | 1 |
| 显示控制器 | KJDT-1 | 根据企业Q/CMDZ020-2025标准，显示单元能与原系统兼容 | 台 | 10 |
| 压力传导及定位器 | KJDT-N5 | 根据企业Q/CMDZ020-2025标准，压力合固定装置 | 套 | 10 |
| 压力传感器 | KJDT-2 | 根据企业Q/CMDZ020-2025标准，压力数据传输 | 套 | 10 |
| 一体打压泵试验台 |  | 根据企业Q/CMDZ020-2025标准，高低压三用阀实验器 | 台 | 1 |