微山湖矿业集团崔庄煤矿

矿用钢丝绳芯输送机钢丝绳芯及接头状态

在线检测装置

技

术

要

求

2021年8月

矿用钢丝绳芯输送机钢丝绳芯及接头状态在线检测装置

本次招标设备为《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（2020版）中相关条款要求，设备和系统必须符合其相关要求和标准。

招标数量  一套

一、矿带式输送机技术参数

湖区1#带式输送机技术参数

| 项目 | 单位 | 参数 |  | 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输送量 | t/h | 800 |  | 传动滚筒直径 | mm | 1000 |
| 带 速 | m/s | 2.4 |  | 带式输送机长度 | m | 730 |
| 倾角 | ° | 0～14 |  | 托辊直径 | mm | 108 |
| 托辊槽角 | ° | 35 |  | 电动机功率 | kW | 160×2 |
| 输送带型号 | ST/S2000-1000×φ6（8+6） |  |  | 电压 | V | 660 |

二、技术要求：

（1）能够完成输送带内全方位、无盲区的钢绳芯断绳、断丝、锈蚀、接头抽动及带面损伤等工况的高速、在线、定量检测及精确定位，发现重大隐患能够实时预警停机。

（2）在人工干预下检测部分就位后，启动系统，自动采集全长胶带图像，并进行存储。存储后的图像文件可随时自选快速、中速或慢速回放。回放过程中，如有必要，可自动采集以帧为单位的接头图像或人工有序地采集接头图像。采集接头图像的同时，采集以帧为单位的故障图像。

（3）损伤点图像、接头图像可通过日期、接头号、位置等标志信息进行查询、比对并通过软件中的数据分析工具进行准确分析判断。

（4）系统自动采集皮带图像，采用“图谱法”，皮带内部有缺陷时，可以直接在图像上标出来，可出具检测数据、视频图像及报表打印。软件实现寿命、损伤、钢丝绳硫化接头处得伸缩及老化程度，自动生成语音报警。

（5）系统数据可远距离传输并可进入用户局域网实现数据共享；

（6）探测图像的传输：监测装置配置能在井下皮带机头配电点或井下变电所中的赫斯曼环网交换机进行数据传输功能，用光纤无中继由探测地点传到地面办公室。

（7）工控机安装后台监测软件，工控机安装于井上地面控制室，主要完成井下采集数据的控制、接收、处理、显示、和存储。并且长期进行监测软件无偿升级服务。

三、供货要求

1.中标方提供的设备必须是全新的、经检验合格的能完成该皮带机张紧作业的成套产品，并能够符合矿方现场安装和使用要求；应免费提供现场指导安装调试及光纤接头熔接等。

2.相关技术资料；随机资料：说明书、图纸、出厂合格证、煤安证书、全国工业产品生产许可证（正副本）（包括各有关附属设备的产品合格证、防爆合格证、全国工业产品生产许可证（正副本）、MA证、纳入国家“3C”认证目录的产品应提供证书）。证书必须全部有生产单位红色印章。需要第三方检测的还需提供经有资质机构检测的报告（需第三方检测的，如光缆等到货后和矿方一起进行检测，检测费用由中标方进行付款）；以上要求确实无法达到的，中标方应在规定的投标时间前三天书面向矿方说明，并经矿方认可。

3.如采用磁性式：

（1）软件应保证能符合Windows 7等系统环境运行。

（2）软件终身免费升级，支持24小时后台服务。

（3）产品除云计算、互联网相关联外，还和手机信息捆绑，局域网内实时可以观测皮带的检测状态及信息，软件免费升级，终身服务。

（4）钢丝绳芯输送带多功能移动式探伤装置可拆卸，组装方便，运输便利；一套设备可以检测多条运输皮带。

（5）接收箱采集板采用闪烁体材料，清晰度高、识别能力强，连续作业寿命可达五年以上。

4.如采用X射线类探伤装置除达到以上要求外，还必须符合以下条件：（非采用X射线类探伤的除外）

（1）根据《国家环境保护部、国家卫生和计划委员会公告》2017第66号文，探伤装置取得Ⅲ类辐射证件和《全国工业产品生产许可证》。

（2）射线源泄漏计量：在探测部分周围侧面距5cm泄漏计量小于0.5mR/h。

（3）探伤装置防辐射证件，并有生产单位红章。

3.供货明细由中标方列出配置具体详单（包含设备部件和线缆的名称、规格型号、数量及系统具体参数）。

5.交货时间：商务合同签完生效后15天内。

6.交货地点：山东省济宁市微山县欢城镇西崔庄煤矿院内，产品经验收合格后方可下井。

四、质量保证及售后服务

1.设备自安装调试合格后起一年或产品到货后18个月。在质保期内因设计、制造质量和运输原因造成的元器件的损坏（包括外构件），中标方给予无偿更换。

2.质保期后，中标方要同样对产品给予良好的服务，及时协助甲方解决问题，提供终身免费技术支持。

3.如需售后服务，中标方承诺2小时给出解决方案，24小时内到达现场。

4.质保期内乙方免费上门为用为提供检查服务；乙方备品备件终生优惠提供。

5.技术协议内未尽事宜双方协商解决。