附件2

微山湖矿业集团崔庄煤矿

主井定重自动装、卸载控制及提升信号装置

技

术

要

求

2021年8月

主井装、卸载控制及提升信号装置技术要求

# 主井装、卸载控制及提升信号装置，是矿井提升原煤、保证安全生产的重要信号系统，要求系统性能可靠、操作简单、功能齐全、故障率低、维修方便。电气设备符合GB3836-2010《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》及国家煤矿安全监察局2016版《煤矿安全规程》要求，具备煤矿安全标志及防爆标志Exd[ib]I  Mb。适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的场所。

# 一、主要技术要求

# 本系统使用在主井提升机房（地面）和井上卸载点（地面，但按井下要求）、井下装载点，要求系统操作台为全不锈钢材质，井上、下双PLC结构，井口和井下均采用隔爆兼本安型设计，全系统采用以太网进行通讯，通过矿用光纤传输，能完全实现技术要求的各项功能，系统必须兼顾装载控制和信号控制两大部分，采用自动装、卸载和自动发信号一体化设计，并具备主信号和备用信号的功能。主信号和备用信号完全独立，功能一致，均具备装、卸载自动控制和自动发送提升信号的功能。以德国西门子公司S7-1200 系列PLC可编程序控制器为控制核心，本着先进可靠、质优价廉、寿命长久的原则设计和制造。

# 二、系统组成及工作要求

1.系统构成：

整个系统主要包括主井提升机房（以下称车房）、井上卸载点（以下称卸载点）、井下装载点（以下称装载点）三个部分。

车房部分主要由控制柜、图形显示工作站等组成。绞车房控制柜根据绞车电控需要可提供绞车控制所需要的无源接点，同时具有与绞车电控系统进行通讯的功能；图形显示工作站可以实时监视装载点、卸载点的工作状态，并具备提升重量显示、累计、打点记录、故障报警记录以及报表查询、打印等功能。并要设计出一个防误操作查询功能，即所有需人工按钮或自动发送的信号，系统能区分按钮是否动作和系统自行误发的信号。

卸载点部分主要由矿用本安型控制箱（或矿用本安型操作台）和满仓保护装置组成。矿用本安型控制箱装有控制按钮和本安触摸屏等，控制按钮用来发出控制指令，本安触摸屏用于实时显示设备的运行状态；控制箱同时采集卸载点的满仓信号，直接闭锁系统提升信号以及卸载的控制。

装载点部分主要由矿用本安型操作台、矿用隔爆兼本安型控制箱、称重传感器、矿用本安型接近开关、急停等辅助保护传感器、供四个液压推拉缸的矿用隔爆型液压站等组成。矿用本安型操作台装有控制按钮和本安触摸屏等，控制按钮用来发出控制指令，本安触摸屏用于实时显示设备的运行状态；矿用隔爆兼本安型控制箱内装有电源、可编程控制器（PLC）、继电器等部件，主要用于接收操作台的控制指令，通过PLC内部的预制程序，按照现场设备的闭锁需要，对现场的执行机构发送指令，以完成现场控制和系统的需要。

系统自动发送提升信号，必须能与定重斗中装载重量或往箕斗装煤所余重量相关联，并能调整发送信号时间；具有在出现提升容器故障、装载卸载故障时，信号不自动发送功能。

另外，系统还包含了全线的语音对讲装置、检修信号箱、验绳信号箱等辅助的控制箱，来满足现场现场通话、检修、验绳等的需要。

2.主要技术参数：

输入供电电压: AC380V/AC220V（我矿井下装载点供电电压为660 V，照明综保变127 V）

功率:1300W

输出接点容量：  AC220V,5A  ； DC24V  5A.

直流本安电源（额定）：  DC12.2V,1500mA

变压器：   AC380（220V）/127V   二次侧为浮地供电。

本安电路:   工作电压： DC12V；  最大工作电流：1000mA

通讯与传输：系统PLC之间采用以太网通讯，光缆传输；信号部分采用并行导线与以太网总线通讯双重传输模式。

3.防爆型式及防护等级

本安操作台： 矿用本质安全型ExibI Mb              IP54

本安控制箱： 矿用本质安全型ExibI Mb              IP54

隔爆控制箱： 矿用隔爆兼本质安全型Exd[ib]I Mb     IP54

接近开关： 矿用本质安全型ExibI Mb                IP54

称重传感器：矿用本质安全型ExibI Mb               IP54

液压站电机：矿用隔爆型ExdI Mb

液压站电磁阀：矿用本质安全型ExibI Mb             IP54

4.本安型操作台

矿用本安型操作台为不锈钢结构（钢板厚不得低于0.8mm)，面板上装有矿用本安型液晶显示屏和控制按钮。显示屏可模拟显示井下装载点的设备状态，显示装载重量、信号状态、报警状态灯，并具有报警查询和参数设置的功能(参数设置可以不进入PLC，即可修改老虎嘴开关时长）。控制按钮实现装载控制和信号指令的发出。主、副信号系统共同使用同一操作台，分别显示，独立控制，节省安装空间，使用方便。

5.矿用隔爆兼本安型控制箱

隔爆兼本安型控制箱是本系统装载点的核心部件，箱体内配备S7-1200系列PLC，具有装载和信号控制功能，采集称重传感器信号，做到定重装载，以保护提升设备。同时给煤机反馈、接近开关等信号，实现装载与信号的自动控制。

6.矿用本安型接近开关

矿用本安型接近开关，采用霍尔原理双信号输出的型式，不仅可以适应现场恶劣的环境还可以同时提供两组独立输出控制，满足主副系统设备位置检测需要。

7.矿用本安型称重传感器

矿用本安型称重传感器是保证整个系统能否可靠运行的关键部件。称重传感器采用单传感器双路独立输出，能满足主副系统称重检测的需求。传感器具有抗冲击能力强、耐潮湿、抗过载、精度高、寿命长、互换性好、价格适中等诸多特点，计量精度可达0.5%FS，过载能力可达150%。

8.车房控制柜

车房信号控制柜，内嵌液晶显示屏，组态画面模拟显示，配备研华系列工控机，配有LED显示板，显示系统工作状态。该控制柜内输出绞车电控所需要的上提、下放、慢上、慢下、停车、急停等无源闭锁接点，同时提供与计算机联网的RJ45接口，提供标准工业以太网（TCP/IP）通讯协议，绞车房控制柜还是主副信号转换的控制柜，把主副信号集中到控制柜中，根据控制选择哪个为工作中信号，传递给提升机控制系统。

三、 系统功能

1.此系统预留与原信号系统改造接口和连接方式，在能保留原系统功能的基础上，使新系统包含了两套电气上完全独立且具有功能完全相同的装卸载和信号控制系统（新增的装卸载及信号系统和升级改造后的原有系统），考虑到现场工作空间有限，将两套系统操作台壳体共用。设备系统安装后满足国家标准要求。

2.系统根据绞车电控的需求为绞车电控系统提供快上、快下、慢上、慢下、停车、急停、不允许开车等无源接点，满足信号系统与绞车电控系统之间的硬件闭锁。

3.系统内部PLC之间采用以太网进行通讯，光缆传输。同时与绞车电控系统的PLC之间通讯，以保证绞车电控系统与信号系统之间的数据交换，实现系统之间的软件闭锁。

4.提升信号，在满足不同闭锁关系的前提下，可发出快上、快下、慢上、慢下等开车信号，并分别以数字“2”、“3”、“4”、“5”进行打点数字显示，同时伴有相应数字点数的开车铃声。

5.提升信号具有全线的停车和急停功能，即在操作台、本安控制箱等系统内任何具有信号功能的操作设备上都可以发出停车和急停信号，同时，急停信号伴有急停报警音响，并联锁提升机安全回路。急停和停车信号信号以数字“0”表示，约定停车铃声为1声。

6.井下操作台上触摸屏详细模拟显示装载点的工作现状，并具有装载重量显示、打点数字显示和记忆、故障显示和报警、故障记录、参数设置的功能。

7.卸载控制箱（本安控制箱）上触摸屏详细模拟显示卸载点的工作现状，打点数字显示和记忆、故障显示和报警、故障记录的功能。

8.绞车房图形工作站，具有详细的显示和记录功能。可详细模拟装载点、卸载点工作状态；显示提升状态、提升钩数、罐到位状态、打点数字、故障报警等；并具有提升钩数重量统计、故障查询、打点记录查询以及报表输出的功能。

9.装卸载系统具有自动、手动、检修三种工作模式。

在自动控制方式下，根据各工艺状况系统将自动完成装、卸载整套工艺流程；手动控制方式时，通过手动实现装卸载过程，各设备的闭锁仍由PLC完成；检修控制方式时，各设备之间无任何闭锁。

10.装载系统采集给煤、装煤设备控制接触器的反馈接点做为设备实际运行的可靠依据进行控制，要求现场南北两侧两个定重斗、两个装煤老虎嘴必须一个时间只有一个设备工作并且错开工作。

11.定重斗的装载以定重装载为主，参与系统的自动装载控制，同时具有定容、定时两种装载保护，严防超载。定重斗装载超载时，不能正常打开定重斗闸门。

12.装载系统有掉电记忆的功能，掉电记忆不少于2个小时，有箕斗有料指示，可有效避免特殊情况下重复装载的发生。

13.装载点控制四个液压推拉缸的矿用隔爆型液压站一台，为双电机、双阀组互为备用型式，每一套均可对四个液压推拉缸进行控制，老虎嘴和定量斗闸门的液压推拉缸的压力可以分开调节，压力工作调节范围为0-16MPa。系统可对液压站进行控制，采集液压站压力信号和油温信号，具有液压站压力和油温的超限报警功能，并在相应的画面中予以显示。

14.系统可与余料保护装置联锁，当卸载有余料时，闭锁定重斗闸门动作，不能打开闸门。（此功能厂家有异议时提前提出）

15.当卸载仓满时，只能完成未满之前，当前的定重斗装载过程。开车信号不能发出，但信号发出后出现卸载仓满，系统将用仓满信号闭锁下次的提升信号。

16.装载系统与信号系统相对独立，装载故障只闭锁相应的装载设备，使其报警或停止，不影响信号及提升系统的正常运行。

17.系统故障远程复位确认功能。当装载故障现场恢复完毕后，须在车房进行复位操作，系统方可恢复正常。

18.装载点采集箕斗到位信号，箕斗未到位，定重斗闸门不能打开。

19.提升信号系统具有自动、手动和检修三种工作模式。信号自动时，由装、卸载完成信号控制；信号手动时由操作人员按动相应的打点钮控制，并有严格的闭锁关系；检修信号是设备检修或故障时的临时用信号，无闭锁关系。

20.在非提煤（矸石）状态下，本系统信号为转发式结构，即井下先向井口发出提升信号，待井口接到井下发来信号后，才能转发信号，且转发的信号必须与井下信号一致，信号才能发出，转发到绞车房，车房控制柜将发来的提升信号经过无源接到输出给绞车与绞车电控系统闭锁。

21.系统具有验绳的信号功能。

22.绞车运行中的故障信号（紧急停除外）不影响本次的运行周期，但闭锁下一周期的提升信号。

23.车房、装载点、卸载点以及各个检修平台之间有直通的语音对讲功能。

24.系统通过PLC及上位机的软件编程，可对装载和卸载点的PLC控制程序状态进行监控，并可在线修改和下载。对控制系统的各软、硬件组成部分进行自动诊断，对故障部件定位、警示，并对系统的重要部位自动修复。对系统出现的故障状态及故障部位，尽可能详细的显示在上位机组态监控画面中或显示在本地PLC的故障模板上，以便于现场工作人员快速、及时、准确的排除故障，确保整个系统的正常运行。

25.设有系统进行远程监控的通讯接口。

26.车房 PLC 可接收钢丝绳松绳信号（或钢丝绳在线监测系统，远期实现，实现时厂家来技术人员无偿接入信号系统）提供的无源干接点报警信号，在车房工控机界面上显示，并闭锁提升机信号系统。

27.具有绞车房（两处）、装载点（两处）、卸载点（两处）、天轮平台等关键位置的视频系统， 主提升司机、信号工，可以通过车房、井口视频系统，实时掌握生产、检修及设备运转等情况。（按矿方要求，厂家提供方案经矿方确认后实施，纳入本系统设备中，但可以独立组成视频监控系统）

四、质量保证

1.安装调试：中标厂家免费指导安装、调试（现场来技术人员必须按矿方要求时间施工）。

2.保修期限：保修期限 1年，终身维护。在保修期内设备出现的质量问题，中标厂家承担更换及维修责任，并承担所发生的费用；(从设备安装调试验收合格时起)，随机附件、易损件、备品备件、专用工具及供应方式等必须在投标文件中标清楚，并有上述材料的价格详单。

3. 在设备发生故障时,厂家确保在接到通知24小时内赶到现场解决问题；如果现场出现紧急事故时，公司确保在接到通知以最快方式抵达现场解决问题。

4.厂家免费向矿方提供操作和维修培训，保证操作人员和维护人员熟练掌握设备性能,并能够独立操作设备。必须和矿方提供PLC软件和授权，程序向矿方公开。

5.厂家按合同价提供3%的配件。配件详单招标时由厂家提供，经矿方和厂家协商确认后，纳入设备招标中，随设备一起供货。

6.所有产品必须提供煤矿矿用产品安全标志、防爆合格证并有生产厂家的红章（较小的外协件可只盖本系统供货厂家红章，但要提前向矿方提供清单）、产品合格证，纳入国家工业产品生产许可目录的还要提供目录清单。

7.安装操作维护说明书、技术文件、图纸，必须有供货厂家技术主管的签字及技术主管部门的红章使用说明等，每台设备不少于4套，电子版1套。

8.针对本要求有不同意的项目，供货厂家在招投标会开始前5天，必须书面向矿方反馈，得到矿方机电负责人书面确认同意后，方可更改技术参数及要求。

9.附表中的配置为参考，具体根据各厂家的不同，可作改变，但配置表在招投标会开始前5天，必须书面向矿方反馈，得到矿方机电负责人书面确认同意后，方可更改。

附表：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车房控制柜 |  | 1台 | 主电源变压器、I/O模块、继电器、LED显示，液晶显示屏，直通电话，电铃、电笛，端子、转换按钮等。 |
| 2 | 矿用本安型操作台 |  | 1台 | 双液晶显示，按钮及LED显示，端子、直通电话、全不锈钢结构。 |
| 3 | 矿用隔爆兼本安型控制箱 |  | 1台 | S7-1200 PLC（1200系列）、 I/O模块、继电器、本安电源、24V电磁阀电源，端子，光缆通讯模块。 |
| 4 | 矿用本安型箱 |  | 3台 | 验绳、检修用，按钮及LED灯、电铃、电笛，压入式端子。 |
| 5 | 接近开关 |  | 4套 | 霍尔型接近开关，双路独立输出，检测定重斗及箕斗闸门及位置。 |
| 6 | 称重传感器 |  | 2个 | 双路独立输出，量程0-50吨，满足主副信号独立使用 |
| 7 | 煤位计 |  | 4个 |  |
| 8 | 矿用井筒控制电缆 | MKVV32 | 1000米 | 铠装 24*1.5 |
| 9 | 矿用隔爆型液压站 | 根据现场设备需要 | 一台 | 为双电机（电压660V/1140V)、双阀组(电磁阀为本质安全型)，互为备用型式，每一套均可对四个液压推拉缸进行控制，老虎嘴和定量斗闸门的液压推拉缸的压力可以分开调节，压力工作调节范围为0-16MPa。 |
| 9 | 矿用信号电缆 | MKVV | 100米 | 30*1.5车房到卸载平台 |
| 11 | 矿用控制电缆 | MHYV | 100米 | 4*1.5 |
| 12 | 光缆 | MGTSVB | 1000米 |  |
| 13 | 直通电话 |  | 5个 | 卸载点、装载点为矿用防爆型 |
| 14 | 编程电缆及软件 | S7-1200 | 1套 | PLC的编程软件及电缆 |
| 15 | 工 控 机 | IPC610L | 1台 | 研华、22’液晶，I7处理器, 内存8G，硬盘SSD512G，键盘、鼠标，网卡及WINCC组态软件等 |
| 16 | 电子版随机资料文本 |  | 按要求 | 使用说明书，软硬件资料，电气原理图，安装图，元件清单，合格证，电子版资料。 |